- Приложение 1

- к решению Донецкой городской Думы

- «Об утверждении нормативов

- градостроительного проектирования

- муниципального образования

- «Город Донецк»

- от _______.2017  № ______

«Нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования «Город Донецк»

(Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

нормативов градостроительного проектирования)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Назначение и область применения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Донецк» (далее – Нормативы) разработаны в соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территории муниципального образования «Город Донецк» (далее – город Донецк) в пределах его границ. Нормативы включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части, об объектах обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом природно-климатических, социальных, национальных и территориальных особенностей  города Донецка.

# 2. Настоящие Нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

# 3. Нормативы применяются при реализации Генерального плана, разработке, согласовании, экспертизе, проведении публичных слушаний и реализации градостроительной документации по планировке территорий при: организации застройки новых жилых районов, размещаемых на свободных территориях, а также для завершения начатых строительством жилых районов города;  реконструкции кварталов, микрорайонов, жилых районов на территории планировочных районов и расчетно-градостроительных районов города Донецка.

# Нормативы используются для принятия решений органами государственной власти и органами местного самоуправления и обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, действующих на территории города Донецка, независимо от форм собственности объектов застройки, реконструкции.

# Нормативы отражают специфические особенности города Донецка, связанные с реконструкцией сложившейся застройки, с формированием новых жилых районов и градостроительным развитием территории города.

4. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии со статьёй  8  Градостроительного кодекса Российской Федерации относится к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

В соответствии со статьей  29.4  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Нормативы и внесение в них изменений утверждаются  решением Донецкой городской Думы.

# 5. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Ростовской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения города Донецка, устанавливаемые Нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

# 6. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Ростовской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.

# 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения для населения города и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# 8. Подготовка Нормативов осуществляется с учетом:

# 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

# 2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

# 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

# Проект Нормативов подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Донецк в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

# 9. Утвержденные Нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 	Нормативов.

Статья 2. Цели и задачи местных нормативов градостроительного

проектирования

1. Нормативы разработаны в целях определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения города Донецка  и  максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Донецка.

2. При подготовке Нормативов решаются следующие задачи:

1) информационная и аналитическая проработка Нормативов, включающая анализ территории города Донецка с точки зрения обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности территории объектами местного значения, а также уровня территориальной доступности таких объектов, а также включая демографическую оценку жилых территорий (перспективных, развивающихся и застроенных), исследование улично-дорожной сети, уровня автомобилизации и качества общественного транспорта, систем инженерного и коммунального обслуживания и других компонентов жизнедеятельности города;

2) определение перечня объектов местного значения;

3) подготовка предложений по количеству показателей, их составу и значению для различных функциональных зон, исходя из принципа минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Донецка объектами местного значения при условии максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

4) подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Донецка объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

5) обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Донецка и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города;

6) установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города;

7) разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Донецка.

3. Нормативы направлены на:

1) обеспечение согласованности решений и показателей развития территорий, устанавливаемых в документах территориального планирования Ростовской области, документации по градостроительному зонированию и документации по планировке территории города Донецка;

2) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

3) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в региональных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

4) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах территориального планирования Ростовской области;

5) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории города Донецка.

4. При формировании Нормативов соблюдены требования охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, охраны памятников истории и культуры, пожарной безопасности, учтены показатели социально-демографи-ческого состава и плотности населения на территории города Донецка; планы и программы комплексного социально-экономического развития города Донецка; учтены предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Статья 3. Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий

развития, влияющих на установление расчетных показателей

1. Город Донецк – муниципальное образование областного подчинения в Ростовской области. Официальной датой основания города является 30 июня 1955 года дата Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании в город Донецк областного подчинения.

Город расположен на правом берегу реки Северский Донец и его площадь составляет 11 034 га. Территория города граничит с северо-востока, востока, юго-востока с муниципальным образованием «Каменский район». С северо-запада, запада, юго-запада проходит государственная граница с государством Украина. Застройка территории города представляет собой станично-поселковую агломерацию.

2. Климат города умеренно континентальный, обусловлен влиянием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Климат характеризуется неустойчивой, умеренно мягкой и обычно малоснежной зимой с частыми оттепелями и тёплым, часто жарким и засушливым летом. Ветровой режим города складывается под воздействием широтной циркуляции. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, но особенно в холодный период.

3. Гидрографическая сеть города представлена водными артериями – рекой Северский Донец, малой рекой Большая Каменка, ручьями Рубежный, Вытяжной, Кулаковский, Калачевский.  Река Северский Донец протекает в районе города с запада на восток.

4. Географическое положение в структуре страны дало основание рассматривать город как опорный пункт на пограничной территории. В Западном районе обустроен пограничный контрольно-пропускной пункт.

В городе Донецке представлены машиностроительная, легкая, пищевая промышленности. Получает развитие сельскохозяйственное производство имеющее полный цикл: от инкубатора до производства полуфабрикатов.

5. Транспортная инфраструктура города представлена автомобильными дорогами  регионального значения М-21 связывающая город с другими территориями области и регионами страны, а также являющейся связью с сопредельным государством, и автомобильными межпоселковыми связями городского значения.

6. По состоянию на начало 2017 года численность населения города Донецка составила 50 тысяч человек.

Статья 4. Общая организация и зонирование территории муниципального образования «Город Донецк»

1. Муниципальное образование «Город Донецк» в соответствии с Законом Ростовской области от 14.12.2004  № 215-ЗС «Об установлении границы и наделении статусом городского округа муниципального образования «Город Донецк», наделен статусом городского округа.

2. При определении перспективы развития и планировки города Донецка необходимо учитывать:

1) местоположение города в системе расселения Ростовской области;

2) социально-экономическую специализацию и роль города в системе формируемых центров обслуживания населения;

3) прогноз социально-экономического развития территории;

4) санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

Город Донецк согласно окружным системам расселения Ростовской области входит в западный территориально-экономический округ с центром в г. Каменске-Шахтинском (таблица 5 части 2 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области (далее – Региональные нормативы), утвержденных постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.08.2016  № 9)  и относится к средним городам по дифференциации городов и поселков городского типа Ростовской области приведённой в таблице 8 части 2 вышеуказанных Региональных нормативов.

3. Возможные направления территориального развития города Донецка определяются на основании Генерального плана с учётом нормативно-технических и нормативно-правовых актов в области градостроительства Ростовской области, Уставом муниципального образования «Город Донецк».

4. Порядок изменения границ города определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами Ростовской области и города Донецка.

Утверждение Генерального плана города осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и города Донецка.

5. Общую организацию территории города следует осуществлять на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания, с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения в среде обитания с факторами вредного воздействия, максимального сохранения естественных экологических систем. При этом необходимо учитывать:

1) возможности развития города за счет имеющихся территориальных ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

2) возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах города, в том числе за счет реконструкции сложившейся застройки;

3) изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного строительства и индивидуальных жилых домов с участками;

4) требования законодательства по развитию рынка земли и жилья.

6. С учетом преимущественного функционального использования территорий города, утвержденных Генеральным планом города Донецка и в результате градостроительного планирования утвержденного Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Донецк» устанавливаются следующие территориальные зоны:

1) жилые зоны:  зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1);  зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3);  застройки многоэтажными жилыми домами (высотная застройка) (Ж 4);  застройки дачными жилыми домами (Ж 5).

2) общественно-деловые зоны:  зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ 2);  зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3);   зона  обслуживания  объектов,  необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (ОДЗ 4);

3)  производственные зоны:  объектов промышленности (ПР 1);  территорий добычи полезных ископаемых (ПР 4);

4)  зоны инженерной и транспортной инфраструктур:  зона объектов водоснабжения (ИИ 1);  зона объектов водоотведения  (ИИ 2);  зона объектов  электроснабжения (ИИ 4);  зона объектов газоснабжения  (ИИ 6);  зона объектов автомобильного транспорта (ТИ 1);  зона объектов транспортного обслуживания (ТИ 2);

5)  зоны сельскохозяйственного использования:  зона сельскохозяйственного использования (СХЗ 1);  зона объектов животноводства (СХЗ 2);

6)  рекреационные зоны:  зона мест отдыха общего пользования (РЗ 1);  зона учреждений отдыха, спорта и туризма (РЗ 2);

7)  зоны территорий специального назначения:  зона ритуального назначения (ЗСН 1);  зона складирования отходов (ЗСН 2);  зона военных и иных режимных объектов (ЗСН 3);

8)  зона акваторий (водные объекты) (ЗА);

9)  зоны с особыми условиями использования территории:

а) охранные;

б) санитарно-защитные;

в) водоохранные;

г) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

первый пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

второй пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

третий пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

д) охраны объектов культурного наследия;

е) санитарные разрывы от автозаправочных станций;

ж) санитарные разрывы от высоковольтных линий электропередач;

з) санитарные разрывы от магистральных газопроводов до элементов застройки;

и) придорожная полоса автомобильной дороги федерального значения;

к) зоны ограничения застройки от передающих радиотехнических объектов;

л) зоны нахождения месторождений общераспространённых полезных ископаемых;

м) зоны ограничений застройки по горно-геологическим условиям, в том числе:

зоны запрета на строительство зданий и сооружений;

защитные зоны угольных пластов;

зоны застройки на основании сравнения вариантов технико-экономических расчётов;

зоны застройки при условии применения конструктивных мероприятий по защите зданий от подработок горными выработками;

зоны застройки не выше 3 этажей;

зоны, угрожаемые по газовыделениям;

Глава 2. Селитебная территория

Статья 5. Общие требования

1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории в городском округе следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:

1) индивидуальная жилая застройка - 40 га;

2) малоэтажная застройка(1-4 этажа) - 20 га;

3) среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей)- 8 га;

4) многоэтажная жилая застройка - 7 га.

При определении размера селитебной территории следует исходить из фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2 /чел., которая определяется в целом по территории города.

Примечание – Укрупнённые показатели приведены при средней расчётной жилищной обеспеченности 20 кв.м. на одного человека (СНиП 42.13330.2016 «Градостроительство»).

- 3. При разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала (микрорайона) в целом.

4. Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических данных по городскому округу и показателей на расчетные периоды, определенных Генеральным планом.

5. В зависимости от использования жилищный фонд подразделяется на:

1) индивидуальный жилищный фонд;

2) жилищный фонд социального использования;

3) специализированный жилищный фонд.

Все виды жилищного фонда подразделяются по уровню комфортности, который устанавливается в задании на проектирование с перечнем требований к габаритам и площади помещений, составу помещений жилья, а также инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров воздушной среды и имеет следующую классификацию:

индивидуальный жилищный фонд: высококомфортное (элитное), комфортное (бизнес-класс), массовое (эконом-класс) жильё;

жилищный фонд социального использования: законодательно установленная норма комфорта для государственного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма;

специализированный жилищный фонд (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан), законодательно установленная норма комфорта в специализированном жилищном фонде в зависимости от назначения жилья.

6. Объемы и структуру жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по уровню комфорта приведенного в Таблице 1, исходя из учета конкретных возможностей развития города.

Таблица 1

| Уровень комфорта жилья | Расчетная норма общей площади на 1 человека, м2 | Формула заселения квартиры (дома) | Доля в общем объеме строительства, по городу, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высококомфортный от | 45 (без ограничений) | k = n+2 * | 15-20 |
| Комфортный | 30 - 40 | k = n+1 |  |
| Массовый (по расчетной минимальной обеспеченности) | 25 - 30 | k = n k = n+1 | 60-70 |
| Социальный | 18 | k = n-1 | 20-25 |
| Специализированный | в соответствии со специальными нормами и правилами |  | около 5 |

где к – количество комнат в квартире; n – количество членов семьи.

П р и м е ч а н и е. По городскому округу в качестве элемента планировочной структуры, доля типов жилья в общем объеме строительства может уточняться на стадии подготовки документов территориального планирования.

Статья 6. Жилые зоны

1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

2. Для размещения жилой зоны должны выбираться участки, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.

Планировочную структуру жилой зоны следует формировать в соответствии с планировочной структурой города, учитывая градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-дорожной сети. Необходимо взаимоувязывать размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается в жилой зоне по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

- 3. Жилые зоны, должны быть расположены на расстоянии от территорий промышленных площадок угольных шахт не менее размеров санитарно-защитной зоны, приведенных в Таблице 2.

- Таблица  2

| Тип предприятия | Класс предприятия | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- |
| Шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгорания | II | 500 |

Отработанные породные отвалы должны подвергаться рекультивации (озеленению).

Санитарно-защитная зона должна быть озеленена в соответствии с проектом строительства, реконструкции и эксплуатации предприятия с целью создания безопасной среды проживания населения, в том числе:

для предприятий II и III класса –  не менее 50%;

для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

- Проектирование и застройка на отработанных угленосных площадях ведется в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», в актуализирован-ной редакции.

4. При формировании жилой зоны должны выдерживаться принципы компактности планировочного образования, защищенности от неблагоприятных природных воздействий, сокращения радиусов доступности объектов системы обслуживания. При планировочной организации жилой зоны следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, учитывая потребности различных социальных групп населения.

5. В составе жилых зон рекомендуется использовать следующие типы застройки:

1) индивидуальная жилая застройка;

2) малоэтажная застройка (1-4 этажа);

3) среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей).

4) многоэтажная жилая застройка;

6. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития города, наличия территориальных ресурсов, градостроительных особенностей, существующей строительной базы и рыночных условий. Рекомендуется следующее распределение нового жилищного строительства по типам застройки:

1) застройка индивидуальными жилыми домами – 15 %;

2) застройка малоэтажными жилыми домами – 25 %;

3) среднеэтажная застройка – 40 %;

4) многоэтажная застройка – 20%.

7. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

8. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания.

9. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В цокольном, первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. Доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не более -15 %.

10. На территории жилой застройки не допускается размещение производственных территорий, которые:

1) по классу опасности расположенных на них производств нарушают или могут нарушить своей деятельностью экологическую безопасность территории жилой застройки;

2) по численности занятых в процессе производства, противоречат назначению жилых территорий;

3) по величине территорий нарушают функционально-планировочную организацию жилых территорий.

11. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

12. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела «Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» настоящих Нормативов.

13. Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики жилой застройки города:

1) жилой район – структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 50 до 150 га. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания в пределах планировочного района. Границами территории жилого района являются красные линии магистралей, дорог и улиц общегородского значения, а также – в случае примыкания –утвержденные границы территорий иного функционального назначения, естественные и искусственные рубежи.

2) микрорайон (квартал) –структурный элемент для новой жилой застройки площадью от 10 до 60 га, в пределах которого размещаются объекты повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м, а объекты периодического обслуживания располагаются в пределах нормативной доступности.

Микрорайон не расчленяется магистралями, улицами и дорогами городского и районного значения. Границами микрорайона (квартала) являются магистрали, дороги, улицы, проезды, пешеходные пути, а также –в случае примыкания –границы территорий иного функционального назначения, естественные рубежи. Микрорайон (квартал) может иметь единую структуру или формироваться из жилых групп, сомасштабных элементам сложившейся планировочной организации существующей части города;

3) район, квартал (микрорайон), часть квартала являются объектами документов территориального планирования и документов по планировке территории.

При разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала (микрорайона) в целом.

- 14. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра или на участках, ограниченных по площади территории, жилая застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки.

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

15. В зоне исторической застройки структурными элементами жилых зон являются кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей.

В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается смешанная по типам застройка.

16. Предельно допустимые размеры придомовых, приквартирных земельных участков, предоставляемых в городском округе на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются органами местного самоуправления. Размеры придомовых и приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в городском округе, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

- 17. Границы, размеры участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории на основании законодательных актов Российской Федерации, Ростовской области, нормативных правовых актов города Донецка и настоящих Нормативов.

Нормативный размер земельного участка определяется в зависимости от площади земельного участка, занятого непосредственно жилыми зданиями, а также прилегающими к ним территориями, необходимыми для обеспечения их функционирования (обслуживания) в соответствии с Таблицей 3.

Таблица  3

| Нормативный коэффициент для определения необходимой площади земельного участка, при размещении жилых домов на обособленном земельном участке на свободной территории – У зд. - удельный показатель земельного участка, приходящийся на 1 м2 общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности. |  |
| --- | --- |
| жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Удельный показатель площади земельного участка в расчете на 1 м2 площади жилых помещений жилого дома, размещаемого на земельном участке |
| 1 | 2 |
| 18 | 0,92 |
| 20 | 0,83 |
| 23 | 0,72 |
| 25 | 0,66 |
| 30 | 0,55 |
| 40 | 0,41 |
| 50 | 0,33 |

Нормативный коэффициент для определения необходимой площади земельного участка, при размещении жилых домов на обособленном земельном участке на реконструируемой территории – У зд. – удельный показатель земельного участка, приходящийся на 1 м2 общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности

|  | этажность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 |
| жилищная обеспеченность, м2/чел. | Удельный показатель площади земельного участка в расчете на 1 м2 площади жилых помещений жилого дома, размещаемого на земельном участке |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1,5 | 1,09 | 0,82 | 0,71 |
| 20 | 1,35 | 0,98 | 0,74 | 0,64 |
| 25 | 1,08 | 0,78 | 0,59 | 0,51 |
| 30 | 0,9 | 0,65 | 0,49 | 0,42 |
| 35 | 0,77 | 0,56 | 0,42 | 0,37 |
| 40 | 0,68 | 0,49 | 0,37 | 0,32 |

- Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигие-ническим требованиям должны обеспечиваться в соответствии с требованиями по охране окружающей среды и условий санитарно-гигиенической безопасности населения.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа – не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.  Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

18. Город Донецк расположен в III климатическом районе, подрайоне III-В (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология). При проектировании жилой зоны города расчетную плотность населения территории микрорайона (квартала) по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в Таблице 4. Расчетная плотность населения территории микрорайона (квартала) не должна превышать 450 чел./га.

Таблица  4

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, чел/га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18,0 м2/чел | 30,0 м2/чел | 35,0 м2/чел | 40,0 м2/чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Высокая | 440 | 260 | 226 | 198 |
| Средняя | 370 | 218 | 190 | 167 |
| Низкая | 220 | 130 | 113 | 100 |

Расчет плотности населения на территорию микрорайона, чел/га производится по формуле:

Р =Р18х18/ Н,

где Р18 –показатель плотности населения при жилищной обеспеченности 18 м2/чел.;

Н –расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел.

Расчет плотности населения на территорию микрорайона, чел/га, обеспеченностью 30 м2/чел., в зонах высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

Рв = 440 х 18/ 30 = 260 чел./га

Рср = 370 х 18 / 30 = 218 чел./га

Рн = 220 х 18 / 30 = 130 чел./га

Расчет плотности населения на территорию микрорайона, чел/га, обеспеченностью 35 м2/чел., в зонах высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

Рв = 440 х 18 / 35 = 226 чел./га

Рср = 370 х 18/ 35 = 190 чел./га

Рн = 220 х 18 / 35 = 113 чел./га

Расчет плотности населения на территорию микрорайона, чел/га, обеспеченностью 40,0 м2/чел., в зонах высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

Рв = 440 х 18 / 40 = 198 чел./га

Рср = 370 х 18 / 40 = 167 чел./га

Рн = 220 х 18/ 40 = 100 чел./га

19. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории. Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать в соответствии с правилами землепользования и застройки с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий. Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки в зависимости от процента застроенности территории и средней (расчетной) этажности для города приведены в Таблице  5.

П р и м е ч а н и я :

Плотность жилой застройки –суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, смешанной жилой застройки (тыс. м2/га)

Общая площадь жилой застройки (фонд) –суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6-0,86). В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки.

- 20. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства. Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный комплекс недвижимости (кондоминиум и другие), должен содержать следующие элементы территорий:

- 1) территории под жилыми зданиями;

- 2) проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;

- 3) открытые площадки для временного хранения автомобилей;

- 4) придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха,  для игр детей;

- 5) хозяйственные площадки.

- На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки общественных организаций.

На жилых участках с высокой плотностью застройки рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки при соблюдении пешеходной доступности;

использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) – при этом расстояние от указанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.

- Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, приведенными в Таблице  6.

Таблица  6

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Расстояние от площадок до окон жилых домов и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школь-ного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 2,0 | 20 |
| Для стоянки автомобилей | согласно пункта 11.34 СП 42.13330.2016 «» | - |
| Примечание: Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса квартала (микрорайона) для школьников и населения. |  |  |

Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования квартала (микрорайона), свободных от зеленых насаждений, в технических зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые в жилых территориях рекомендуется принимать площадью 400-600 м2 размещать на расстоянии не менее 25 метров от окон жилых и общественных зданий, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.  В условиях сложившейся застройки площадь площадок может быть сокращена, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. При реконструкции территорий и в микрорайонах с плотной жилой застройкой – не более 600 м.

- Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

- Расстояния от  площадок  для  мусоросборников  до  физкультурных  площадок,  площадок для игр детей  и  отдыха взрослых следует  принимать  не  менее 20 м. От площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание: не более 100 м – для домов с мусоропроводами и 50 м – для домов без мусоропроводов.  	Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета объемов удаления отходов.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Площадки, как правило, должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин.

- Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека, или не менее 25% площади территории микрорайона (квартала).

Расстояние для стоянки автомобилей в жилой застройке – в соответствии c показателями, не менее приведенных в Таблице 7.

Таблица  7

|  | Расстояние, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, до которых определяется расстояние | от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11–50 | 51–100 | 101–300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 |
| Лечебные учреждения со стационарами | 25 | 50 | * | * |
| *Определяется в проекте по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. **Для зданий гаражей III–V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м. Примечания: 1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. 2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м. 3. Для гаражей I–II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 5. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов. |  |  |  |  |

- 21. Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки.

- Рекомендуемые предельно допустимые показатели застройки (Кз и Кпз) земельного участка на территориях, предназначенных для жилищного строительства, приведены в Таблице 8.

- Таблица 8

| Тип застройки | Размер земельного участка, м2 | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а | 1200 и более | 480 | 0,2 | 0,4 |
|  | 1000 | 400 | 0,2 | 0,4 |
| б | 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
|  | 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
|  | 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
|  | 400 | 240 | 0,3 | 0,6 |
|  | 300 | 240 | 0,4 | 0,8 |
| в | 200 | 160 | 0,4 | 0,8 |

##### Примечания:

Типы застроек:

а – усадебная застройка двухквартирными домами с земельными участками размером 1000-1200 м2 и более с развитой хозяйственной частью;

б – застройка блокированными 2-4-квартирными домами с земельными участками размером от 300 до 800 м2 с минимальной хозяйственной частью;

в – многоквартирная застройка блокированного типа с земельными участками размером 200 м2.

При размерах приквартирных земельных участков менее 200 м2 плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

- Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями пожарной безопасности, охраны окружающей среды и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий. Усадебные, одно- и двухквартирные дома должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 1 м.  В отдельных случаях (если все дома на улице расположены по красной линии застройки) допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

- Хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка(не менее 5 метров) без выноса на красную линию застройки (за исключением гаражей).

- Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на приквартирных участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности.

- Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную 3,5-часовую продолжительность. В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 ч. Требуемая нормативная продолжительность инсоляции должна быть обоснована расчетом лицензированной организацией на стадии проекта застройки и рабочего проекта.

При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками – в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- индивидуального, находящегося в долевой собственности, 2-х, 3-х, 4-х квартирного дома – 3 м;

- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;

На территориях с застройкой индивидуальными, находящимися в долевой собственности, 2-х, 3-х, 4-х квартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, бани, гаража), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, с учетом противопожарных разрывов.

Мусоросборники, дворовые уборные, помойные ямы должны быть расположены: на расстоянии не менее 20 м от жилых домов, по договоренности между домовладельцами разрыв может быть сокращен до 8 – 10 м; расстояние от границ участка домовладения – не менее 4 м. Дворовые уборные, помойные ямы должны иметь водонепроницаемый выгреб.

Допускается блокировка жилых домов (в том числе индивидуальных), а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом требований пожарной безопасности.

При возведении на земельном участке хозяйственных построек, а также навесов, располагаемых на расстоянии одного метра от границы земельного участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.

Посадки  рекомендуется  располагать  от зданий и сооружений на расстоянии в соответствии с  требованиями Таблицы  9.

Таблица  9

| Здания и сооружения | Расстояния до оси, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ствола дерева | Кустарника |
| 1 | 2 | 3 |
| От наружных стен зданий и сооружений | 5 | 1,5 |
| От границ соседнего участка | 3 | 1 |
| От мачт и опор осветительной сети | 4 | - |
| От подземных сетей: газопровода и канализации | 3 | 1 |
| водопровода, дренажей силовых кабелей и кабеля связи | 2 | 0,7 |

Между соседними участками при устройстве ограждения должна быть обеспечена проветриваемость, высота ограждения  не должна превышать  2,0 метра.

В условиях застройки индивидуальными, находящимися в долевой собственности,  2-х,  3-х,  4-х квартирными домами разрешается строительство одноэтажных гаражей для личного автотранспорта вместимостью не более двух машино-мест. Площадь на одно машино-место не более 30 м2. Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 м, до конька скатной кровли не более 4,5 м.

Статья 7. Общественно-деловые зоны

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2. Общественно-деловую зону следует формировать как систему общественных центров, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части города (общегородскую), центры жилых районов и микрорайонов, а также специализированные центры (медицинские, спортивные, учебные и др.), которые могут размещаться в пригородной зоне.

Общественно-деловая зона характеризуется многофункциональным использованием территорий, образующих систему взаимосвязанных общественных пространств.

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами социальной инфраструктуры повседневного обслуживания приведены в Таблице 10.

Таблица  10

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест на 1000 жителей | 41 – 49 |
| Общеобразовательные школы | Мест на 1000 жителей | 112 |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 70 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 30 |
| Аптечный пункт | Объектов на жилую группу | 1 |
| Отделение банка | Объектов на жилую группу | 1 |
| Отделение связи | Объектов на жилую группу | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | Рабочих мест на 1000 жителей | 2 |

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учетом радиусов доступности не более радиусов, указанных в Таблице  11.

- Таблица 11

| - Учреждения и предприятия обслуживания населения | - Радиусы обслуживания, м |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - Дошкольные учреждения | - 300 |
| - Общеобразовательные школы | - 500 |
| - Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий | - 500 |
| - Поликлиники и их филиалы | - 1000 |
| - Аптеки | - 500-800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: среднеэтажной - малоэтажной | 500 - 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

Примечание:

пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и специализированными общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т.п.) принимается по заданию на проектирование.

Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на территориях индивидуальной и малоэтажной застройки в городе определяется на основании необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

Размещение дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования, средних и высших учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящего раздела.

Через территории указанных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского значения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения). Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

3. Нормы расчета учреждений дошкольного образования и размеры их земельных участков приведены в Таблице  12

Таблица  12

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Детские дошкольные учреждения, место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. | При вместимости яслей-садов, м2, на 1 место: до 100 мест – 40 м2, свыше 100 мест – 35 м2, в комплексе яслей-садов свыше 500 мест – 30 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции, на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м2 на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа |

4. Внешкольные учреждения (дворцы, дома и центры детского творчества, станции юных техников, туристов, натуралистов, центры дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы, школы искусств, музыкальные, художественные, хореографические школы, центры народных ремесел и др.) следует размещать на территории города, приближая их к местам жительства и учебы, как правило, в составе общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Нормы расчета общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования и размеры их земельных участков приведены в Таблице 13

Таблица 13

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общеобразовательные школы, Учащиеся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся <*>: от 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося, от 400 до 500 – 60 м2 на 1 учащегося, от 500 до 600 – 50 м2 на 1 учащегося, от 600 до 800 – 40 м2 на 1 учащегося, от 800 до1100 – 33 м2 на 1 учащегося, от 1100 до 1500 - 21 м2 на 1 учащегося, от 1500 до 2000 – 17 м2 на 1 учащегося, от 2000 – 16 м2 на 1 учащегося | Размеры земельных участков школ мо- гут быть: уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона |
| Общеобразовательные школы-интернаты, учащиеся | По заданию на проектирование | При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: от 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося, от 300 до 500 – 65 м2 на 1 учащегося, от 500 и более – 45 м2 на 1 учащегося | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь участка следует увеличивать на 0,2 га |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, место | 8% от общего числа школьников | Размеры земельных участков межшкольных учебно-производствен-ных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га | Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории |
| Внешкольные учреждения, место | 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дом творчества - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско- юношес- кая спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% | По заданию на проектирование |  |

<*> (При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы).

5. Минимальные нормативные показатели обеспечения населения города Донецка объектами физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы, указанные в Таблице 14.

Таблица 14

| Нормативы обеспеченности спортивными сооружениями по видам: | Единица измерения | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 70 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20 |
| Плоскостные сооружения | м2 на тыс. чел. | 1949 |
| Норматив единовременной пропускной способности (ЕПС) | Тысяч человек на 10 тыс. населения | 1,9 |

Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать в % общей нормы:  территории плоскостных сооружений – 35,  спортивные залы – 50,  бассейны – 45.

Спортивные сооружения следует размещать на селитебной территории, в местах отдыха населения и на других специально выделенных земельных участках, обеспеченных удобными подъездами и подходами от остановок общественного транспорта.

Нормы расчета физкультурно-спортивных сооружений и размеры их зе-мельных участков приведены в Таблице 15

Таблица 15

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория для занятия спортом | По заданию на проектирование | 0,7 - 0,9 га на 1 тыс. чел. | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |  |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

6. Минимальные нормативные показатели обеспечения населения города Донецка учреждениями культуры следует принимать в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации социальными нормативами и нормами, указанными в Таблице 16

Таблица 16

| Наименование показателя | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Услуги культурно-досуговых учреждений | зрительских мест на 1000 жителей | 50 |
| Обеспеченность библиотечным фондом | число книг на 1000 жителей | 225 |

Библиотечное обслуживание населения следует предусматривать с учетом основных типов библиотек (по профилю обслуживания):

1) общедоступная библиотека;

2) детская библиотека;

3) юношеская библиотека;

4) специализированная библиотека для инвалидов по зрению.

Количество необходимых общедоступных муниципальных библиотек  зависит от общей численности населения, в том числе от численности детей и юношества.

Минимальное количество библиотек города, установленное согласно  Распоряжению  Правительства  Российской Федерации  от  26.01.2017 № 1063-р  «О Социальных нормативах и нормах», следующее:

- общедоступные библиотеки – 1 ед.(на 20 тыс. населения);

- детские библиотеки – 1 ед.( на 10 тыс. детей);

- точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – 2 места независимо от количества населения.

В целях эффективной организации библиотечно-информационного обслуживания детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.

Нормы расчета учреждений культуры и размеры их земельных участков при-ведены в Таблице 17.

Таблица 17

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Помещения для культурно-массовой и поли-тико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 | По заданию на проектирование | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровитель-ной и политико-воспитатель-ной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. |
| Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. | 6 | По заданию на проектирование |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 | По заданию на Проектирование |  |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 25-35 | По заданию на проектирование |  |
| Театры, место на 1 тыс. чел. | 5-8 | По заданию на проектирование |  |
| Концертные залы, место на 1 тыс.чел. | 3,5-5 | По заданию на проектирование |  |
| Цирки, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 | По заданию на проектирование |  |
| Лектории, место на 1 тыс. чел. | 2 | По заданию на проектирование |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 3 | По заданию на проектирование |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, место на 1 тыс.чел. | 6-9 | По заданию на проектирование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, 100 тыс. чел. | 4 тыс. единиц хранения 2 читательских места 0,3 тыс. единиц хранения 0,3 читательских места | По заданию на проектирование |  |

<*> Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.

- На земельном участке кинотеатра, клуба и театра следует предусматривать:  площадки перед входами и выходами из кинотеатра круглогодичного действия и клуба из расчета на одно место в зрительном зале (залах) не менее  0,2 м, сезонного кинотеатра и театра – 0,3 м;   внутренние проезды, пешеходные дороги и их искусственное освещение.

- На земельном участке также следует, как правило, предусматривать: зеленые насаждения, площадки для стоянок автомобилей (1 маш/место на 7-10 зрительских мест объектов 1 и 2 уровней комфорта и 1 маш/место на 12 зрительских мест объектов 3 уровня комфорта),  внутренние проезды шириной не менее 3,5 м при одностороннем движении, хозяйственный двор - зона, изолированная от зоны посетителей с проездом для грузового транспорта шириной не менее 4,5 м с поворотной площадкой размером не менее 12,0 х 12,0 м.

- При проектировании многопрофильных зданий культурно-зрелищных учреждений в их нижних наземных и подземных ярусах допускается размещение автостоянок для обеспечения потребности в машино-местах персонала и посетителей. Площадь открытой стоянки одного автомобиля следует принимать не более 22,5 кв. м, при примыкании стоянки к проезжей части улиц и проездов - не более 18,0 кв. м.

- На участке проектируемого и реконструируемого культурно-зрелищного объекта должны быть предусмотрены индивидуальные стоянки для инвалидов и специальные устройства (пандусы, подъемники, поручни) для использования инвалидами всей территории и здания в соответствии с ВСН 62-91* (ведомственные строительные нормы). Продольный уклон пандусов не должен превышать 5%, поперечный –1%.

- 7.  Нормы  расчета  предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  и  размеры  их земельных  участков  приведены  в Таблице 18.

Таблица 18

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. В том числе: продовольственных товаров, объект непродовольственных товаров, объект | 280 (100) <*> 100 (70) <*> 180 (30) <*> | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект от 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект от 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект от 15до 20 - 1,1-1,3 га на объект Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой площади от 650 до 1500 – 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой площади от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой площади 3500 - 0,02 га на 100 м2 торговой площади |  |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 24-40 <*> (1) | От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м2 - при торговой площади до 600 м2 7 м2 - при торговой площади свыше 3000 м2 | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 (8) | При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест 0,2-0,25 га свыше 50 до 150 мест 0,2-0,15 га | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | свыше 150 мест 0,1 га | 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену |
| Магазины кулинарии, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 6 (3) |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. В том числе: непосредственного обслуживания населения Производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | 9 (2,0) 5 (2) 4 | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 0,1-0,2 га (10-50 рабочих мест) 0,05-0,08 га (50-150 рабочих мест) 0,03-0,04 га (свыше 150 рабочих мест) 0,52-1,2 га | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5-10% в счет общей нормы |
| Предприятия коммунального обслуживания: Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. В том числе: прачечные самообслуживания, объект фабрики-прачечные, объект | 120 (10) 10 (10) 110 | 0,1-02 га на объект 05-1,0 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бани, место на 1 тыс. чел. | 5 | 0,2-0,4 га на объект |  |

<*> В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне.

<*> (1) Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания в микрорайонах,  следует, как правило, размещать в одном здании с другими учреждениями культурно-бытового обслуживания.

- Отдельно стоящее здание магазина торговой площадью более 1000 м2 (гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры) следует размещать на расстоянии не менее 50 м от окон жилых зданий, границ территорий детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также лечебных учреждений стационарного типа.

- При соответствующем обосновании и по согласованию с органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) допускается сокращение данного расстояния.

- Генеральный план участка отдельно стоящего здания магазина следует зонировать, выделяя пешеходную зону, преимущественно перед главным фасадом здания и хозяйственную зону с организацией площадки для грузовых машин, опущенной, как правило, на 1,1-1,2 м относительно отметки пола 1-го этажа здания.

- Главным критерием качества функциональной организации территории магазина является дифференциация пешеходных и транспортных потоков. При этом должен быть обеспечен проезд пожарных машин вдоль всех фасадов на расстоянии 5 м для одноэтажных зданий и 8 м для зданий, большей этажности.

- Пешеходную зону следует рассматривать как зону отдыха и оснащать ее зелеными насаждениями и объектами архитектуры малых форм и рекламных конструкций в зависимости от величины, назначения и значимости магазина в соответствии, с заданиями на проектирование (скамейки, витрины, рекламные установки, навесы, киоски, фонтаны и т.п.). На территории магазина можно предусматривать сезонную торговлю (по заданиям на проектирование).

- Хозяйственную зону можно изолировать от остальной территории в случае, если это предусмотрено заданием на проектирование, и использовать ее для организации процессов разгрузки и отправки товаров и грузов, размещения объектов инженерных служб (при необходимости) и для отстоя грузовых машин.

- Участок магазина должен быть благоустроен и соответствовать (со всеми размещенными на нем объектами) архитектурным требованиям к застройке города. Территория, прилегающая к предприятию, подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки должны быть заасфальтированы или замощены. Незамощенные участки территории следует озеленять. На хозяйственном дворе устраиваются навесы для тары, мусоросборники и помещения для приема посуды от населения. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры, мусоросборники с крышками на асфальтированной или бетонированной площадке, площадь которой должна быть не менее 1 м от основания каждого мусоросборника. Площадка мусоросборника должна располагаться на расстоянии не менее 25 м от предприятия и от окон и дверей жилых домов.

- На земельном участке магазина и торгового центра или в их структуре, в том числе на подземных уровнях, следует размещать автостоянку.

- Расчетное количество машино-мест на автостоянке следует определять согласно СНиП 2.07.01-89*. При этом для универсамов (супермаркетов) с площадью торговых залов более 1000 м2, а также гипермаркетов –  1 машино-место на 15-25 м2 торговой площади.

- Уклон пандуса для въезда автомобилей в подземные разгрузочные помещения и к разгрузочным платформам должен быть не более 16 % при размещении пандуса в здании и под навесами и не более 8 % – на открытой территории.

- При проектировании магазинов, размещаемых в центральной части исторических городов, или при реконструкции существующих магазинов допускается сокращение расчетного количества машино-мест автостоянок на 10 %.

- Размещение магазинов на дворовой территории жилых домов не допускается. Главный фасад магазинов и входы для покупателей должны быть ориентированы непосредственно на улицы.

- Встроенные и встроенно-пристроенные предприятия следует размещать в жилых домах, ориентированных преимущественно на площади, магистрали и улицы с интенсивным движением городского транспорта и пешеходов.

- Организация территории при магазине, встроенном и встроенно-пристроенном к жилому дому, требует прежде всего изоляции потоков проживающих в жилом доме от движения покупателей и транспортных потоков грузовых машин, доставляющих товары.

- Загрузку магазинов, встроенных в жилые здания, следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны магистралей, при наличии специальных загрузочных помещений.

- Допускается сохранять загрузку магазинов, встроенных в жилые дома, со стороны главных и торцовых фасадов, имеющих окна, при условии сохранения существующего магазина без изменений или при его переоборудовании, перепланировке без нарушения несущей способности капитальных конструкций здания. При этом над загрузкой следует предусматривать козырек, выступающий от плоскости стены не менее чем на 1,5 м.

- Загрузочные площадки, пандусы и крыльца входов в магазины не должны перегораживать пешеходные тротуары.

- 8. Нормы расчета административных и общественных учреждений, включая гостиницы, и размеры их земельных участков приведены в Таблице 19.

Таблица 19

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделения связи, объект | Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи(УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних, городских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по федеральным нормам и правилам | Отделения связи микрорайона га для обслуживаемого населения: до 9 тыс. чел. - 0,07-0,08 га 9-18 тыс. чел. - 0,09-0,1 га 20-25 тыс. чел. - 0,11-0,12 га |  |
| Отделения банков, операционная касса | Операционная касса на 10-30 тыс. чел. | га на объект: 0,2 га - при 2 операционных кассах 0,5 га – при 7 операционных кассах |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка операционное место: | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 0,05 - при 3 операционных местах 0,4 – при 20 операционных местах |  |
| Организации и учреждения управления, объект | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудника: 44-18,5 м2 при этажности 3-5 Городских органов власти, м2 на 1 сотрудника: 54-30 м2 при этажности 3-5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 | При числе мест гостиницы, м2 на 1 место: от 25 мест до 100 - 55 свыше 100 мест до 500 - 30 |  |

- При размещении административных и общественных учреждений следует предусматривать, по возможности, блокирование их в одном здании.  Площади участков административных и общественных учреждений для предварительных расчетов следует принимать согласно законодательству Российской Федерации.

- При выборе участков для строительства зданий гостиниц следует учитывать градостроительное значение этих зданий при формировании общественных центров, городских площадей и магистралей. К зданию гостиницы должны быть предусмотрены удобные подъезды, независимые от потока городского транспорта.

- На участке здания гостиницы следует предусматривать открытую стоянку для легковых автомобилей из расчета 1 легковой автомобиль на 10 гостиничных мест, а также для автобусов из расчета 1 автобус на 150 гостиничных мест. Площадь стоянки надлежит принимать из расчета 25 м2 на 1 легковой автомобиль и 50 м2 на 1 автобус.

- Стоянка должна быть отделена от здания гостиницы полосой зеленых насаждений шириной не менее 15 м.  Расположение стоянки автомашин и автобусов не должно мешать подъезду к главным входам в гостиницу и в ресторан.

- Земельный участок гостиницы надлежит отделять от границ селитебной территории застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 5 м.

- Жилая часть здания гостиницы должна быть расположена от красных линий на расстоянии не менее 8 м.

- На участке должен быть выделен хозяйственный двор.

9. Минимальные нормативные показатели обеспечения населения города Донецка объектами здравоохранения следует принимать в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации социальными нормативами и нормами,  в том числе указанными в Таблице  20.

Таблица 20

| Наименование показателя | Единица измерения | Количественная величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Норматив обеспеченности больничными учреждениями | Коек на 10 тыс. жителей | 134,7 | В том числе: больничных – 102, полустационарных-14,2, в домах сестринского ухода – 18, хосписах -0,5 |
| Норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями | Посещений в смену на 10 тыс. жителей | 181,5 |  |
| Норматив обеспеченности аптеками |  | 1 на 10 тыс. жителей |  |

Для укрупненного расчета при градостроительном проектировании объектов здравоохранения, а также определения необходимых для их размещения ориентировочных размеров земельных участков, следует принимать данные, указанные в Таблице 21.

Нормы расчета учреждений здравоохранения, социального обеспечения и размеры их земельных участков приведены в Таблице  21.

Таблица  21

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилакти-ческих учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | При мощности стационаров, коек: до 50 300 м2 на 1 койку свыше 50 до 100 коек -300-200 м2 на 1 койку свыше 100 до 200 коек - 200-140 м2 на 1 койку свыше 200 до 400 коек - 140-100 м2 на 1 койку свыше 400 до 800 коек 100-80 м2 на 1 койку свыше 800 до 1000 коек 80-60 м2 на 1 койку свыше 1000 коек 60 м2 на 1 койку | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник), площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  | встроенные - 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га отдельно стоящие - 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профи-лактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Аптеки групп: I-II III-V VI-VIII | По заданию на проектирование | 0,3 га или встроенные 0,25 га или встроенные 0,2 га или встроенные |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | 4 | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. | 28 | По заданию на проектирование |  |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18лет) | 28 | По заданию на проектирование |  |
| Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 3 | По заданию на проектирование |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 3 | При вместимости интернатов, мест: до 200 мест -125 м2 на 1 место свыше 200 до 400 мест-100 м2 на 1 место свыше 400 до 600 мест -80 м2 на 1 место |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | По заданию на проектирование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место на 1 тыс. чел. всего населения | 0,5 | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, дом сестринского ухода), 1 койка | 2 на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ) | По заданию на проектирование |  |

- В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения):

женские консультации;

кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;

лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры;

стоматологические поликлиники;

раздаточные пункты молочных кухонь и хозрасчетные аптеки общего типа;

дневные стационары при условии отделения от основного здания капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельного 	входа 	для пациентов, изолированного от входов в жилые помещения и помещения общественного назначения.

Помещения женских консультаций, стоматологических поликлиник, кабинетов  врачей общей практики (семейных врачей), раздаточные пункты молочных кухонь и 	хозрасчетные аптеки общего типа при размещении их в зданиях иного назначения должны 	быть отделены от остальных помещений глухими противопожарными стенами 1-го типа и 	иметь самостоятельные выходы наружу.

Допускается размещение рентгено-стоматологических кабинетов стоматологических поликлиник, встроенных в жилые здания, если смежные по вертикали и горизонтали 	помещения не являются жилыми.

Помещения женских консультаций, стоматологических поликлиник, кабинетов врачей общей практики (семейных врачей), раздаточные пункты молочных кухонь и хозрасчетные аптеки общего типа при размещении их в зданиях иного назначения должны быть отделены от остальных помещений глухими противопожарными стенами 1-го типа и иметь самостоятельные выходы наружу.

Кабинеты врачей общей практики (семейных врачей) и раздаточные пункты молочных кухонь при размещении их в жилых и общественных зданиях рекомендуется размещать на первом этаже здания.

Женские консультации и стоматологические поликлиники при размещении их в жилых и общественных зданиях могут располагаться на первом и втором этажах здания.

Аптеки могут располагаться в отдельно стоящих зданиях, на первом этаже жилых и общественных зданий, в пристройках к жилым и общественным зданиям.

В жилых зданиях, а также в общественных зданиях немедицинского назначения не допускается размещать:

рентгеновскую и иную лечебную или диагностическую аппаратуру и установки, являющиеся источником ионизирующего излучения;

отделения (кабинеты) магнито-резонансовой томографии;

зуботехнические, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

стационары, в том числе стационары диспансеров, дневные стационары и стационары частных клиник;

диспансеры без стационаров всех типов, травмпункты, подстанции скорой медицинской помощи;

дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и физиотерапевтические кабинеты врачебного приема, в том числе кабинеты врачей, занимающихся частной практикой по этим специальностям.

Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки, общественно-деловой зоне и других зонах особо охраняемых территорий, имеющих оздоровительное значение, в соответствии с гигиеническими требованиями  СанПиН 2.1.3.2630-10.

Специализированные больницы (комплексы) мощностью свыше 1000 коек с пребывание больных в течение длительного времени, а также стационары с особым режимом работы (психиатрические, инфекционные, в т. ч. туберкулезные, онкологические, кожно-венерологические и др.) следует размещать на расстоянии не менее 500 метров от территории жилой застройки в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.3.2630-10.

Психиатрические, наркологические, восстановительные, туберкулезные больницы с длительным пребыванием пациентов и повышенными требованиями к размеру участка, следует располагать в зеленой или пригородной зоне.

Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением требований изоляции.

Лечебные учреждения размещаются на территории города Донецка в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.3.2630-10. При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения.

Объекты организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенные для постоянного проживания престарелых и инвалидов, размещаются на территории жилой застройки.

Не допускается размещение зданий организаций на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий, производств, сооружений и иных объектов.

На территории города следует предусматривать учреждения для временного пребывания лиц без определенного места жительства и занятий, в том числе:

социальные гостиницы – для временного пребывания иногородних граждан, а также пенсионеров и инвалидов в течение 10 суток;

социальный приют – для пребывания местных граждан без определенного места жительства (время пребывания до 30 суток);

дом ночного пребывания - для пребывания в ночное время лиц без определенного места жительства на 12 часов;

центр социальной адаптации – для пребывания местных граждан без определенного места жительства и занятий, для привлечения к активной жизни дезадаптированных групп населения.

Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными в первые этажи жилых и общественных зданий, пристроенными к жилым и общественным зданиям.

Минимальное расстояние от зданий лечебно-профилактических учреждений до жилых зданий следует принимать:

для зданий больниц и диспансеров с палатными отделениями, родильных домов, радиологического корпуса, гаража и летней стоянки автомашин подстанций скорой медицинской помощи – 30 м;

для зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, диспансеров без стационаров и лечебно-диагностических корпусов –15 м.

Расстояние от здания бюро судебно-медицинской экспертизы до жилых и общественных зданий должно быть не менее 50 м.

Расстояние от здания вивария до жилых и общественных зданий должно быть не менее 100 м.

На территории стационарного учреждения расстояние между зданиями следует принимать:

между стенами зданий с окнами палат – 2,5 высоты противостоящего здания, но не менее 24 м;

между радиологическим корпусом и другими зданиями – не менее 25 м;

между зданием вивария и палатными корпусами – не менее 50 м.

Расстояние между печью для сжигания отходов до лечебных корпусов с палатами или жилых зданий зависит от конструкции и мощности печи, количества вредных выбросов в атмосферу и направления господствующих ветров и согласовывается в каждом конкретном случае, в составе исходно-разрешительной документации.

Необходимость наличия печи для сжигания отходов обосновывается мощностью лечебно-профилактического учреждения и объемом образующихся отходов.

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.

На земельных участках лечебно-профилактических учреждений следует размещать только функционально связанные с ними здания и сооружения.

На территории лечебного учреждения выделяются зоны:  лечебных корпусов для инфекционных и неинфекционных больных,  педиатрических,  психосоматических,  кожно-венерологических,  радиологических корпусов,  родильных домов и акушерских отделений,  садово-парковая,  поликлиники,  паталогоанатомического корпуса,  хозяйственная и инженерных сооружений.

На территории садово-парковой зоны детских больниц следует предусматривать игровые площадки, разделенные посадками зеленых насаждений. Количество и площади игровых площадок определяются заданием на проектирование, количеством палатных отделений и набором возрастных групп.

На земельном участке больницы следует предусматривать раздельные подъездные пути к лечебным корпусам для и неинфекционных больных, к лечебным корпусам для неинфекционных больных, к подстанции скорой медицинской помощи (при размещении ее на земельном участке больницы), патологоанатомическому корпусу и в хозяйственную зону. Подъездные пути к патологоанатомическому корпусу и в хозяйственную зону могут быть объединены.

Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосо-матические отделения, радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав многопрофильных лечебных учреждений, должны раз-мещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход.

Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), входы и выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого разобщения «чистых» и «грязных» маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.  Соединение корпусов тоннелями не допускается.  В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию функциональных зон.

Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по периметру участка с полосой зеленых насаждений. «Чистая зона» территории инфекционной больницы (корпуса) должна быть отделена от «грязной» зоны полосой зеленых насаждений.  На территории инфекционной больницы не допускается размещение учреждений, не связанных с ней функционально.

Хранение рентгеновских и флюорографических пленок следует предусматривать, как правило, в отдельно стоящих зданиях не ниже II степени огнестойкости.  Хранение рентгеновских и флюорографических пленок, выпускаемых на триацетатной основе, допускается предусматривать в здании лечебно-профилактического учреждения при условии отделения помещений архива материалов лучевой диагностики от других помещений здания глухой противопожарной стеной 1 типа.

Патологоанатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от палатных корпусов и не должен просматриваться из окон лечебных и родовспомогательных помещений, а также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи территории лечебного учреждения. Расстояние от патологоанатомического корпуса до палатных корпусов, пищеблока должно быть не менее 30 метров.

Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным въездом и выездом. Патолого-анатомический корпус, проезды к нему и стоянка похоронных машин не должны быть видны из окон палат.

Хозяйственные сооружения: пищеблок, прачечная и дезинфекционное отделение - следует размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов в соответствии с гигиеническими требованиями.

Службу приготовления пищи (пищеблоки) следует размещать, как правило, в отдельно стоящем здании.  Пищеблоки больниц медико-социальной помощи (хосписов, домов сестринского ухода) следует проектировать в обособленных отсеках зданий этих больниц с отдельными служебными и хозяйственными входами и технологической связью с палатами.

В хозяйственной зоне лечебно-профилактического учреждения следует предусматривать обособленные места для временного складирования бытовых и медицинских отходов (раздельно). Складирование бытовых отходов может осуществляться на специально выделенных площадках в стандартных контейнерах.  Объем и количество контейнеров определяются расчетом по показателю востребованности лечебно-профилактического учреждения.

Складирование медицинских отходов до их вывоза или уничтожения следует осуществлять на специально оборудованных площадках, исключающих возможность затопления ливневыми стоками. Складирование медицинских отходов должно осуществляться в герметических контейнерах (баках) раздельно по видам отходов в соответствии с Временными правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.07.1994 года.

Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной зоны лечебных учреждений на расстоянии 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны.

Въезды и входы на территорию лечебных заведений, подъезды и подходы к зданиям и сооружениям в пределах территории проектируются в соответствии с требованиями раздела  «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

Через территории лечебных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).

- 10. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов следует размещать на селитебной территории города.

- Расстояние от красной линии магистральных улиц до жилых зданий должно быть не менее 30 м.

- Вместимость домов-интернатов следует устанавливать из расчета 2-4 места на  1000  жителей города или другого населенного пункта и прилегающего к нему района в зависимости от процента населения в возрасте более  55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

- В составе территории должны быть предусмотрены следующие функциональные зоны:

- 1) зона проживания с расположенными в ней площадками для отдыха, теневыми навесами, спортивными площадками;

- 2) зона обслуживания, в которой размещаются площадка при кухне с мусоросборником и пожарным постом;

- 3) зона приема с карантинным отделением и изолятором;

- 4) хозяйственная зона, в которой в зависимости от конкретных условий располагаются гараж, котельная, прачечная, складские помещения, ремонтные мастерские, овощехранилище и т.д.;

- 5) зона проживания обслуживающего персонала.

- Примечания:

- Зона проживания обслуживающего персонала предусматривается только при загородном размещении домов-интернатов.

- На затесненных территориях для размещения хозяйственных, инженерных и подсобных помещений рекомендуется использовать подземное пространство, в том числе под зданиями домов-интернатов, при условии выполнения требований действующих нормативных документов.

- Состав спортивных площадок определяется заданием на проектирование. В домах-интернатах для психохроников с тяжелыми поражениями умственного аппарата спортивные площадки не предусматриваются.

- Озеленение участка включает групповые и рядовые посадки деревьев и кустарников, декоративные растения, цветники и газоны. Площадь зеленых насаждений следует принимать из расчета не менее 60% площади участка.

- Территория домов-интернатов должна быть огорожена, на участок должно быть предусмотрено не  менее двух въездов с устройством дорог с твердым покрытием из расчета нагрузки от пожарных машин – 20 тонн на ось. Один из въездов должен быть хозяйственным. К зданию должны быть предусмотрены подъезды с двух противоположных сторон. При въезде на территорию следует предусматривать проходную.

- Вместимость учреждений и площадь зон определены Таблицей  22 настоящих Нормативов:

- Таблица 22

| - Вместимость учреждения, - мест | - Площадь зон на 1 место, кв. м |  |
| --- | --- | --- |
|  | - хозяйственная зона | - зона проживания персонала |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 100-150 | - 12-15 | - 10-15 |
| - 151-300 | - 9-12 | - 9-12 |
| - свыше 300 | - 9 и менее | - 9 и менее |

- В случае загородного размещения домов-интернатов площадь зоны проживания персонала следует принимать дополнительно к площади участка.

- Зону проживания персонала допускается размещать вблизи учреждения на обособленном участке с изолированным въездом.  В зоне проживания персонала следует предусматривать площадки для отдыха, сушки белья, для мусоросборников, а также спортивные площадки универсального назначения (для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон) и столы для игры в настольный теннис из расчета – одна спортивная площадка и 2 стола на каждые 150-200 проживающих.

- Примечание:

- При организации поселка персонала нормативы его проектирования принимаются в соответствии с требованиями главы СНиП «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Вопросы размещения домов-интернатов для инвалидов в системе застройки населенных пунктов, удаления от промышленных объектов, транспортных магистралей и т. п., а также вопросы природоохранных мероприятий следует решать в соответствии с градостроительными требованиями нормативных документов, действующих на территории г. Москвы и Лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП).

- 11. Размещение объектов похоронного обслуживания нормы расчета, размеры земельных участков основных объектов похоронного обслуживания приведены в СНиП 2.07.01-89*.

- Земельные участки для строительства похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания, домов траурных обрядов рекомендуется размещать вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог. Эти участки должны иметь удобные подъезды, автостоянки и остановки общественного транспорта.

- Не следует отводить участки для строительства домов траурных обрядов вблизи объектов с повышенным шумовым режимом эксплуатации, а также вблизи объектов, распространяющих неприятные запахи.

- Автостоянки и остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии не более 150 м от домов траурных обрядов и кладбищ.

- Бюро похоронного обслуживания и бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать на селитебной территории. Их не рекомендуется размещать в жилых зданиях, вблизи детских, спортивных и культурно-просветительных учреждений.

- Дом траурных обрядов допускается размещать на территории действующих, закрытых или вновь проектируемых кладбищ. На участке Дома траурных обрядов допускается устройство бюро похоронного обслуживания.

12. Формирование общественно-деловой зоны города как исторического поселения производится при условии обеспечения сохранности всех исторически ценных градоформирующих факторов: планировки, застройки, композиции, соотношения между различными пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственной структуры, фрагментарного градостроительного наследия и др. Рекомендуется сохранение функции исторического поселения, приобретенной им в процессе развития.

Формирование общественно-деловых зон на территориях, в границах которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), производится в соответствии с требованиями раздела «Зоны особо охраняемых территорий» настоящих Нормативов.

13. Количество, состав и размещение общественных центров принимается с учетом величины города, его роли в системе расселения, в системе формируемых центров обслуживания. Классификация зданий и сооружений, планируемых к размещению в общественном центре, имеет своей целью способствовать выбору экономически целесообразных решений при проектировании. При размещении зданий в общественных центрах на территории города необходимо определять значение объекта по уровню обслуживания. Отнесение проектируемых зданий к определенному уровню обслуживания следует производить на основании следующих условий:

1) по основному местоположению:

а) общегородской центр;

б) центр жилого района города;

в) центр микрорайона города.

2) по контингенту населения, формирующему спрос на услуги:

а) численность населения города;

б) численность населения отдельных планировочных элементов (жилого района, микрорайона).

3) по частоте потребления предоставляемых услуг:

а) регулярное –повседневное;

б) по мере необходимости –периодическое или эпизодическое.

14. Для общественно-деловых зон города, в пределах которых размещаются объекты культурного наследия, разрабатываются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включающие их реставрацию, приспособление, консервацию, воссоздание утраченной историко-архитектурной среды, а в отдельных случаях воссоздание утраченных ценных исторических градообразующих объектов.

15. Перечень объектов, размещаемых в общественно-деловой зоне, определяется Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Донецк».

16. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее учреждения и предприятия обслуживания). Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры города, деления на жилые районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов:

1) приближения их к местам жительства и работы;

2) увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.

17. При проектировании учреждений и предприятий обслуживания следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Статья 8. Рекреационные зоны

1. В состав рекреационных зон могут включаться территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, бульварами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. К землям рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых зон. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон любая деятельность осуществляется согласно статусу территории и режимам особой охраны в соответствии с требованиями раздела «Зоны особо охраняемых территорий» настоящих Нормативов.

4. В составе рекреационных зон могут выделяться озелененные территории общего пользования, зоны массового отдыха и курортные, зоны особо охраняемых природных территорий и расположенные на них объекты.

5. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования); на землях особо охраняемых природных территорий (лечебно-оздоровительные местности и курорты); землях историко-культурного назначения (объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), музеев и т. п.). Рекреационные зоны расчленяют территорию города на планировочные части. При этом должны соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств и обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.

6. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс города.

Озелененные территории подразделяются на общего, ограниченного пользования и специального назначения.

7. Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

- 8. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района не менее 30%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала). В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

Площадь озелененных территорий на реконструируемых  территориях при  соответствующих обоснованиях допускается сокращать.

Минимальная норма озеленения рассчитывается для микрорайона (квартала) на  проектируемое  население (с учетом обеспеченности площади озеленения - 6 м2 на 1 жителя).  В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25%.  Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности не менее 50 м,  а при одно-, двухэтажной индивидуальной застройке – не менее 15 м.

Радиус доступности должен составлять:

для городских парков – не более 20 мин;

для парков планировочных районов – не более 15 мин, или 1200 м.

9. Суммарная площадь общегородских озелененных территорий общего пользования для  города Донецка должна составлять не менее 10 м2/чел. общегородских озелененных территорий общего пользования.

10. Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии с Таблицей 23.

Таблица 23

| Функциональные зоны парка по видам использования | Размеры земельных участков зон парка |  |
| --- | --- | --- |
|  | % от общей площади парка | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона культурно-просветительских мероприятий | 3-8 | 10-20 |
| Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) | 5-17 | 30-40 |
| Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10-20 | 75-100 |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона отдыха детей | 5-10 | 80-170 |
| Прогулочная зона | 40-75 | 200 |
| Хозяйственная зона | 2-5 | - |

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать по Таблице  24.

Таблица  24

| для городских парков | 100 чел/га |
| --- | --- |
| для парков зон отдыха | 70 чел/га |
| для лесопарков | 10 чел/га |
| для лесов | 1 - 3 чел/га |

Примечания.

При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

11. При решении градостроительных вопросов организации кратковременного и длительного отдыха необходимо определять ориентировочную потребность населения в территориях на перспективу в соответствии с расчетами социальных потребностей в отдыхе, туризме, лечении: максимальное число отдыхающих и туристов одновременно в период максимального использования территории (в зависимости от числа населения); возрастную структуру; сезонность; общую функциональную направленность рекреации (стационарный отдых различной продолжительности, мобильный отдых и др.).

Оптимальные параметры общего баланса территории приведены в Таблице  25.

Таблица  25

| На открытых пространствах: |  |
| --- | --- |
| зеленые насаждения | 65-75% |
| аллеи и дороги | 10-15% |
| площадки | 8-12% |
| сооружения | 5-7% |
| В зоне природных ландшафтов: |  |
| зеленые насаждения | 93-97% |
| дорожная сеть | 2-5% |
| обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2% |

12. Зоны отдыха города формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов и водотоков. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1 часа.

13. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя.

14. В перечне разрешенных видов строительства в зонах отдыха допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.)

Проектирование объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по показателям Таблицы  26.

Таблица  26

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 отдыхающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Предприятия общественного питания: кафе, закусочные столовые рестораны | посадочное место | 28 40 12 |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | шт. | 5 |
| Магазины: продовольственные непродовольственные | Рабочее место | 1-1,5 0,5 -0,8 |
| Пункты проката | рабочее место | 0,2 |
| Киноплощадки | зрительное место | 20 |
| Танцевальные площадки | м2 | 20-35 |
| Спортгородки | м2 | 3800-4000 |
| Лодочные станции | лодка, шт. | 15 |
| Бассейн | м2 водного зеркала | 250 |
| Велолыжные станции | место | 200 |
| Автостоянки | место | 15 |
| 1 | 2 | 3 |
| Пляжи общего пользования: пляж акватория | га га | 0,8-1 1-2 |

Статья 9. Реконструкция застроенных территорий в городском округе

1. В целях интенсивного использования территории города и улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланирована реконструкция сложившейся застройки. Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах селитебных территорий и в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

2. Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) или их частей является комплексной, реконструкция застройки в пределах земельного участка является локальной (выборочной). При сносе существующей застройки более 50% реконструкция является радикальной.

3. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке, на основании разработанного проекта с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

4. Цель градостроительной деятельности в процессе реконструкции периферийных и исторически сложившихся районов – сохранение и развитие сложившейся среды ценных городских территорий. Необходимо руководствоваться сохранением параметров реконструируемых объектов капитального строительства, с целью исключения значительного увеличения его общей площади, что негативно отразится на нагрузке на существующую инфраструктуру.

Глава 3. Производственная территория

Статья 10. Общие требования

1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, железнодорожного, водного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

2. Производственная зона формируется из следующих структурных элементов:

1) площадка промышленного предприятия;

2) промышленный узел – группа промышленных предприятий с общими объектами.

3. При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и территорий промышленных узлов в составе производственных функциональных зон города необходимо предусматривать:

1) функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

2) рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и селитебной территорией;

3) кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть города;

4) интенсивное использование территории при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;

5) организацию единой сети обслуживания трудящихся;

6) возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

7) благоустройство территории (площадки);

8) создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой;

9) защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;

10) восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

4. Границы производственных зон определяются на основании зонирования территории города и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для промышленных объектов.

Статья 11. Производственные зоны

1. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной зонам, зонам отдыха населения в соответствии с Генеральным планом города.

2. Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях с низкой кадастровой стоимостью.

Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр по согласованию с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Устройство отвалов, шламонакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации, при этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы, места складирования. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм. Отвалы, содержащие мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения.

5. Размещение производственной зоны не допускается:

1) в составе рекреационных зон;

2) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

а) во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровитель-ных местностей и курортов, в водоохранных и прибрежных зонах рек, озер, водохранилищ и ручьев;

б) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) без согласования с органами охраны объектов культурного наследия;

в) в зонах активного карста, оползней, обвалов, просадок или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

г) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор);

д) в зонах подтопления и возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидротехнических сооружений.

6. Промышленные предприятия следует, как правило, размещать на территории производственной зоны в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими вспомогательными производствами или объектами инфраструктуры. Первая и последующие очереди строительства или реконструкции промышленного узла должны проектироваться как комплекс с законченными общеузловыми объектами, транспортными и инженерными сетями и объектами социального обслуживания работающих. Комплекс должен проектироваться компактно, на одной площадке, без необоснованных разрывов между границами промышленных предприятий. На комплекс и каждую очередь строительства промышленного узла следует разрабатывать проект планировки.

Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промыш-ленности с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

Параметры производственных территорий должны подчиняться градо-строительным условиям территории городского округа по экологической безопасности, величине и интенсивности использования территорий.

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприя-тиями и другими объектами, как правило, не должна превышать 24 000 м2/га.

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю норма-тивной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в соответствии с Актуализированной редакцией СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» (СП 18.13330.2011).

7. Функционально-планировочную организацию производственной зоны следует предусматривать в виде кварталов (панелей и блоков), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства. В тех случаях, когда в состав производственной зоны или промышленного узла входят несколько промышленных предприятий и других объектов одного ведомства, относящихся к одному или близким классам по санитарной классификации, эти предприятия следует размещать на единой площадке, организуя одноведомственный комплекс с общими объектами инженерного и подсобного назначения (склады, ремонтные цеха) и объектами социально-бытового обслуживания трудящихся.

8. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

1) для предприятий I класса – 1000 м;

2) для предприятий II класса – 500 м;

3) для предприятий III класса – 300 м;

4) для предприятий IV класса – 100 м;

5) для предприятий V класса – 50 м.

Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с требова-ниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

9. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промыш-ленной или жилой территории без соответствующей обоснованной коррек-тировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона отделяет производственную территорию от жилой, общественно-деловой, рекреационной зоны, зоны отдыха и других с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Организация санитарно-защитной зоны осуществляется в соответ-ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, рекон-струкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- размер и границы санитарно-защитной зоны;

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия, включая отселение жителей, в случае необходимости;

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны в соответствии с Таблицей  27.

Таблица 27

| до 300 м | 60% |
| --- | --- |
| св. 300 до 1000 м | 50% |
| от 1001до 3000 м | 40% |
| от 3001 м | 20% |

Статья 12. Зоны инженерной инфраструктуры

1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо-  и  электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения негативного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.

3. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе соответствующих схем, разработанных и утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норматива потребления и общей площади жилой застройки, определяемой планировочной документацией.

При разработке схем планировочной организации территории, проектирование инженерных сетей и размещение объектов капитального строительства должно осуществляться на обновленной топографической основе масштаба 1:500, 1:1000, со сроком давности не более одного года.

5. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей города, требуемых расходов воды на различных  этапах его развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

6. Проектирование систем водоснабжения города, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов, следует производить в соответствии с требованиями:

1) СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

2) СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

# 3) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

# 4) СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентра-лизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

5) ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» Актуализированная редакция;

6) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения.

7. Расчетное среднесуточное водопотребление города определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

8. При проектировании системы водоснабжения в целом или в отдельных районах следует руководствоваться следующими расчетными расходами воды:

1) максимальными суточными расходами (м3/сут.) – при расчете водозаборных сооружений, станций водоподготовки и емкостей для хранения воды;

2) максимальными часовыми расходами (м3/ч) – при определении максимальной производительности насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для хранения воды;

3) секундными расходами воды в максимальный час (л/с) – при определении максимальной подачи насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом расчете указанных трубопроводов;

4) следует принимать коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления – 1,2 и часовой неравномерности водопотребления – 1,4.

9. При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебойности водоснабжения.

10. Проектирование систем канализации города следует производить в соответствии с требованиями:

1) СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

2) СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

3)  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

4) СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами канализации.

11. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать сливные станции.

Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями:

1) СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

12. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной арматуры – не более 10×10 м.

13. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке населенного пункта ниже по течению водотока. Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных сточных вод в жилых микрорайонах (кварталах), а накопители канализационных осадков – на селитебных территориях. Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

14. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в Таблице 28.

Таблица 28

| Производительность | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

15. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

16. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

1) для существующей застройки города и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

2) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

3) для намечаемых к застройке жилых микрорайонов (кварталов) – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

17. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

18. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектом планировки города, генеральными планами предприятий.

19. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с:

1) СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» Актуализированная редакция СНиП II-89-80*;

2) СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

20. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1).

21. Размещение магистральных газопроводов на территории города не допускается. Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно -защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

22. Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных ниже в Таблице 29.

Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.

Таблица  29

| Потребители газа, размещенные в зданиях | Давление газа во внутреннем газопроводе, МПа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Газотурбинные и парогазовые установки | 2,5 |
| 2. Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства | 1,2 |
| 3. Прочие производственные здания | 0,6 |
| 4. Бытовые здания производственного назначения отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания. Отдельно стоящие общественные здания производственного назначения | 0,3 |
| 5. Административные и бытовые здания, не вошедшие в пункт 4 Таблицы | 0,1 |
| 6. Котельные: |  |
| отдельно стоящие | 0,6 |
| пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий | 0,6 |
| пристроенные, встроенные и крышные общественных (в том числе административного назначения), административных и бытовых зданий | 0,3 |
| пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий | 0,3 |
| 7. Общественные (в том числе административного назначения) здания (кроме зданий, установка газоиспользующего оборудования в которых не допускается) и складские помещения (до регулятора давления) | 0,1 |
| 8. Жилые здания (до регулятора давления) | 0,1 |

23. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям требуемых параметров и в необходимом объеме. Для потребителей газа, которые не подлежат ограничению или прекращению газоснабжения, перечень которых утверждается в установленном порядке, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа. Внутренние диаметры газопроводов должны определяться расчетом из условия газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления. Качество природного газа должно соответствовать:

1) ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»;

2) ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»;

3) ГОСТ Р 52087-2003 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия»;

4) ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия».

Качество газа иного происхождения должно соответствовать нормативным документам на поставку. Допускается транспортирование газов иного происхождения при условии подтверждения обеспечения целостности и надежной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления на весь период эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Выбор схем газораспределения следует проводить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления города, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС). Выбор той или иной схемы сетей газораспределения в проектной документации должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью безопасности.

Любое изменение существующей сети должно осуществляться с сохранением характеристик надежности и безопасности. Подача газа потребителям должна предусматриваться по сетям газораспределения I-IV категорий с редуцированием давления газа, как правило, у потребителя.

24. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории города, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

25. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

1) 10 тыс.т/год – 6;

2) 20 тыс.т/год – 7;

3) 40 тыс.т/год – 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

26. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

27. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа (ПРГ): газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), пункты редуцирования газа шкафные (ПРГШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

28. ГРП следует размещать:

1) отдельно стоящими;

2) пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

3) встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

4) на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса Со с негорючим утеплителем;

5) вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими. ПРГШ размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

29 .Расстояния от ограждений ГРС(газораспределительная станция), ГГРП (головной газораспределительный пункт) и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

1) от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории города –15 м;

2) от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа –10 м.

30. Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

31. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ПРГШ должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в Таблице 30.

Таблица 30

| Давление (в свету), м газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ПРГШ, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали Давление (в свету), м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооруже- ний | железно- дорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электро- передачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 0,6 включи- тельно | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей.

2. Требования настоящей таблицы распространяются также на узлы учета газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в подразделе 6.3.5. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП42-01-2002.

4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ПРГШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с:

1) СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

2) СП 18.13330 «Генеральные планы промышленных предприятий» Актуализированная редакция СНиП II-89-80*, а от подземных газопроводов — в соответствии с приложением В данных сводов правил.

5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ПРГШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42- 01-2002 (с Изменением №1)», а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения — в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.

6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ПРГШ, в пределах ограждений не допускается.

7. Следует предусмотреть подъезд к ГРП и ГРПБ автотранспорта.

8. Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ПРГШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5,0 м, следует принимать не менее 4,0 м.

9. Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется.

32. При проектировании электроснабжения города определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями:

1) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

2) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

33. При проектировании электроснабжения города необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях. Перечень основных электроприемников потребителей города с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения  2 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

34. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

35. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

1) проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

2) формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

3) для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

При укрупненном расчете, выполняемом при градостроительном проектировании территории города Донецка, допускается принимать укрупненные показатели электропотребления, приведенные в Таблице  31.

Таблица 31

| Степень благоустройства территории | Электропотребление, кВт. ч./год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Территории, не оборудованные стационарными электроплитами |  |  |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |

Примечание:

При градостроительном проектировании на территории города Донецка указанные укрупненные показатели следует принимать с коэффициентом 0,8.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

36. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ и выше и распределительных сетей 6-10 кВ с учетом всех потребителей города и прилегающих к нему районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-10 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип.

37. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений –15 м.

38. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии:

1) СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

2) СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

Статья 13. Зоны транспортной инфраструктуры

1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон. Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного и водного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

2. В целях устойчивого развития города Донецка решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы города и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

- 3. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. В местах массового посещения – автобусный вокзал, рынок, крупные торговые центры и другие объекты – предусматривается пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта.

- Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения, допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Кварталы (микрорайоны) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей – однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 7 м.

- Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

- Тротуары  и  велосипедные  дорожки  следует  устраивать  приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек со второстепенными проездами, а на подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям – и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

- Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5%, поперечный – 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.  Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

- К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их не более 150 м  и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2-3 этажа) застройке – при ширине не менее 3,5 м.

- Нормативные требования по протяженности пешеходных подходов:

от квартала (микрорайона) до остановочных пунктов общественного транспорта – не более 500 м;

от остановочных пунктов общественного транспорта до торговых центров, универмагов и поликлиник – не более 200 м, до прочих объектов обслуживания  не более 400 м;

пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар)  не более 400 м.

4. В центральной части города необходимо предусматривать создание системы наземных и подземных (при наличии геологических условий) автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку в том числе и для маломобильных групп населения.

5. Внешний транспорт (автомобильный, водный, воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и городским транспортом, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

6. Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия для этого различных видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы различных видов транспорта.

7. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливаются соответствующими органами надзора.

8. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

1) автомобильные дороги федерального значения;

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

3) автомобильные дороги местного значения;

4) частные автомобильные дороги.

В соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»  Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменением  1), автомобильные дороги в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I, II, III, IV и V категории.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории следует принимать по Таблице  32.

Таблица 32

| № пп/п | Параметры элементов автомобильной дороги | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |  |  |  |
|  |  | Категории автомобильной дороги |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее число полос движения, штук | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3 | - |
| 3 | Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2 | 1,75 |
| 4 | Пересечение с автомобильными дорогами | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| 5 | Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях |
| 6 | Доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне | допус-кается | допус-кается | допус-кается | допус-кается | допус-кается |
| 7 | Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Примечания:

Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местности, на участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может составлять до 1,5 метра - для дорог II категорий и до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий. Максимальный уровень загрузки дороги движением определяется как отношение величины максимальной интенсивности движения к величине ее пропускной способности.

9. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м:

1) 75 – для автомобильных дорог I и II категорий;

2) 50 – для автомобильных дорог III и IV категорий;

3) 25 – для автомобильных дорог V категории.

10 Улично-дорожная сеть города входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

11. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно- планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

Категории улиц и дорог города следует назначать в соответствии  с  классификацией,  приведенной  в Таблице 14 основной  части  Нормативов.

12. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации: 360-500 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок.

Для расчета интенсивности движения по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду – легковому автомобилю, в соответствии с Таблицей  33.

Таблица 33

| Типы транспортных средств | Коэффициент приведения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Легковые автомобили | 1,0 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: 2 6 8 14 свыше 14 | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 |
| Автобусы | 2,5 |
| Микроавтобусы | 1,5 |

13. Расчетные параметры уличной сети города следует принимать по Таблице  34.

Таблица 34

| № п/п | Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина улицы в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| 1.1.2 | Регулируемого движения | 80 | 35 - 70 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| 2 | Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 <*> | 90 | 70 | 1,5 |
| 2.2 | Улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 4,00 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| 2.3 | Парковые дороги | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 |  |
| 3 | Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные | 40 | 10 - 11,5 | 3,00 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| 3.2 | Второстепенные | 30 | 7 - 10 | 5,50-3,0* | 1-2 | 25 | 80 | 0,75 |
| 4 | Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основные | - |  | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| 4.2 | Второстепенные | - |  | 0,75 | то же | - | 60 | по проекту |
| 4.3 | Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

П р и м е ч а н и я :

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог - 50 - 75; магистральных улиц - 50 - 80; улиц и дорог местного значения - 20 - 25 м, для зон индивидуальной застройки допускается принимать 18 м. В условиях реконструкции ширину улиц и дорог допускается уменьшать.

2. При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников, а также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для магистральных улиц и дорог полосы складирования снега предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. Для улиц в жилой застройке, внутриквартальных проездов и тротуаров повседневного пользования - 1,5 м. Ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать с учетом механизированной снегоочистки, как правило, 4,0 м. В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учетом организации возможности подъезда снегоочистительной техники без ущерба благоустройству.

3. Уклоны на дорожных и тротуарных покрытиях, а также на площадках принимать вдоль

водостока не менее 1,5%.

4. Инженерные сети следует выполнять в подземном исполнении, как правило, - в пределах поперечных профилей улиц и дорог - под разделительными полосами и, в виде исключения, - под тротуарами.

5. Конструктивное решение покрытий тротуаров должно выполняться с учетом движения

механизированного автотранспорта для уборки снега в зимний период. Покрытие тротуаров в городах выполнять, как правило, с твердым покрытием.

6. Тротуары следует прокладывать вдоль проезжей части улиц и дорог по кратчайшим направлениям, не пересекая их никакими сооружениями, в том числе стоянками автомобилей.

7. При непосредственном примыкании тротуаров (в виде исключения) к стенам зданий, подпорным стенкам и оградам следует увеличить их ширину не менее чем на 0,5 м.

8. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м.

9. Категории улиц и дорог можно корректировать при условии соответствующего обоснования( утвержденной проектной документации).

Для снижения воздействия транспорта на окружающую среду, необходимо предусматривать разделительные полосы.

Центральные разделительные полосы проезжей части следует предусматривать следующей ширины: на дорогах скоростного движения – 6 м, в стесненных условиях допускается уменьшение до 3 м; на магистральных улицах непрерывного движения - 4 м, в стесненных условиях допускается уменьшение до 2 м. На других магистральных улицах и дорогах допускается центральная разделительная полоса шириной до 2 м при условии ее устройства в уровне с проезжей частью и обозначения линией разметки.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, а на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 7 м.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

14. При проектировании на расчетный период плотность уличной сети в среднем по городскому округу с учетом использования внеуличного пространства следует принимать в соответствии с расчетами, но не менее 3,5-4,5 км/км2.

Плотность транспортных коммуникаций в центральной части города принимается на 20-30 % выше, чем в среднем по населенному пункту.

Для предварительных расчетов пропускную способность одной полосы проезжей части улицы или дороги допускается принимать в соответствии с Таблицей  35.

Таблица 35

| № п/п | Вид транспортного средства | Наибольшее число физических единиц транспорта в час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при пересечениях в разных уровнях | при пересечении в одном уровне |
|  |  | на магистральных улицах регулируемого движения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Легковые автомобили | 1200-1400 | 600-800 |
| 2 | Грузовые | 500-650 | 300-400 |
| 3 | Автобусы | 150-250 | 100-150 |

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке раздели-тельных полос следует принимать не менее приведенных в нижеследующей  Таблице  36.

Таблица 36

| № п/п | Категория улиц | Новое строительство, м | Условия реконструкции, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магистральные улицы и дороги | 15,0 | 12,0 |
| 2 | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
| 3 | Проезды | 8,0 | 5,0 |

15. Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого,  а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м.

Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 25 м.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 км/ч и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 км/ч и 40 км/ч соответственно 8×40 м и 10×50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

16. Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей – однополосными проездами. На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

17. Основные пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тро-пинки) обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации. Проектирование основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы максимальной нагрузки и пропускной способности одной полосы движения, но принимать не менее 1,5 м.

Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения  некапитальных нестационарных сооружений  должна  складываться  из  ширины  пешеходной  части,  ширины участка,  отводимого  для  размещения  сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м),  предназначенной  для  посетителей  и  покупателей.  Ширина  пешеходных  коммуникаций  на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-каталках должна быть        не менее 1,8 м.

18. Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы.

19. Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200-300 м.

20. Пешеходные переходы должны учитывать направления движения основных пешеходных потоков, а также результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных потоков.

21. Велосипедные дорожки следует предусматривать на территории микрорайонов, в парках, лесопарках, в пригородной и зеленой зоне, а также на жилых и магистральных улицах регулируемого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 ч. Ширину велосипедной дорожки следует принимать: для однополосного движения – 1,5 м,  для двуполостного – 2,5 м.

При этом, наименьшие расстояния безопасности от края велосипедной дорожки до препятствия должно составлять:  до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м;  до тротуаров – 0,5 м;  до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м.

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их разметкой. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуаров, должна быть не менее 1 м.

Расчетную пропускную способность одной полосы велосипедной дорожки следует принимать равной 300 велосипедов в час. Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50%, поперечные уклоны - в пределах 15-25%. Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения велосипедистов.

22. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км2. В центральных районах города плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/км2.

23. Расстояния между остановочными пунктами автобуса следует прини-мать 400-600 м, в пределах центрального ядра общегородского центра – 400 м.

Дальность пешеходных подходов от ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта до объектов массового посещения общегородского центра должна быть не более 250 м;  в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходной предприятий;  в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта дальность пешеходных подходов следует уменьшить на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

На магистральных и жилых улицах с проезжей частью в одну – две полосы в одном направлении при интервале движения менее 3 мин. остановочные площадки следует размещать в уширениях проезжей части «карманах-стоянках». Ширина «кармана-стоянки» принимается 3-3,5 м, протяженность отгонов не менее 15 м, протяженность прямого участка не менее 20 м.

При малой интенсивности движения общественного транспорта, по согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения, допустимое сокращение размеров «карманов-стоянок»: протяженность отгонов до 4,5 м, протяженность прямого участка до 13 м. Поверхность посадочной площадки должна иметь покрытие по всей длине на ширину не менее 2 м и на подходе к автопавильону.

При интервалах движения средств общественного транспорта менее 1,5 мин. допускается выделение крайней полосы для движения только автобусов. Устройство «карманов» в этом случае необязательно.

Остановки общественного транспорта должны оборудоваться, как правило, павильонами для пассажиров. Допускается, при необходимом обосновании, павильоны для пассажиров объединять с киосками товаров повседневного спроса. Павильоны для пассажиров размещаются на расстоянии не менее 1,5 м от бортового камня проезжей части. Рекомендуется установка павильонов для пассажиров полной заводской готовности современного дизайна.

На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

Площадь конечных пунктов общественного транспорта должна обеспечивать одновременное размещение на них не менее 30% транспортных средств, выпущенных на линию с конечного пункта в час пик, и дополнительно отстой не менее 2 единиц транспортных средств каждого маршрута исходя из норм 150 м2 на 1 машино-место.

24. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

1) на территориях производственных зон, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий;

2) на территориях жилых микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами). Следует предусматривать 100% размещение машино-мест в границах участка. Размещения объектов для постоянного хранения автомобилей в поперечном профиле улиц и дорог не должна проектироваться.

На территории города Донецка должны быть предусмотрены территории для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей с учетом уровня автомобилизации на соответствующий расчетный срок.

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м. В условиях существующей застройки это расстояние должно составлять не более 1500 м.

Гаражи и открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе:

- жилые территории – 30%;

- промышленные и коммунально-складские территории – 10%;

- общегородские и специализированные центры – 15%;

- зоны массового кратковременного отдыха – 15%.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами жилых территорий поселения.

Автостоянки, предназначенные для хранения легкового автотранспорта, подразделяются на:  автостоянки временного хранения – сроком до суток;  постоянного хранения – более одних суток.

Тип сооружения для хранения или размещения легковых автомобилей следует выбирать в соответствии с общим архитектурно-градостроительным решением окружающей застройки с учетом гидрогеологических и территориальных условий населенного пункта.

В границах жилых территорий многоквартирной многоэтажной жилой застройки следует предусматривать автостоянки открытого и закрытого типа вместимостью, как правило, до 500 машино-мест для временного и постоянного хранения индивидуального автотранспорта.

Хранение личного грузового транспорта необходимо осуществлять на территории промышленной и коммунально-складской зоны. В соответствии с разделом 17  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» хранение грузового транспорта (автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т) в жилой зоне или на дворовой территории запрещено (если данное место не обозначено соответствующим знаком или разметкой).

Автостоянки на жилых территориях допускается размещать под жилыми и общественными зданиями, участками зеленых насаждений, спортивными сооружениями, хозяйственными, спортивными и игровыми площадками при соблюдении строительных, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

На территориях малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками размещение гаражей и автостоянок следует предусматривать в границах участка.

Расстояния от стоянок  автомобилей  и станций технического обслужива-ния (СТО) до зданий даны в Таблице 37.

Таблица 37

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м, автостоянки (открытые площадки), автостоянки закрытого и открытого типа, механизированные автостоянки вместимостью, машино-мест |  |  |  | Расстояние от СТО при числе постов, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101 -300 | 10 и менее | 1-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Стены жилых домов с окнами | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Детские дошкольные учреждения и школы | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| Лечебные учреждения стационарного типа | 25 | 50 | * | * | 50 | * |

Примечание:

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Расстояния следует определять от границ открытых автостоянок и гаражей (открытых автостоянок), гаражей-стоянок до границ участков детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.

Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

Для гаражей-стоянок I – II степени огнестойкости, указанных в Таблице 37, расстояния допускается сократить на 25% при отсутствии в гаражах-стоянках открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых зданий.

Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице 37 расстояния допускается принимать по интерполяции.

В границах земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, детских домов и интернатов:

- запрещается размещение надземных автостоянок и гаражей для хранения индивидуального автотранспорта;

- допускается размещение гаражей и автостоянок исключительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-воспитательный процесс.

В границах земельных участков учреждений здравоохранения со стационаром допускается размещение гаражей и автостоянок автотранспорта данного учреждения в хозяйственной зоне в соответствии с генеральным планом.

Автостоянки для кратковременного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения стационарного типа, как правило, размещаются за пределами границ участка данного учреждения.

В исключительных случаях допускается размещение автостоянок для сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения со стационаром за пределами земельного участка, допускается устройство открытых автостоянок на территории лечебного учреждения при обеспечении расстояний до отдельных палатных корпусов и при обязательном согласовании с Органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Размещение автостоянок в общественных центрах должно обеспечивать возможность их многоцелевого использования:

- в дневное время – автостоянки для временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений и объектов обслуживания;

- в ночное время – хранение автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

Размещение в общегородском центре открытых плоскостных (в уровне земли) автостоянок для постоянного хранения (продолжительностью более суток) индивидуального автотранспорта населения не допускается.

Для малых предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест, 12 посадочных мест, размещаемых на жилых улицах и внутриквартальных проездах с шириной проезжей части 9 м, устройство открытых временных автостоянок допускается не предусматривать.

25. Рекомендуемые нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей приведены в основной части нормативов.

На улицах и дорогах местного значения с движением малой интенсивности, с двумя полосами движения в обоих направлениях допускается парковка транспортных средств у кромки проезжей части, при согласовании с Государственной инспекцией по безопасности движения (ГИБДД).  Автостоянки вдоль проезжей части улиц необходимо оборудовать дорожными знаками и разметкой.

Въезды в отдельно стоящие, встроенные встроено-пристроенные автостоянки и гаражи – стоянки и выезды из них следует организовывать на местную улично-дорожную сеть жилого квартала, второстепенные улицы и проезды.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать:  от перекрестков магистральных улиц – 50 м;  от улиц местного значения – 20 м;  от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м.

Для автостоянок всех типов вместимостью более 50 машино-мест необходимо предусматривать не менее двух въездов (выездов), расположенных рассредоточено. Ограждение территорий автостоянок выполняется по согласованию с заместителем главы Администрации города Донецка по территориальному развитию - главным архитектором.

Автостоянки (открытые площадки) и гаражи-стоянки вместимостью до                          50 машино-мест могут иметь совмещенный въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами-стоянками вместимостью свыше 50 машино-мест следует предусматривать площадку накопитель перед въездом из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для паркирования двух пожарных автомашин.

Транзитный проезд через придомовую территорию к местам постоянного хранения автотранспорта вместимостью более 50 машино-мест не допускается.

Устройство автостоянок для хранения автотранспорта предприятий и общественных объектов допускается только на территории данного предприятия или объекта.

Станции технического обслуживания автомобилей в границах города  необходимо проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков:

- до 3 постов – 0,5 га;

- на 10 постов – 1,0 га;

- на 15 постов – 1,5 га;

- на 25 постов – 2,0 га;

- на 40 постов – 3,5 га.

Автозаправочные станции (далее – АЗС) в границах населенного пункта следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков:

на 5 колонок – 0,2 га;

на 7 колонок – 0,3 га;

на 9 колонок – 0,35 га;

на 11 колонок – 0,4 га.

АЗС следует размещать в придорожных полосах с учетом противопожарных, санитарных и экологических требований.  Станции технического обслуживания целесообразно предусматривать при автозаправочных станциях, а также при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

Статья 14. Требования и рекомендации по установлению красных линий

и линий отступа от красных линий, в целях определения

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменямые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

1. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующим и в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений.  Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного

профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

2. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).  В исключительных случаях, с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности), в пределах красных линий допускается размещение:

1) объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

2) отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

3) отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

3. Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства,  Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления и действующих региональных нормативов Ростовской области.

4. Линии отступа от красных линий – линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.  Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

5. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий:

1) от многоэтажных и среднеэтажных жилых домов до красных линий - 5 м;

2) от индивидуальных домов до красных линий улиц не менее 5 м,  от красной линии проездов не менее 1 м,  расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м;

3) от зданий и сооружений в промышленных зонах – не менее 3 м.

6. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать.

7. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а в условиях реконструкции сложившейся застройки — многоквартирные жилые здания с квартирами в первых этажах.

8. В районах индивидуальной жилой застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной документацией и Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Донецк».

9. Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать не менее приведенных в Таблице 38.

Таблица 38

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий обще- образовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
|  | городской населенный пункт |  |  |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (от стены здания) | 25 |  | в соответствии с техническими регламентами |
| Учреждения здравоохранения: |  |  |  |
| больничные корпуса | 30 |  |  |
| поликлиники | 15 |  |  |
| Пожарные депо | 10 |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья |  | 20 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | при площади, гектаров, менее 20 га - 300; от 20 до 40га - 500 |  |
| Кладбища для погребения после кремации |  | 100 |  |

Глава 4. Зоны сельскохозяйственного использования.

Статья 15. Общие требования.

1. В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2. Зоны сельскохозяйственных угодий – это, как правило, земли за границами населенных пунктов, пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами и др.).

3. Сельскохозяйственные зоны, помимо основного целевого назначения, могут использоваться для производства с основной функцией:

1) интенсивного садоводства и овощеводства (в том числе в закрытом грунте);

2) научно-образовательные зоны с основными функциями;

3) научного исследования;

4) высшего образования;

5) специального образования.

Статья 16. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

1. В зонах размещения объектов сельскохозяйственного назначения (далее - зоны сельскохозяйственного использования) допускается размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной  зоны.

2. Не допускается размещение зон сельскохозяйственного использования:

1) на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами управления государственным фондом недр;

2) в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

3) в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

4) во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

5) в водоохранных и прибрежных зонах рек, водоемов и других объектов водного фонда;

6) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор);

7) на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия, без разрешения государственного органа Ростовской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

3. Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории.

Допускается размещение зон сельскохозяйственного использования в водоохранных зонах рек и водоемов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

4. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

5. При размещении зон сельскохозяйственного использования в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с требованиями действующих норм и правил при соблюдении санитарно-защитных зон указанных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

6. Размещение зон сельскохозяйственного использования в районах расположения существующих и вновь проектируемых аэропортов и аэродромов допускается при условии соблюдения требований Воздушного кодекса Российской Федерации. Согласованию подлежит размещение зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, подлежащих строительству на расстоянии до 10 км от границ аэродрома;  зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий электропередачи, абсолютная отметка верхней точки которых превышает абсолютную отметку аэродрома на 50 м и более, подлежащих строительству на расстоянии от 10 до 30 км от границ аэродрома.

7. При размещении в зонах сельскохозяйственного использования складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов.

Для складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8. Зону сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственные предприятия и объекты следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к жилой зоне и ниже по рельефу местности. При организации данной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны.

Территории зон сельскохозяйственного использования не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.

9. При планировке и застройке зон сельскохозяйственного использования необходимо предусматривать:

1) планировочную увязку с селитебной зоной;

2) экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;

3) выполнение комплексных технологических и инженерно- технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;

4) мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками;

5) возможность преобразования зоны сельскохозяйственного использования в функциональные зоны иных видов.

Глава 5. Зоны особо охраняемых территорий.

Статья 17. Общие требования.

1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

2. Состав земель особо охраняемых территорий, а также порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий определяются в соответствии с требованиями статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. При разработке Генерального плана и документации по планировке территории города Донецка учитываются все особо охраняемые природные территории (лечебно-оздоровительные местности и курорты), земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения и особо ценные земли на территории города.

Статья 18. Особо охраняемые природные территории.

1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Областного закона Ростовской области от 18.02.2016  № 493-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области».

3. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ростовской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований.

На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.

4. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, земли природоохранного назначения.

5. Категории земель природоохранного назначения, режимы их использования и охраны определяются в соответствии с требованиями статьи 97 Земельного кодекса Российской Федерации, земли, занятые защитными лесами, в том числе зелеными и лесопарковыми зонами.

6. Подразделение лесов по целевому назначению, в том числе отнесение их к защитным лесам, осуществляется в соответствии с требованиями статей 10 и 102 Лесного кодекса Российской Федерации.

7. Правовой режим защитных лесов определяется в соответствии со статьями 103-107 Лесного кодекса Российской Федерации.

8. Зеленые и лесопарковые зоны формируются на землях лесного фонда и относятся к категории защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. В границах указанных зон запрещается любая деятельность, не соответствующая их целевому назначению. Режим использования зеленых и лесопарковых зон определяется в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации.

9. В зеленых зонах запрещается:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) разработка месторождений полезных ископаемых;

4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

10. В лесопарковых зонах запрещается:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

11. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются органами государственной власти Ростовской области в области лесных отношений в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

12. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

13. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

14. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек и водоемов создаются в целях поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования и имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Ширина водоохранной зоны реки Северский Донец установлена в размере 200 м.

15. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы реки Северский Донец установлена в размере 30 м.

16. При наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

17. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

18. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

19. В границах прибрежных защитных полос, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

20. Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации.

21. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

22. При подготовке Генерального плана и документации по планировке территории города Донецка следует учитывать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее –объекты культурного наследия).  Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

23. Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

24. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

25. Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

в условиях сложного рельефа –100;

на плоском рельефе –50;

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) –15;

до других подземных инженерных сетей –5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее:

а) до водонесущих сетей –5;

б) неводонесущих –2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

Глава 6. Зоны специального назначения

Статья 19. Общие требования

1. В состав зон специального назначения города Донецка могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

3. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от  12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения;

2) зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3) с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

4) со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

5) на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

5. Выбор земельного участка под размещение кладбища и крематория производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

1) санитарно-эпидемиологической обстановки;

2) градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

3) геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

4) почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

5) эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

6) транспортной доступности.

6. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

1) иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

2) не затопляться при паводках;

3) иметь уровень стояния грунтовых вод не менее, чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

4) иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18 %;

5) располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

6) располагаться от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации.

7. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей города, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

8. Не допускается осуществлять новые погребения некремированных останков на сохраняемых в застройке, реконструируемых, реставрируемых кладбищах, в случаях отсутствия вокруг них санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ).

Размеры СЗЗ должны быть не менее 500 м до селитебной территории.

9. В целях обеспечения условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения, деятельность по организации системы очистки территории от отходов производства и потребления при градостроительном проектировании должна быть направлена на создание системы вторичного использования (переработки), обезвреживания отходов и только при обосновании невозможности (отсутствие технологий, оборудования и др.) – их захоронение (размещение) в установленных местах.

В основе организации деятельности по вторичному использованию отходов и переработки ценных фракций твердых бытовых отходов (далее – ТБО) необходимо предусматривать:

1) создание системы раздельного сбора отходов по их видам посредством установки на площадках контейнеров для раздельного сбора ТБО;

2) организацию сети стационарных пунктов приема вторсырья от населения;

3) проектирование мусоросортировочных цехов на полигонах ТБО или мусороперегрузочных станциях, мусороперерабатывающих предприятий и рециклинговых производств.

При разработке проектной документации на объекты хозяйственной деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, в границах выделенных земельных участков необходимо предусматривать площадки для размещения необходимого количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

При проектировании образовательных, лечебно-профилактических, оздоровительных учреждений, учреждений отдыха контейнерные площадки необходимо располагать в хозяйственной зоне учреждений.

При проектировании застройки среднеэтажными жилыми домами, в том числе отдельных жилых домов, контейнерные площадки для ТБО на придомовых территориях должны быть локализованы.

Для сбора крупногабаритных отходов должны предусматриваться специальные площадки.

# Полигон твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) - комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

# Полигоны  проектируются  в  соответствии  с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996.

10. Полигоны размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением санитарно-защитных зон.

Размер СЗЗ следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», при этом размер СЗЗ составляет для:

1) участков компостирования –500 м;

2) усовершенствованных свалок –1000 м.

Размер СЗЗ должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 предельно допустимой концентрации, если она выходит из пределов нормативной зоны. Рекомендуется предусмотреть мероприятия по озеленению СЗЗ.

Не допускается размещение полигонов:

1) на территории зон санитарной охраны водоисточников;

2) в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3) в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

4) в местах выклинивания водоносных горизонтов;

5) в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов, а также земельных участков, расположенных ближе 15 км от аэропортов.

11. Полигон для ТКО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

12.  По периметру всей территории полигона проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м.

В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

Глава 7. Охрана окружающей среды

Статья 20. Общие требования

1. При планировке и застройке города следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

2. Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается на всех стадиях градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности. Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

3. При проектировании необходимо руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002  № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»,  от 04.05.1999  № 96-ФЗ  «Об охране атмосферного воздуха»,  от 30.03.1999  №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  от 24.04.1995  № 52-ФЗ  «О животном мире»,  от 24.06.1998  № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»,  от 14.03.1995  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,  от 23.11.1995  №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах».

Статья 21. Рациональное использование природных ресурсов

1. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется в соответствии с Федеральными законами  от 14.03.1995  № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях»,  от 24.04.1995       № 52-ФЗ  «О животном мире»,  законодательством Ростовской области и другими нормативными правовыми документами.

2. Изъятие под застройку земель лесного фонда, находящихся в собственности Ростовской области, допускается в исключительных случаях в соответствии с требованиями Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации, федерального законодательства.

3. Проектирование на территории города жилой застройки, промышленных комплексов и других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и органов  Ростехнадзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

4. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

1) на землях особо охраняемых природных территорий, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

2) на землях зеленой зоны города, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

3) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения I пояса и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

4) в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.

5. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (далее - ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Статья 22. Охрана атмосферного воздуха

1. При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и др.), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, ПДК или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.  Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

2. ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе на территории города принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 и СанПиН 2.1.6.1032-01.

3. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха. В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации.

4. Потенциал загрязнения атмосферы (далее - ПЗА) – способность атмосферы рассеивать примеси.

ПЗА определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с Таблицей 40.

- Таблица 40

| Потенциал загрязне ния атмосферы - (ПЗА) | - Приземные инверсии |  |  | - Повторяемость, % |  | Высота слоя переме щения, км | Продолжительность - тумана, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повто- ряе мость, - % | мощ ность, км | интен сивность - С | ско рость ветра - 0-1 м/с | в том числе непрерывно подряд дней застоя - воздуха |  |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Низкий | 20-30 | 0,3-0,4 | 2-3 | 10-20 | 5-10 | 0,7-0,8 | 80-350 |
| Умеренный | - 30-40 | - 0,4-0,5 | - 3-5 | - 20-30 | - 7-12 | - 0,8-1,0 | - 100-550 |
| Повышенный | - 30-45 | - 0,3-0,6 | - 2-6 | - 20-40 | - 3-18 | - 07-1,0 | - 100-600 |
| Высокий | - 40-60 | - 0,3-0,7 | - 3-6 | - 30-60 | - 10-30 | - 0,7-1,6 | - 50-200 |
| Очень высокий | - 40-60 | - 0,3-0,9 | - 3-10 | - 50-70 | - 20-45 | - 0,8-1,6 | - 10-600 |

Статья 23. Охрана водных объектов

1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно- бытовых и лечебных целей.

2. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно- питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в границах города должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

3. Селитебные территории, рекреационные и курортные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод. Предприятия, требующие устройства портовых сооружений, следует  размещать ниже по течению водотоков относительно селитебной территории на расстоянии не менее 200 м.

4. В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Регламент водоохранных зон, прибрежных защитных полос устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

5. Для охраны рыбохозяйственных водоемов устанавливается санитарная зона вокруг объекта на расстоянии не менее 500 м с учетом конкретных условий.

Статья 24. Охрана почв

1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

2. Оценка состояния почв на территории города проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного (реликтового и современного) загрязнения, требующих проведения санации для соответствующих видов функционального использования.

В почвах города содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

3. Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом:

1) физико-химических свойств почв, их состава;

2) природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим);

3) ландшафтных, геологических и гидрологических характеристик почв;

4) видов хозяйственного использования.

Предоставление земельных участков без заключения органов Роспотребнадзора не допускается.

4. Качество почв на территории города в зависимости от их функционального назначения и использования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

5. Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население: от 0,01 до 0,3 мЗв/год –необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет, если более 0,3 мЗв/год –необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения.

Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

6. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения на этих землях мелиоративных и других работ определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 25. Защита от шума и вибрации

1. Планировку и застройку селитебных территорий города следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях проектирования в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и особенностями градостроительной ситуации.

Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».

2. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

3. Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

1) для транспортных потоков на улицах и дорогах –LАэкв* на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения;

2) для потоков железнодорожных поездов – LАэкв и LАмакс** на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;

3) для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

4) для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источника.

* LАэкв – эквивалентный уровень звука, дБ(А);

** LАмакс – максимальный уровень звука, дБ(А).

П р и м е ч а н и я :

Расчетные точки следует выбирать. На площадках отдыха микрорайонов (кварталов) и групп жилых зданий, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени); На территории, непосредственно прилегающей к жилым и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.

4. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в основной части Нормативов.

5. На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь проектируемых аэропортов уровни авиационного шума не должны превышать значений, приведенных в Таблице 41.

- Таблица 41

| - Время суток | Эквивалентный уровень звука LAэкв, - дБ (А) | Максимальный уровень звука при - единичном воздействии LAмакс, дБ (А) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 |
| - День (с 7.00 до 23.00) | - 65 | - 85 |
| - Ночь (с 23.00 до 7.00) | - 55 | - 75 |

П р и м е ч а н и я :

Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ (А) для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в один день.

При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая обстановка на территориях жилой застройки не должна ухудшаться.

При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать установленные уровни звука LA на 10 дБ (А) иLAэкв на 5 дБ (А) в течение не более двух суток одной недели.

6. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

1) функциональное зонирование территории с отделением селитебной и рекреационной зон от производственной, коммунально-складской зон и основных транспортных коммуникаций и формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

2) устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой города и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, автомобильными, железными дорогами и другими пространственными источниками шума;

3) трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

4) дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

5) создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов, микрорайонов и групп жилых зданий;

6) формирование общегородской системы зеленых насаждений;

7) использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной автодороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной жилой застройке).

Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

8) расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов.

В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

7. Территории  нового  строительства  и  реконструкции  должны  оцениваться по параметрам вибрации, регламентируемым требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,  общественных зданий и на территории жилой застройки».

8. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

9. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

10. Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

1) удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

2) использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

3) меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением обязательна проверка уровня шума и вибрации на участке застройки.

Статья 26. Радиационная безопасность населения

и окружающей природной среды

1. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СанПиН 2.6.1.2523-09" ("НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарные правила и нормативы. Нормы радиационной безопасности", СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»).

Перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

2. Иные нормативы в сфере обеспечения радиационной безопасности:

1) нормативные показатели радиационной безопасности участков застройки обеспечиваются при совместном выполнении условий:

а) отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

б) частные значения мощности эквивалентной дозы (далее - МЭД) гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкЗв/ч,  МЭД гамма-излучения на участке - не более 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта - не более 80 мБк/кв.мс;

2) участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации);

3) при плотности потока радона более 80 мБк/кв.мс  на  стадии проектирования должны быть предусмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка,  улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.);

4) допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год;

5) при выборе места размещения радиационного объекта необходимо учитывать категорию объекта, его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасность для населения и окружающей среды.

Площадка вновь строящегося объекта должна соответствовать требованиям строительных норм и правил, норм проектирования и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

3. При размещении новой или реконструкции существующей застройки на жилых территориях обеспечиваются нормы инсоляции, солнцезащита помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также естественной освещенности помещений жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Глава 8. Инженерная подготовка и защита территории

Статья 27. Общие требования

1. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасность принятого варианта.

Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

2. При планировке и застройке города следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами.

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, зеленых массивов, а также снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории города Донецка:

1) для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте Генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений, с учетом снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) для застроенных территорий – в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений, снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований заказчика.

4. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

1) предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

2) производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

3) сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т. д.;

4) надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

5) сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

6) в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

5. Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

Статья 28. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

2. Защита от подтопления должна включать:

1) защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

2) локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

3) защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

4) водоотведение;

5) утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

6) систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

3. Защита от подтопления должна обеспечивать:

1) бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;

2) нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;

3) нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

4. В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадной) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты. Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий. Дождевая канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

5. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с Генеральным планом города и документацией по планировке территории.

6. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

7. При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории. Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий водотоков и водоемов для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов.

8. Территория города должна быть защищена от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

9. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

1) обвалование территорий со стороны водных объектов;

2) искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

3) аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

4) сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

10. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

11. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

12. Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют сооружения и мероприятия, приведенные в Таблице  42.

- Таблица 42

| - Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - Волнозащитные |  |
| Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай | На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | - В основном на реках и водохранилищах |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | На водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| Массивные волноломы | На водохранилищах при стабильном уровне воды |
| Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| Волногасящие |  |
| Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами) | На водохранилищах |
| - Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| Откосные: Наброска из камня | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования |
| Наброска или укладка из фасонных блоков | На водохранилищах при отсутствии рекреационного использования |
| Искусственные свободные пляжи | На водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |  |
| Вдольбереговые: Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | На водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа |
| 1 | 2 |
| Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др. | На водохранилищах при относительно пологих откосах |
| Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные |  |
| Регулирующие: Сооружения, имитирующие природные формы рельефа | На водохранилищах для регулирования береговых процессов |
| Перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т. д.) | На водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | то же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

13. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

14. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

15. Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяются следующие мероприятия или их сочетания:

1) планировочные;

2) водозащитные и противофильтрационные;

3) геотехнические (укрепление оснований);

4) конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

5) технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

6) эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

16. Противокарстовые мероприятия должны:

1) предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

2) исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

3) предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

4) обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий и сооружений при допущенных карстовых проявлениях.

17. Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

1) специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

2) разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

3) расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Глава 9. Размещение инженерных сетей

Статья 29. Общие положения.

1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

2. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары.

При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей.

На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

3. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода - до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей.

Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

4. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по Таблице 43.

- Таблица 43

| - Инженерные сети | - Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - фундаментов зданий и - сооружений | - фундаментов - ограждении предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | - оси крайнего пути |  | - бортового камня улицы, дорог - и (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | - наружной бровки кювета или - подошвы насыпи дороги | - фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | - железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | - железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | - до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | - св. 1 до 35 кВ | - св. 35 до 110 кВ и выше |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Водопровод и напорная канализация | - 5 | - 3 | - 4 | - 2,8 | - 2 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | - 3 | - 1,5 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Дренаж | - 3 | - 1 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Сопутствующий дренаж | - 0,4 | - 0,4 | - 0,4 | - 0 | - 0,4 | - - | - - | - - | - - |
| - Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | - 2 (см. прим. 3) | - 1,5 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | - 5 | - 1,5 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | - 0,6 | - 0,5 | - 3,2 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 0,5* | - 5* | - 10* |
| - Каналы, коммуникационные тоннели | - 2 | - 1,5 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3* |
| - Наружные пневмомусоропроводы | - 2 | - 1 | - 3,8 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 5 |

- * Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах

фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер,

исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

5. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по Таблице  44.

#### Таблица 44

| - Инжененые сети | - Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до линий существующих подземных инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - водопровода | - канализации бытовой | - дренажа и дождевой канализации | - кабелей силовых всех напряжений | - кабелей связи | - тепловых сетей |  | - каналов, тоннелей | - пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | - наружная стенка канала, тоннеля | - оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Водопровод | - См. прим. 1 | - См. прим.2 | - 1,5 | - 0,5* | - 0,5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 |
| - Канализация бытовая | - См. прим. 2 | - 0,4 | - 0,4 | - 0,5* | - 0,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Канализация дождевая | - 1,5 | - 0,4 | - 0,4 | - 0,5* | - 0,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Кабели силовые всех напряжений | - 0,5* | - 0,5* | - 0,5* | - 0,1-0,5* | - 0,5 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1,5 |
| - Кабели связи | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - - | - - | - 2 | - 1 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - - | - - | - 2 | - 1 |
| - Каналы, тоннели | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - 2 | - 2 | - - | - 1 |
| - Наружные пневмомусоропроводы | - 1 | - 1 | - 1 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - |

<*> В соответствии с требованиями раздела 2 правил устройства электроустановок (ПЭУ),  Шестое издание" утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003.

Примечание:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.2012.

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

6. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;

до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5;

диаметром свыше 200 мм - 3;

до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

7. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать по приложению Б                СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать по приложению В  СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализированная  редакция СНиП  42-01-2002.

8. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

Указанные в Таблицах 43, 44 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Глава 10. Требования по обеспечению защиты населения и территорий

от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера и требования к мероприятиям по гражданской обороне.

Статья 30. Общие положения.

1. В нормативах градостроительного проектирования устанавливаются требования к учету мероприятий гражданской обороны при подготовке градостроительной документации.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования городских округов;

2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

2. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления городских округов в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998  № 28-ФЗ  «О гражданской обороне».

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями. Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

3. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод, должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

На территории жилой застройки,  на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки-не менее 2м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1м, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15м.

4. При разработке Генерального плана города Донецка должны выполняться требования Федерального закона  от  22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона  от 22.07.2008  № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м.

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами федерального государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема.

При разработке Генерального плана, а также документации по планировке территории города Донецка необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития города в размере необходимой площади земельного участка.

Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

6. Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 Федерального закона  от 22.07.2008  № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культур-но-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений;

к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

меньшей этажности, чем указано выше;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3 типа при коридорной планировке зданий.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 м при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 м.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 м – не более 8 м;

- для зданий высотой более 28 м – не более 16 м.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагаться не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по пери- метру – не более чем через 180 м.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяжен-ность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Глава 11. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статья 31. Общие положения.

1. При планировке и застройке города Донецка необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников – 0,5 чел. на 1000 чел. населения.

2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, мотели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

1) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

3) своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

4) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

5. Жилые районы города и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

6. Следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 2 см. Не допускаются крутые (более ) короткие рампы.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 50 %0, поперечный – 5 %0.

В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, то необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

7. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.

8. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

9. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

1) визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

2) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

3) санитарно-гигиеническими помещениями;

4) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

5) пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

6) специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

7) пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

8) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

10. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в городском округе, микрорайонах.

11. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

12. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

13. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

14. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами и гражданами других маломобильных групп населения, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

15. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения утвержденными Постановлением Правительства Российской  Федерации от 23.10.1993 N 1090.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом.

Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

16. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

17. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре –не более 0,3 м.

При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

18. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях –не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, –не менее 30 % мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

19. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

Управляющий делами

Донецкой городской Думы                                       _________________________

- Приложение 3

- к решению Донецкой городской Думы

- «Об утверждении нормативов

- градостроительного проектирования

- муниципального образования

- «Город Донецк»

- от _______.2017  № ______

Перечень принятых сокращений и единиц измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| чел. | человек |
| ППТ | Проект планировки территории |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| ГП(ГПЗУ) | Градостроительный план земельного участка |
| ТЭС | Тепловые электростанции |
| ГРПБ | газорегуляторные пункты блочные |
| ПРГШ | пункты редуцирования газа шкафные |
| ГРПШ | Газораспределительный шкаф |
| ПУЭ | Правила устроства электроустановок |
| КОС | Комплексные очистные сооружения |
| РСЧС | Система оповещения |
| тыс. | тысяча |
| ед. | единиц |
| м | метр |
| км | километр |
| га | гектар |
| кг | килограмм |
| м2 | квадратный метр |
| м3 | кубический метр |
| т | тонна |
| кВ | киловольт |
| % | проценты |
| Гкал/час | гигакалория в час |
| кВт/чел. | киловатт на человека |
| кВт*ч/чел. в мес. | киловатт в час на человека в месяц |
| МДж | мега джоулей |
| МПа | мега паскалей |
| Мбит/сек. | мегабит в секунду |
| км/час | километр в час |
| км/км2 | километр на километр квадратный |
| 1 | 2 |
| м3/сут. | Кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| тыс. м2 | тысяча квадратных метров |
| м3/сут. | Тысяча кубических метров в сутки |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| ПДУ | Предельно допустимый уровень |
| СЗЗ | Санитарно защитная зона |
| дБА | децибел акустический |
| м2/ чел. | Квадратных метров на человека |
| м2/ учащ. | Квадратных метров на учащегося |
| м2/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | Тонн в сутки |
| тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| мин. | Минуты |
| тыс. м2общ.пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |
| г | год |

Управляющий делами

Донецкой городской Думы                                       _________________________

- Приложение 4

- к решению Донецкой городской Думы

- «Об утверждении нормативов

- градостроительного проектирования

- муниципального образования

- «Город Донецк»

- от _______.2017  № ______

Термины и определения

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.

Гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, технического обслуживания автомобилей.

Генеральный план  - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования   и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Граница городского, сельского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от земель иных категорий.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Доступность (далее также - радиус обслуживания) – количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий.

Жилой район - планировочный элемент жилой зоны, формируемый в виде группы кварталов (микрорайонов).

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зоны затопления, подтопления - зоны с особыми условиями использования территорий, подверженные риску наводнения, в которых запрещается размещение объектов жилой, садовой и дачной застройки, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов,

иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Квартал - планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные

женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

Микрорайон – планировочный элемент жилой застройки.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Планировочный район - территория, являющаяся самостоятельным объектом проектных работ по районной планировке и градостроительству.

Плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, смешанной жилой застройки

Пожарная безопасность - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Прибрежные защитные полосы - территории, которые устанавливаются в границах водоохранных зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной

деятельности.

Придомовая территория - земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе озелененные, стоянки автомобилей (гостевые автостоянки)), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, муниципального образования, сельского поселения).

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары).

Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Управляющий делами

Донецкой городской Думы                                       _________________________

- Приложение 4

- к решению Донецкой городской Думы

- «Об утверждении нормативов

- градостроительного проектирования

- муниципального образования

- «Город Донецк»

- от _______.2017  № ______

## Нормативные ссылки

- Федеральные законы:

1)  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2)  Земельный кодекс Российской Федерации;

3)  Жилищный кодекс Российской Федерации;

4)  Водный кодекс Российской Федерации;

5)  Лесной кодекс Российской Федерации;

6)  Закон Российской Федерации от 21.02.1992  № 2395-1 «О недрах»;

7)  Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

8)  Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

9)  Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

10)  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11)  Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

12)  Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

13)  Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

14)  Федеральный закон от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

15)  Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

16)  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-гическом благополучии населения»;

17)  Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

18)  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

19)  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

20)  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

21)  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

22)  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

23)  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

24)  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

25)  Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

## Федеральные нормативные правовые акты:

1) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

2)  Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  №1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

## 3. Технические нормы и правила:

1)  ГОСТ 17.0.0.01-76  Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения;

2)  ГОСТ 17.1.3.13-86  Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

3)  ГОСТ 17.1.5.02-80  Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

4)  ГОСТ 20444-2014  Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики;

5)  ГОСТ 23337-2014  Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий;

6)  ГОСТ 2761-84  Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;

7)  ГОСТ 28329-89  Озеленение городов. Термины и определения;

8)  ГОСТ Р 22.0.03-95  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации;

9)  ГОСТ Р 52108-2003  Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения;

10)  ГОСТ Р 52766-2007  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

11)  СП 88.13330.2014  Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*;

12) СП 89.13330.2016  Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

13) СП 18.13330.2011  Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*;

14) СНиП III-10-75  Благоустройство территорий;

15) СП 21.13330.2012  Здания  и  сооружения  на  подрабатываемых  территориях  и  просадочных  грунтах.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91;

16) СП 30.13330.2012  Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

17) СП 31.13330.2012  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

18) СП 32.13330.2012  Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

19) СП 34.13330.2012  Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

20) СП 36.13330.2012  Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

21) СП 37.13330.2012  Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

22) СП 125.13330.2012  Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90;

23) СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

24) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

25) СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

26) СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы;

27) СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

# 28)  СП 76.13330.2011  Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

# 29)  СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;

30) СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

31) СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

32)  СНиП 11-04-2003  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

33)  СП 48.13330.2011  Организация строительства. Актуализированная редакция  СНиП 12-01-2004;

34)  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

35)  СП 113.13330.2012  Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

36)  СП 116.13330.2012  Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

37)  СП 131.13330.2012  Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

38)  СП 51.13330.2011  Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

39)  СП 52.13330.2011  Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

40) СП 53.13330.2011  Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*;

41) СП 54.13330.2011  Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

42) СП 55.13330.2011  Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001;

43) СП 56.13330.2011  Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;

44)  СНиП 31-04-2001  Складские здания;

45)  СНиП 31-05-2003  Общественные здания административного назначения;

46)  СП 59.13330.2016  Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

47)  СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

48)  СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

49) СП 118.13330.2012*  Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

50)  СП 8.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

51)  СП 11-102-97  Инженерно-экологические изыскания для строительства;

58)  СП 11-106-97*  Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан;

59)  СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

60) СП 31-102-99  Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

61) СП 35-101-2001  Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

62)  СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

63) СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

64) СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

65) СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

66)  СП 42-101-2003  Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

67) СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений;

68) СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод;

69) ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей;

70) ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования;

71) ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

- 4. Санитарные и гигиенические нормы и правила:

1) СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;

2) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (взамен СанПиН 2.1.4.559-96);

3) СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

4) СанПиН 2.1.5.980-00  Гигиенические требования к охране поверхностных вод.  2.1.5.980-00  Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.;

5) СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;

6)  СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

7)  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов;

8)  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

9)  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

10)  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

11) СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

12)  СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

13)  СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях;

14)  СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования.

15)  СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

16)  СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

17)  СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;

18)  СанПиН 2.12882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

19)  СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

20) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;

21) СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

22)  СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий;

23)  СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов;

24)  СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья;

25)  ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

26)  ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

27)  ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

28)  ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

29)  ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

- 5. Областные законы Ростовской области:

1)  Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

2)  Областной закон Ростовской области от 02.03.2015 № 334-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области».

- Муниципальные нормативные правовые акты:

1)  Решение Донецкой городской Думы от 29.07.2010  №81 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Донецк»;

2)  Решение Донецкой городской Думы  от  29.02.2012  № 5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Донецк»;

3)  Решение Донецкой городской Думы от 28.02.2006 № 88 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма»;

4)  Решение Донецкой городской Думы от 30.03.2016  № 83 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения и изменения нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Донецк».

Управляющий делами

Донецкой городской Думы                                       _________________________

- Приложение  2

- к решению Донецкой городской Думы

- «Об утверждении нормативов

- градостроительного проектирования

- муниципального образования

- «Город Донецк»

- от _______.2017  № ______

НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования «Город Донецк»

(Основная часть.  Расчетные показатели.

Правила и область применения расчетных показателей)

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Донецк» (далее – Нормативы) содержат минимальные расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Город Донецк» (далее- город Донецк). Расчетные показатели применимы ко всей территории города Донецка и устанавливаются в соответствии с таблицами Основной части настоящих Нормативов.

Раздел I. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Глава 1. Общие расчетные показатели планировочной организации

территории города Донецка

Статья 1. Показатели численности населения

Таблица  1

| Численность населения, тыс. чел |  |
| --- | --- |
| 2006 год | 2025 год (расчётный срок) |
| 53 000 | 50 000 |

### По численности населения муниципальное образование «Город Донецк» относится к группе средних городов в соответствии с Таблицей 7 главы 1 части 2 Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области утвержденных постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.08.2016  № 9.

Статья 2. Плотность населения на территории микрорайона, чел/га,

по расчетным периодам

Таблица  2

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, чел/га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 м2/чел | 30 м2/чел | 35 м2/чел | 40 м2/чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| высокая | 440 | 260 | 226 | 198 |
| средняя | 370 | 218 | 190 | 167 |
| низкая | 220 | 130 | 113 | 100 |

Статья 3. Показатели в сфере жилищного обеспечения

Таблица  3

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| обеспеченность общей жилой площадью жилых домов социального назначения | м2/чел | 18 |
| обеспеченность общей жилой площадью при новом строительстве на свободных территориях | м2/чел | 35 |
| обеспеченность общей жилой площадью при реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения во всех планировочных районах | м2/чел | 30-45 |

Статья 4. Расчетные показатели в отношении структурной

организации и плотности жилых кварталов

Таблица  4

| Нормативы градостроительного проектирования | Средняя этажность жилых домов | Квартал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный показатель территории микрорайона (м2/чел) | Плотность застройки жилыми домами, не более (м2/га) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| для новых жилых районов (при жилищной обеспеченности – 35 м2/чел.) | 2 | Не менее 28,5 | 3000 |
|  | 3 |  | 3500 |
|  | 4 |  | 5000 |
|  | 5 |  | 6000 |
|  | 6 |  | 7000 |
|  | 7 |  | 8000 |
|  | 8 |  | 9000 |
|  | 9 |  | 10500 |
| для всех планировочных районов, включающих застроенные территории (при жилищной обеспеченности - 30 м2/чел) | 4 | 29,1 | 10000 |
|  | 5 | 25,5 | 10500 |
|  | 6 | 24,3 | 11000 |
|  | 7 | 23,4 | 11500 |
|  | 8 | 22,5 | 12000 |
|  | 9 | 21,3 | 13000 |
| для всех планировочных районов, включающих застроенные территории (при жилищной обеспеченности - 40 м2/чел.) | 4 | 28,1 | 11200 |
|  | 5 | 24,5 | 16000 |
|  | 6 | 23,3 | 16800 |
|  | 7 | 22,5 | 17500 |
|  | 8 | 21,3 | 18400 |
|  | 9 | 20,0 | 19800 |

Примечания:

1. Границы расчетной территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей.

2. В расчетную территорию микрорайона (квартала) следует включать все площади земельных участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, а также площадь помещений для хранения автомашин, расположенных в подземных и надземных этажах зданий и сооружений, и площадь открытых этажей и пространств (кровли, террасы), размещенных в пределах площади застройки объекта и используемых для размещения элементов благоустройства и озеленения.

3. При расчете плотности жилого фонда площадь жилого фонда принимается как общая площадь квартир, которую следует определять как сумму площадей их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0.

4. При проектировании объектов строительства и реконструкции в зонах планировочных ограничений указанные градостроительные нормативы применяются с учетом нормативных требований и ограничений.

5. При застройке микрорайона (квартала) жилыми домами различной этажности показатель средней этажности определяется как отношение суммы произведений площади каждого жилого дома на его этажность к суммарной площади всех жилых домов.

Глава 2. Расчетные показатели в сфере социального и культурно-

бытового обеспечения

Статья 5. Объекты образования

Таблица  5

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Размер земельного участка, м2/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед.изм.: мест/тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| Общего типа | 65 мест | Радиус пешеходной доступности: при застройке от 4 этажей и выше – 300м; при застройке от 1до 3 этажей – 500 м* | 35 м2 на 1ребенка Размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены: на 40 % |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |
| Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии | 112 мест | 1-4 классы – 500 м* 5-11 классы – 750 м | До 600 учащихся - 50 м2 на 1 учащегося. От 600 до 800 учащихся - 40 м2 на 1 учащегося. от 800 до 1100учащихся - 33 м2 на 1учащегося. от 1100 до 1500 учащихся – 21 м2 на 1учащегося. Размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены на 35% |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |
| Дворцы (дома) творчества школьников | 4 места | Радиус пешеходной доступности 30 минут | Не нормируется |
| Детско-юношеские спортивные школы | 3 места | Радиус пешеходной доступности 30 минут | Не нормируется |
| Детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | 4 места | Радиус пешеходной доступности 30 минут | Не нормируется |

*Пути подходов учащихся к детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Статья 6. Объекты здравоохранения и социальной защиты

Таблица  6

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Размер земельного участка, м2/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед.изм./тыс.жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Круглосуточные стационары* | 13 коек | Радиус транспортной доступности: 30 мин. | 300 м2 на 1 койку |
| Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 18 посещений в смену | 1000 м | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |
| Станции (подстанции) скорой помощи | 0,1 объект | Радиус доступности – 15 мин. на специальном автомобиле | для подстанций скорой помощи на 1 автомобиль требуется земельный участок 0,05 га, но не менее 0,1 га. |
| аптеки | 0,1 | Радиус пешеходной доступности: 800 м | Возможно размещение как в лечебных заведениях, так и во встроенно- пристроенных помещениях |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 3,5 | Не нормируется | Не нормируется |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | 2,0 | Не нормируется | Не нормируется |
| Социально- реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,1 | Не нормируется | Не нормируется |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | одно учреждение на 1000 детей с ограниченными возможностями, проживающих в городе** | Не нормируется | Не нормируется |
| Организации социального обслуживания, предоставляющие услуги на дому | 0,3 | Радиус доступности 1500 м | Не нормируется |
| Организации социального обслуживания, предоставляющие услуги в полустационарной форме | 0,2 | Радиус доступности 500 м | Не нормируется |

*1. Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,85 койки на 1000 жителей (в расчете на женщин в возрасте 15 - 49 лет).

2. Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5.

** В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Российской

Федерации от 14. 1999 года № 249  Примерное положение о реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными  возможностями

Статья 7. Объекты физической культуры и массового спорта

Таблица  7

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Размер земельного участка, м2/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т.д.) | 1949,4 м2 | Радиус транспортной доступности: 30 мин. | По заданию на проектирование* |
| Спортивные залы, в том числе: | 350 м2 площади пола зала | Радиус транспортной доступности: 30 мин. | По заданию на проектирование* |
| общего пользования; | 80 м2 площади пола зала | Радиус транспортной доступности: 30 мин. | По заданию на проектирование* |
| специализированные | 220 м2 площади пола зала | Радиус транспортной доступности: 30 мин. | По заданию на проектирование* |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий | 80 м2 общей площади | 500 м | По заданию на проектирование* |
| Детско-юношеские спортивные школы | 10 м2 площади пола зала | Радиус транспортной доступности: 30 мин. | По заданию на проектирование* |
| Бассейны общего пользования | 20 м2 зеркала воды | Радиус транспортной доступности: 30 мин. | По заданию на проектирование |

* Расчет - в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций».

Статья 8. Объекты культуры и искусства

Таблица  8

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Размер земельного участка, м2/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 60 м2 общей площади | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин.м | По заданию на проектирование |
| Культурно-досуговые учреждения клубного типа | 0,2 объекта | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Общедоступные универсальные библиотеки | 1 объект | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Детские библиотеки | 1 объект | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Краеведческие музеи | 1 объект | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Тематические музеи | 1 объект | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Выставочные залы, галереи | По заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Театры | 0,5 объекта | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Цирковые площадки | 1 объект | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Кинотеатры | 0,02 объекта | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |
| Парки культуры и отдыха | 0,03 объекта | Радиус транспортной доступности: 30-40 мин. | По заданию на проектирование |

Статья 9. Объекты, необходимые для организации ритуальных

услуг, и места захоронения

Таблица  9

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Кладбища традиционного захоронения* | 0,24 га | Не нормируется |
| Кладбища урновых захоронений после кремации | 0,02 га | Не нормируется |

*Размещение кладбища площадью более 40 га не допускается.

Статья    Объекты торговли и общественного питания

Таблица  10

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Размер земельного участка, м2/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Торговые объекты, в том числе: | 280 м2 | Радиус пешеходной доступности: 500 м | не нормируется |
| - продовольственных товаров | 100 м2 | Радиус пешеходной доступности: 500 м | не нормируется |
| - непродовольственных товаров | 180 м2 | не нормируется | не нормируется |
| Рыночные комплексы розничной торговли | 24 м2 | Радиус пешеходной доступности: 500 м | 14 м2 на 1 м2 торговой площади |
| Объекты общественного питания | 40 мест | Радиус пешеходной доступности: 500 м | 0,3 га на 100 мест |

Статья 11. Объекты бытового обслуживания

Таблица  11

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Размер земельного участка, м2/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./тыс.жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты бытового обслуживания | 5 рабочих мест | 500 м | по заданию на проектирование |
| Прачечные | 120 кг белья в смену | 500-800 м | по заданию на проектирование |
| Химчистки | 11,4 кг вещей в смену | 500-800 м | по заданию на проектирование |
| Банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны | 5 помывочных мест | 800 м | по заданию на проектирование |
| Общественные туалеты | 1 прибор* | 500-800 м | по заданию на проектирование |

* на объектах транспортной инфраструктуры (станциях, пристанях, аэропортах, вокзалах,

привокзальных площадях) – 2 прибора.

Глава 3. Показатели, устанавливаемые для объектов местного

значения в области рекреации и туризма

Таблица  12

| наименование объекта | единица измерения | значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Озелененные территории общего пользования общегородского значения | м2/чел. | 10 |
| Насаждения жилых районов и кварталов | м2/чел. | 6 |
| Площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения от общего баланса территории: | % |  |
| - Зеленые насаждения |  | 75 |
| - Аллеи и дороги |  | 15 |
| - Площадки |  | 12 |
| - Сооружения |  | 7 |

Статья 12.  Объекты, необходимые для создания условий

развития  туризма

Таблица  13

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./тыс. жителей | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений | По заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности: 30 мин. |
| Дома отдыха, пансионаты | 0,8 места | Радиус транспортной доступности: 30 мин. |
| Дома отдыха, пансионаты для семей с детьми | 0,01 места | Радиус транспортной доступности: 30 мин. |
| Детские лагеря для детей дошкольного и школьного возраста | 0,05 места | Радиус транспортной доступности: 30 мин. |
| Базы отдыха, туристические базы (в том числе с детьми) | По заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности: 30 мин. |
| Туристические гостиницы | 5 мест | Радиус транспортной доступности: 30 мин. |
| Мотели | 2 места | Радиус транспортной доступности: 30 мин. |
| Кемпинги | 5 мест | Радиус транспортной доступности: 30 мин. |
| Объекты общественного питания: кафе, закусочные; столовые; рестораны | 28 мест 40 мест 12 мест | Радиус пешеходной доступности: 500 м-800 м |
| Пляжи общего пользования: | 0,8 га | Не нормируется |

Глава 4. Расчетные показатели в сфере транспортно-дорожной,

улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского

общественного транспорта

Статья 13. Классификация улиц и дорог.

Основное назначение улиц и дорог

Таблица  14

| Категория дорог и улиц городов |  | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД) |  | Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| 1 |  | 2 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД) |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (УТП) |  | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (УПТ) |  | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке (УЖ) | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
|  | Улицы и дороги в научно- производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
|  | Парковые дороги (ДПар) | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды (Пр) |  | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Пешеходные улицы и дороги (УПш) |  | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Велосипедные дорожки (ДВ) |  | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам |

П р и м е ч а н и я :

Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно- планировочного построения общегородского центра.

В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движений.

Статья 14. Категории и параметры улично-дорожной сети

Таблица  15

| Категория | Расчетная скорость движения, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| ДРД | 80 |  |
| УНД | 100 |  |
| УРД | 80 |  |
| УТП | 70 |  |
| УПТ | 50 |  |
| УЖ | 30-40* |  |
| УПр | (50) |  |
| ДПар | 40 |  |
| Пр основные | 40 |  |
| Пр второстепенные | 30 |  |
| ДВ обособленные | 20 |  |
| ДВ изолированные | 30 |  |
|  | *Большее значение расчетной скорости движения принимать при трехполосной улице. |  |
| Категория | Ширина полосы движения, м |  |
| ДРД | 3,5 |  |
| УНД | 3,75 |  |
| УРД | 3,5 |  |
| УТП | 3,5 |  |
| УПТ | 4,0 |  |
| УЖ | 3,0 |  |
| УПр | 3,5 |  |
| ДПар | 3,0 |  |
| Пр основные | 2,75 |  |
| Пр второстепенные | 3,5-5,5 |  |
| УПш основные | 1,0 |  |
| УПш второстепенные | 0,75 |  |
| ДВ | 1,5 |  |
| * Большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м. |  |  |
| Категория | Число полос движения |  |
| ДРД | 2-6 |  |
| УНД | 4-8 |  |
| УРД | 4-8 |  |
| УТП | 2-4 |  |
| УПТ | 2-4 |  |
| УЖ | 2-3 |  |
| 1 | 2 |  |
| УПр | 2-4 |  |
| ДПар | 2 |  |
| Пр основные | 2 |  |
| Пр второстепенные | 1-2 |  |
| УПш основные | по расчёту |  |
| УПш второстепенные | по расчёту |  |
| ДВ обособленные | 1-2 |  |
| ДВ изолированные | 2-4 |  |
| Категория | Наименьший радиус кривых в плане, м |  |
| ДРД | 400 |  |
| УНД | 500 |  |
| УРД | 400 |  |
| УТП | 250 |  |
| УПТ | 125 |  |
| УЖ | (50)-90* |  |
| УПр | 90 |  |
| ДПар | 75 |  |
| Пр основные | 50 |  |
| Пр второстепенные | 25 |  |
| ДВ обособленные | 30 |  |
| ДВ изолированные | 50 |  |
|  | *Большее значение наименьшего радиуса кривых в плане принимать при трехполосной улице. |  |
| Категория | Наибольший продольный уклон, ‰ |  |
| ДРД | 50 |  |
| УНД | 40 |  |
| УРД | 50 |  |
| УТП | 60 |  |
| УПТ | 40 |  |
| УЖ | 80 |  |
| УПр | 60 |  |
| ДПар | 80 |  |
| Пр основные | 70 |  |
| Пр второстепенные | 80 |  |
| УПш основные | 40 |  |
| УПш второстепенные | 60 |  |
| ДВ обособленные | 40 |  |
| ДВ изолированные | 30 |  |
| Категория | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м |  |
| 1 | 2 |  |
| ДРД | 50-75 |  |
| УНД | 40-80 |  |
| УРД | 40-100 |  |
| УТП | 40-100 |  |
| УПТ |  |  |
| УЖ | 15-25 |  |
| УПр |  |  |
| Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м |  |  |
| магистральные улицы непрерывного движения | 0,75 |  |
| магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения | 0,5 |  |
| В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,50 м. |  |  |
| Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м |  |  |
| Категория | Радиус закругления проезжей части, м |  |
|  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
| магистральные улицы и дороги | не менее 8,0 | не менее 6,0 |
| улицы местного значения | не менее 5,0 | 5,0 |
| проезды | не менее 5,0 | 5,0 |
| Ширина боковых проездов, м |  |  |
| при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей |  | не менее 7 |
| при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении |  | 7,5 |
| при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях |  | 10,5 |

| Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 |  |  |  |  |
| Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин |  |  |  |  |
| Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, м | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) |  |  | не менее 35 |  |
|  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности |  |  | не менее 30 |  |
|  | от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности |  |  | не менее 20 |  |
|  | Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается |  |  |  |  |
| Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории |  |  | 200-300 м в одном уровне |  |
|  | на магистральных дорогах скоростного движения |  |  | 400-800 м в одном уровне |  |
|  | на магистральных дорогах непрерывного движения |  |  | 300-400 м в одном уровне |  |
| Общественный пассажирский транспорт |  |  |  |  |  |
| Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона | 4 |  |  |  |  |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |  |  |  |  |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/км² | 1,5 -2,5 *показатель 4,5 принимается в центральных районах города |  |  |  |  |
| Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | 400-600 |  |  |  |  |
| Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м | 4 |  |  |  |  |
| Размещение остановочных площадок автобусов | - за перекрестками |  |  | не менее 25 м до стоп-линии |  |
|  | - перед перекрестками |  |  | не менее 40 м до стоп-линии |  |
|  | - за наземными пешеходными переходами |  |  | не менее 5 м |  |
| Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м |  |  |  |  |
| Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | равна ширине основных полос проезжей части |  |  |  |  |
| Ширина отстойно-разворотной площадки, м | не менее 30 |  |  |  |  |
| Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 |  |  |  |  |
| Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | - 100 |  |  |  | 2,3 |
|  | - 200 |  |  |  | 3,5 |
|  | - 300 |  |  |  | 4,5 |
|  | - 500 |  |  |  | 6,5 |
| Вместимость автостанции, чел. | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  |  |  | 10 |
|  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  |  |  | 25 |
|  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  |  |  | 50 |
|  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  |  |  | 75 |
| Количество постов (посадки / высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  |  |  | 2 (1/1) |
|  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  |  |  | 3 (2/1) |
|  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  |  |  | 3 (2/1) |
|  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  |  |  | 5 (3/2) |
| Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га |  | 0,13 |  |  |  |
| Протяженность участков автомобильных дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным строительным управлением, км |  | категория I | 120 – 150 |  |  |
|  |  | категория II | 150 - 200 |  |  |
|  |  | категория III | 200 - 250 |  |  |
|  |  | категория IV | 250 - 300 |  |  |
|  |  | категория V | 300 - 400 |  |  |
| Протяженность участков дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным пунктом, км |  | 30 – 70 |  |  |  |
| Минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га |  | 0.7 |  |  |  |

Статья 15. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально

допустимого уровня территориальной доступности стоянок для

временного хранения легковых автомобилей и объектов обслуживания

Таблица  16

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, машино-мест | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Учреждения управления, кредитно- финансовые и юридические учреждения федерального, регионального значения | на 100 работающих: 34 | 250 м |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | на 100 работающих: 12 | 250 м |
| Офисные, административные здания, научные и проектные организации | на 100 работающих: 25 | 250 м |
| Промышленные предприятия | на 100 работающих в двух смежных сменах: 17 | 250 м |
| Объекты общего (дошкольного, начального, среднего) образования | по заданию на проектирование | 150м |
| Объекты среднего и высшего профессионального образования | на 100 работающих: 25 | 250 м |
|  | на 100 учащихся: 25 | 250 м |
| Больницы, диспансеры, родильные дома и другие стационары | на 100 коек –10 | 250 м |
| Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи, станции скорой помощи | на 10 тыс. жителей – 1 автомобиль скорой помощи | не нормируется |
| Поликлиники, амбулатории | на 100 посещений – 3 | 250 м |
| Предприятия бытового обслуживания | на 100 единовременных посетителей и персонал: 17 | 250 м |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | на 100 мест: 5 | 400 м |
| Плавательные бассейны | на 100 мест: 8 | 400 м |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | на 100 мест или единовременных посетителей: 25 | 400 м |
| Парки культуры и отдыха | на 100 единовременных посетителей: 12 | 400 м |
| Объекты торговли с площадью торговых залов более 200 м2 | на 100 м2 торговой площади: 12 | 150 м |
| Объекты торговли с площадью торговых залов менее 200 м2 | по заданию на проектирование | 250 м |
| Рынки | на 50 торговых мест: 42 | 150 м |
| Объекты общественного питания | на 100 мест: 25 | для объектов общегородского значения –150 м, для остальных – 250 м |
| гостиницы | на 100 мест: 25 | 250 м |
| Вокзалы всех видов транспорта | на 100 пассажиров в час «пик»: 25 | 150 м |
| Культовые здания и сооружения | на 100 мест: 6 | 250 м |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | на 100 единовременных посетителей: 34 | 400 м |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, охотничьи, рыболовные и др.) | на 100 единовременных посетителей: 25 | 400 м |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала: 8 | 400 м |
| Мотели и кемпинги | по заданию на проектирование | 250 м |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания в зонах отдыха | на 100 мест или единовременных посетителей и персонала: 17 | 250 м |

П р и м е ч а н и я :

1. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом

суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по

каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

2. В населенных пунктах – центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и

легковых автомобилей, принадлежащих туристам, на расстоянии не более 500 м от объектов туристского осмотра (с учетом обеспечения удобных подходов к объектам осмотра и сохранения целостного характера окружающей среды).

Статья 16. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально

допустимого уровня территориальной доступности объектов

для хранения и обслуживания транспортных средств

Таблица  17

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспечен-ности, машино-мест | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Места организованного (постоянного) хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам | 400 машино-мест | Радиус пешеходной доступности 800 м* |
| Территория, необходимая для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам | 9000 м2 – 11500 м2 | Радиус пешеходной доступности 800 м* |
| Места временного хранения легковых автомобилей | 300 машино-мест | Радиус пешеходной доступности 100 м* |
| Места организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка | 20 машино-мест | не нормируется |
| 1 | 2 | 3 |
| Станции технического обслуживания, моечные пункты | 1 пост на 200 автомобилей | не нормируется |
| Автозаправочные станции | 1 колонка на 1200 автомобилей | не нормируется |

* - В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой допускается увеличивать до 1500 м. Для гаражей боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам, не менее 10% мест (но не менее одного места) для специальных автотранспортных средств инвалидов радиус пешеходной доступности не должен превышать 200 м от входов в жилые дома.

Глава 5. Предельные значения расчетных показателей,

устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики

и инженерной инфраструктуры

Статья 17. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности по электроснабжению

Таблица 18

| Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел. | Предельные значения расчетных показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности * |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |
| 27,4 | 0,5 | 0,6 | Не нормируется |

* Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов.

П р и м е ч а н и я :

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6;

- для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки.

6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др.

Статья 18. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности по теплоснабжению

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по Таблице 19.

Таблица  19

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Предельные значения расчетных показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальные размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | на твердом топливе | на газомазут-ном топливе. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 5 | 0,7 | 0,7 | Не нормируется |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 | Не нормируется |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 | Не нормируется |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 | Не нормируется |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 | Не нормируется |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 | Не нормируется |

Статья 19. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности удельного

водопотребления

Таблица  20

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки |  | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности, л/сут. на 1 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Объекты водоснаб- жения | Застройка многоквартирными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн | 125 | Не норми-руется |
|  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 160 | Не норми-руется |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 220 | Не норми-руется |
|  | Застройка индивидуаль- ными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн | 160 | Не норми-руется |
|  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 230 | Не норми-руется |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 280 | Не норми-руется |
|  | Без централизованного водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок |  | 50 | Не норми-руется |

* Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного

человека среднесуточное (за год).

Статья 20. Предельные  значения  расчетных  показателей  минимально

допустимого  уровня  обеспеченности  удельного  водоотведения

Таблица  21

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности, л/сут. на 1 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоот-ведения | Застройка многоквартирными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн | 125 | Не норми-руется |
|  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 160 |  |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 220 |  |
|  | Застройка индивидуаль- ными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн | 160 |  |
|  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 230 | Не норми-руется |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 280 |  |

Статья 21. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения

Таблица  22

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности, л/сут. на 1 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты газоснабжения | Централизованное горячее водоснабжение | 120 м3/год на 1 чел. | Не нормируется |
|  | Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 м3/год на 1 чел. |  |
|  | Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 м3/год на 1 чел. |  |

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000

ккал/м3))

Глава 6. Показатели в сфере инженерной подготовки

и защиты территорий города

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать согласно СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85  и  СП 58.13330.2012  Гидротехнические сооружения. Основные положения  Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с Изменением N 1).

Средние коэффициенты стока

Таблица  23

| Функциональная зона | Коэффициент стока |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общественно-деловая зона | 0,9 |
| Жилая зона (с преобладанием многоэтажной жилой застройки) | 0,6 |
| Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки) | 0,4 |

1. Площадь скверов, бульваров, садов, парков и лесопарков при определении средних коэффициентов стока исключается из соответствующих видов жилых территорий.

2. Коэффициент стока принимается: для скверов, бульваров, а также садов и парков с большой площадью дорожек и площадок - 0,25; для садов, парков и лесопарков с большими массивами древесных насаждений - 0,1.

Глава 7. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды

Статья 22. Разрешенные параметры допустимых уровней  воздействия  на человека  и  условия  проживания.

Таблица  24

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны: Индивидуальная жилая застройка Среднеэтажная и многоэтажная застройка | 55 55 | 0,8 ПДК 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях. Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Общественно- деловые зоны | 60 | то же | то же | то же |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Зоны сельско-хозяйственного использования | 70 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |

Статья 23. Требования по уровням шума в жилых и общественных

зданиях, а также на прилегающих территориях

таблица 25

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч |  | Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА | Максимальный уровень звука LAмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Рабочие помещения административно- управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ |  |  | 60 | 70 |
| 2. Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ |  |  | 65 | 75 |
| 3. Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону |  |  | 75 | 90 |
| 4. Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1 - 3) |  |  | 80 | 95 |
| 5. Палаты больниц и санаториев | 7.00 -23.00 |  | 35 | 50 |
|  | 23.00-7.00 |  | 25 | 40 |
| 6. Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев |  |  | 35 | 50 |
| 7. Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания |  |  | 40 | 55 |
| 8. Жилые комнаты квартир |  |  |  |  |
| в домах категории А | 7.00 -23.00 |  | 35 | 50 |
|  | 23.00-7.00 |  | 25 | 40 |
| в домах категорий Б и В | 7.00 -23.00 |  | 40 | 55 |
|  | 23.00-7.00 |  | 30 | 45 |
| 9. Жилые комнаты общежитий | 7.00 -23.00 |  | 45 | 60 |
|  | 23.00-7.00 |  | 35 | 50 |
| Номера гостиниц: |  |  |  |  |
| четыре и пять звезд | 7.00 -23.00 |  | 35 | 50 |
|  | 23.00-7.00 |  | 25 | 40 |
| три звезды | 7.00 -23.00 |  | 40 | 55 |
|  | 23.00-7.00 |  | 30 | 45 |
| менее трех звезд | 7.00 -23.00 |  | 45 | 60 |
|  | 23.00-7.00 |  | 35 | 50 |
| 11. Жилые помещения домов отдыха, 40 55 пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ- интернатов | 7.00 -23.00 |  | 40 | 55 |
|  | 23.00-7.00 |  | 30 | 45 |
| Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций: |  |  |  |  |
| категории А | - | 45 |  | 60 |
| категорий Б и В |  | 50 |  | 65 |
| 13. Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров: |  |  |  |  |
| категории А | - | 50 |  | 60 |
| категорий Б и В |  | 55 |  | 65 |
| 14. Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы | - | 60 |  | 70 |
| 15. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00-23.00 | 50 |  | 65 |
|  | 23.00-7.00 | 40 |  | 55 |
| 16. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам- интернатам для престарелых и инвалидов |  | 55 |  | 70 |
|  |  | 45 |  | 60 |
| 17. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов |  | 55 |  | 70 |

Статья 24. Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитного поля.

Таблица  26

| Диапазон частот | 30 – 300 кГц | 0,3 – 3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3* | 10х25 ** |

* Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108; 174-230 МГц).

** Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования

П р и м е ч а н и я :

1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

Статья 25. Предельные значения расчетных показателей, минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таблица  27

| Полигоны бытовых отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов | Размер земельного участка полигона, предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов | 0,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,05 |  |
|  |  | Мусороперегрузочные станции | 0,4 |  |
|  |  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |  |
| Предприятия по переработке промышленных, строительных отходов | Плотность застройки предприятия, % | не менее 30 |  |  |
| Предприятия мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилакти-ческих и оздоровительных организаций |  | не менее 1000 |
| Предприятия мощностью менее 100 тыс. т отходов в год |  |  |  | не менее 500 |
| Участки захоронения токсичных промышленных отходов | Размер земельного участка, м2 | не регламентируется |  |  |
|  | Мощность, тыс. тонн | Определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года |  |  |
|  | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) |  | 1000 |
|  |  | до автомобильных, железных дорог |  | 300 |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, м2 | Не менее 600 |  |  |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) |  | 1000 |
|  |  | до автомобильных, железных дорог |  | 300 |
|  |  | до скотопрогонов и пастбищ |  | 200 |
| Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) |  | 1000 |

Глава 8. Предельные значения расчетных показателей, минимально

допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов

местного значения в области предупреждения и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица  28

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Система оповещения РСЧС* | В составе систем радиотрансляции либо в рамках строительства общественных и культурно- бытовых объектов | Не нормируется |
| Здания административные, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др. | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | 1000 мест на 1000 человек населения, оставшегося после эвакуации | Радиус пешеходной доступности - 500 м |
| Пункт охраны общественного порядка | По заданию на проектирование | Радиус пешеходной доступности 800 м |
| Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) | 1 объект на 400 м береговой линии в местах отдыханаселения | Радиус пешеходной доступности - 400 м |
| Берегозащитные сооружения | 100% береговой линии, требующей защиты | Не нормируется |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100% территории, требующей защиты | Не нормируется |
| Объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны | 2 объекта на 12 автомобилей | Не нормируется |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения | по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 | Не нормируется |
| Подразделения пожарной охраны | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 | Не нормируется |

* Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномоментным нахождением там более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях – на каждом этаже).

Глава 9. Доступность жилых объектов и объектов социальной

инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Статья 26. Предельные значения расчетных показателей, минимально допустимого уровня обеспеченности для инвалидов и маломобильных групп населения.

1. При планировке и застройке территории необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида принимать в соответствии с Таблицей 29.

Таблица  29

| Наименование объектов | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | % мест от общего количества парковочных мест | 10 |
| На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | % мест от общего количества парковочных мест | 10 |
| На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | % мест от общего количества парковочных мест | 20 |

Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более 100 м.  Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-место) – 21 м2.

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) 3,5 м.

Раздел  II.  ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города, установленные в Нормативах применяются при подготовке Генерального плана города, документации по планировке территории, Правил землепользования и застройки.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные Нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ростовской области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленных Нормативами, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные Нормативами, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ростовской области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных Нормативами, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Управляющий делами

Донецкой городской Думы                                       _________________________