- Приложение № 1

- к решению Донецкой городской Думы

- от _______.2017  № ______

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования

«Город Донецк»

г. Донецк

2017 г.

- Оглавление

| - № - п/п | - Наименование | - Страницы |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Введение | - 3 |
| - 2 | ### Содержание нормативов градостроительного проектирования | - 3 |
| - 3 | ### Функционально планировочная организация территории города Донецка | - 3 – 5 |
| - 4 | Территориальные зоны, установленные правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Донецк» | - 5 – 7 |
| - 5 | - Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для муниципального образования «Город Донецк» | - 7-8 |
| - 6 | Общие положения о планировке территорий | - 8 |
| - 7 | - Зоны жилой застройки | - 9 – 17 |
| - 8 | - Расчет нормативного размера земельного участка при размещении жилых домов | - 17– 21 |
| - 9 | ## Общественно-деловые зоны | - 21-22 |
| - 10 | - Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания | - 22 – 23 |
| - 11 | - Образовательные учреждения | - 23 – 26 |
| - 12 | - Сооружения физкультуры и спорта | - 27 – 29 |
| - 13 | - Учреждения культуры | - 29 – 31 |
| - 14 | - Предприятия торговли, общественного питания и бытового - обслуживания | - 32 – 35 |
| - 15 | - Административные и общественные учреждения, гостиницы | - 35-36 |
| - 16 | ## Учреждения здравоохранения, социального обеспечения | - 36 – 44 |
| - 17 | ## Размещение объектов похоронного обслуживания | - 44-45 |
| - 18 | ## Расчетный показатель дорожно-транспортной и улично-дорожной сети и ее элементов, системы общественного транспорта | - 45 – 54 |
| - 19 | Минимальные расчетные показатели организации системы общественного пассажирского транспорта | - 54 – 59 |
| - 20 | Расчетный показатель системы инженерно-технического обеспечения населения | - 59 – 69 |
| - 21 | Расчетные показатели обеспечения населения рекреационными территориями | - 69 – 73 |
| - 22 | ## Расчетные показатели организации производственных и производственно-коммерческих территорий | - 73 – 76 |
| - 23 | ## Расчетные показатели максимально допустимой территориальной доступности объектов местного значения | - 76 – 78 |
| - 24 | ## Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для маломобильных групп населения | - 78 – 81 |

# 1. Введение

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации относится к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Донецк» (далее – местные нормативы градостроительного проектирования) и внесение в них изменений утверждаются Донецкой городской Думой.

2. Содержание нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с положениями статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

основную часть;

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части.

Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования включает расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

При определении состава расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в местных нормативах градостроительного проектирования руководствовались полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, установленными законодательством Российской Федерации.

В состав материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, включены:

результаты анализа территориального устройства и социально-экономических условий развития города, влияющие на установление расчетных показателей;

исходные данные (в том числе нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования).

В состав правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, включены:

область применения местных нормативов градостроительного проектирования, включая сведения о видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением нормативов градостроительного проектирования;

правила применения местных нормативов градостроительного проектирования, включая состав нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории муниципального образования.

- 3. Функционально планировочная организация

- территории города Донецка

- Генеральным планом городского округа муниципального образования «Город  Донецк»  на 2008-2025 годы (далее – Генеральный план) предусмотрены  следующие  функциональные зоны в границах города.

### Жилые зоны

### Жилые зоны доминируют в структуре селитебных территорий города Донецка и Генеральным планом  предусмотрено дробление жилых зон на четыре вида.

Зона индивидуальной жилой застройки

Зона включает в себя территории, занятые существующей и проектируемой застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, занятыми садами, огородами, хозяйственными постройками, гаражами, площадками для стоянки автомобилей, банями, саунами и т.п. 	Зона включает в себя вновь освоенные и застроенные территории, частично – территории реконструкции. наиболее, сочетающий в себе все достоинства комфортного городского жилья и преимущества индивидуальной жилой застройки – маленький приусадебный участок, гараж, собственный вход.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

В структуре данной жилой зоны преобладают двух-трёхэтажные жилые дома секционного типа. Определяющим фактором для отнесения к данной зоне явилось наличие жилых домов, предназначенных для размещения нескольких квартир, объединённых общедомовыми коммуникациями – коридором или лестничной клеткой. Такие дома имеют обязательно двор общего пользования, т.е. формируют пространственную среду, отличную от индивидуальной жилой застройки. Высокоплотная малоэтажная застройка рассматривается как перспективный вид городской застройки для города Донецка.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотная застройка)

Выделена на территориях, занимаемых преимущественно четырёх-пятиэтажными жилыми домами, с отдельными доминантами девятиэтажных жилых домов с сопутствующими видами функционального использования.

### Общественные зоны

### Зона общественно-деловой застройки   зона делового, общественного и коммерческого назначения

Зона выделена на месте существующего и формируемого общегородского центра, включают в себя территории административного центра города Донецка, центров планировочных районов, территории, преимущественно занимаемые офисами, банками, гостиницами, культурно-развлекательными объектами, кинотеатрами, клубами, зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, магазинами.

Зона многофункциональной застройки вдоль магистралей     Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Зона фактически является продолжением общественно-деловой зоны и формируется на основе существующей и проектируемой жилой застройки, прилегающей к магистралям городского значения.    В комплексе с существующими зонами общественно-делового центра   зона многофункциональной застройки образует линейный центр, вытянутый вдоль улицы Харьковской и проспекта Ленина, и поддерживает, таким образом, общую систему городского центра.

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности

Зона коммерческих и торговых объектов.

Именно эта зона будет в числе наиболее активно развивающихся общественных зон (среди коммерческо-торговых зон центральный городской рынок, зона по улице Харьковской и другие).

Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения

Зона выделена на участках, занятых соответствующими объектами. Развитие их предполагается в основном за счёт площадок, выделяемых под размещение объектов здравоохранения и соцобеспечения регионального значения.

Зона объектов образования

Зона выделена на участках, занятых соответствующими объектами системы образования.

Промышленные  зоны.

Промышленные территории сводятся в шесть крупных производственно-коммерческих зон (ПКЗ), выделенных как по условиям перспективного развития промышленности в городе, так и по сложившимся связям существующих предприятий.

### Рекреационные зоны:

зона парков, скверов, бульваров;

зона объектов физкультуры и спорта;

зона городских лесов.

### Зоны сельскохозяйственного использования:

зона сельскохозяйственных угодий и сельскохозяйственного производства;

Прочие функциональные зоны:

- зоны инженерной инфраструктуры;

- транспортные территории;

- специальные и режимные территории:

- кладбища;

- зелёные насаждения специального назначения (в т.ч. находящиеся в зоне внешнего транспорта);

- территории размещения отходов производства и потребления:

- полигоны твердых бытовых отходов;

- зоны размещения отходов угледобывающего производства (в т.ч. выделенные в составе других зон).

- 4 . Территориальные зоны, установленные правилами землепользования и застройки

- муниципального образования «Город Донецк»

- Для целей регулирования застройки правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Донецк» установлены следующие территориальные зоны:

Зона жилой застройки первого типа (Ж-1).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно индивидуальными жилыми домами и сопутствующими видами использования  – объектами социально-культурного и бытового назначения.

Зона жилой застройки второго типа (Ж-3).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами и сопутствующими видами использования  – объектами социально-культурного и бытового назначения.

Зона жилой застройки второго типа (Ж-4).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами и сопутствующими видами использования  – объектами социально-культурного и бытового назначения.

Зона жилой застройки второго типа (Ж-5).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами и сопутствующими видами использования  – объектами социально-культурного и бытового назначения.

Зона многофункциональной застройки (ОЖ).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке объектами общественно-делового, социального, культурно-бытового назна-чения и жилой застройки, а также сопутствующими видами использования.

Зона общественно-делового назначения (ОД).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства  на территориях застроенных, либо подлежащих за-стройке преимущественно объектами делового, административного и общественного на-значения.

Зона размещения объектов социального назначения (ОС)

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих за-стройке преимущественно объектами социального назначения (здравоохранения, образо-вания, культуры, физкультуры и спорта)

Производственно-коммерческая зона (ПК).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих за-стройке промышленными, коммунальными, складскими объектами с размером санитар-но-защитной зоны не более 100м, а также объектами коммерческого назначения, разме-щение которых не рекомендуется в иных зонах.

Производственная зона  (ПЗ).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих за-стройке промышленными, коммунальными, складскими объектами с размером санитарно-защитной зоны 50м и более.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях занятых сооружениями инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе и линейными объектами.

Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях, занятых сельскохозяйственными угодьями и занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенными для ведения сельского хозяйства.

Зона дачного хозяйства и садоводства (СХ-2).

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях занятых, либо подлежащих занятию объектами, предназначенными для ведения дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

Зона природных ландшафтов, неудобий, городских лесов (Р-1).

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях городских лесов, природных ландшафтов и неудобий.

Зона парков (Р-2).

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельнос-ти на территориях, прилегающих к городским паркам и не отнесённых к территориям об-щего пользования.

Зона скверов (Р-3).

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, прилегающих к скверам и не отнесённых к территориям общего поль-зования.

Зона размещения объектов отдыха, физкультуры и спорта (Р-4).

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельнос-ти на территориях, занятых крупными спортивными сооружениями плоскостного типа, объектами, предназначенными для отдыха, туризма.

Зона размещения объектов захоронения (С-1)

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельнос-ти на территориях, предназначенных для размещения кладбищ, крематориев.

Зона размещения отходов производства и потребления (С-2

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельнос-ти на территориях, предназначенных для размещения отходов производства и потребле-ния, и горных отвалов.

Зона военных и иных режимных объектов (С-3).

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, используемых для обеспечения обороны и безопасности, а также иных территориях, для которых законодательством Российской Федерации установлен особый порядок хозяйственного использования и режим ограниченного доступа.

Зона зелёных насаждений специального назначения (С-4).

Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, используемых для организации зелёных насаждений защитного назначения, прилегающих к объектам производственного, коммунального назначения, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, а также питомников, предназначенных для выращивания декоративных пород деревьев.

5. Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для муниципального образования «Город Донецк»

Для территории муниципального образования «Город Донецк» в правилах землепользования и застройки муниципального образования «Город Донецк» (далее – правила землепользования и застройки) установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

зоны, выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуатации объектов культурного наследия Российской Федерации;

санитарно-защитные зоны;

санитарные разрывы от автозаправочных станций;

санитарные разрывы от высоковольтных линий электропередач;

санитарные разрывы от магистральных газопроводов до элементов застройки;  	водоохранные зоны:

1) первый пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

2) второй пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

3) третий пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

придорожная полоса автомобильной дороги федерального значения;

зоны ограничения застройки от передающих радиотехнических объектов;

зоны нахождения месторождений общераспространённых полезных ископаемых;

зоны ограничений застройки по горно-геологическим условиям, в том числе:

зоны запрета на строительство зданий и сооружений;

защитные зоны угольных пластов;

зоны застройки на основании сравнения вариантов технико-экономических расчётов;

зоны застройки при условии применения конструктивных мероприятий по защите зданий от подработок горными выработками;

зоны застройки не выше 3 этажей;

зоны, угрожаемые по газовыделениям;

Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется законодательством Российской Федерации, Ростовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

- 6. Общие положения о планировке территорий

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

- Планировочное структурное членение территории города должно предусматривать:

взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (микрорайонов, кварталов, участков отдельных зданий и сооружений);

доступность объектов, расположенных на территории города Донецка в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих нормативов;

интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

организацию системы общественных центров города в увязке с инженерной и транспортной инфраструктурами;

сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки;

сохранение и развитие природного комплекса города.

- При составлении баланса существующего и проектного использования территории поселения за основу необходимо принимать зонирование территории.

- Строительство объектов во всех зонах допускается производить в соответствии с утвержденным Генеральным планом, правилами землепользования и застройки, и настоящими нормативами.

В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

Резервирование земель для перспективного развития города осуществляется на основании земельного законодательства.

7. Зоны жилой застройки

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих нормативов размещать в жилых зонах не допускается.

Для размещения жилой зоны следует выбирать земельные участки наиболее благоприятные в санитарно-гигиенических и инженерно-геологических отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды. Жилые районы должны располагаться в границах городской черты города Донецка.

Архитектурно-планировочные решения застройки жилой зоны должны быть увязаны с одновременно разрабатываемыми инженерными решениями.

- Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускаются укруп-нённые показатели на 1000 чел – при средней этажности жилой застройки до 3 этажей для застройки без земельных участков – 10 га и 20 га – для застройки с участком; от 4 до 5 этажей для застройки без земельных участков –  8 га.

- При разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала (микрорайона) в целом.

- Жилые зоны, должны быть расположены на расстоянии от территорий промышленных площадок угольной шахты не менее размеров санитарно-защитной зоны, приведенных в таблице № 1.

- Таблица № 1

| Тип предприятия | Класс предприятия | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- |
| Шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгорания | II | 500 |

Отработанные породные отвалы должны подвергаться рекультивации (озеленению).

Санитарно-защитная зона должна быть озеленена в соответствии с проектом строительства, реконструкции и эксплуатации предприятия с целью создания безопасной среды проживания населения, в том числе:

для предприятий II и III класса –  не менее 50%;

для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

- Проектирование и застройка на отработанных угленосных площадях ведется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

- В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные дома средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Ростовской области.

Жилищная обеспеченность населения принимается для муниципального жилищного строительства, при котором жилые помещения предоставляются в социальный наем, в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 28.02.2006 № 88 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения для принятия на учет граждан,  в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма».

Для жилищного строительства, ведущегося на коммерческой основе, жилищная обеспеченность устанавливается на основе задания на проектирование.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для земельных участков с видом использования «Для индивидуального жилищного строительства»: 60 процентов.

При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития городского округа, наличия территориальных ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей строительной базы.

Размещение новой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки следует осуществлять в пределах границы городского округа с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания.

При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра или на участках, ограниченных по площади территории, жилая застройка формируется в виде группы жилой, смешанной жилой застройки или участка отдельного дома.

Группа жилой, смешанной жилой застройки – территория, размером от  1,5 до 10 га с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности. Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона (квартала). Границы группы устанавливаются по красным линиям, в случае примыкания – по границам землепользования. Участок жилого дома – территория размером до 1,5 га, на которой размещается жилой дом с придомовой территорией.

При размещении и планировочной организации территории жилищного строительства должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов автотранспорта на транспортных магистралях, электрических и электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная и проектная документации по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать нормативным требованиям Свода правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения».

При проектировании жилой застройки на территории кварталов (микрорайонов) обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития данной территории. В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается застройка смешанного типа.

Размещение индивидуального жилищного строительства в городе Донецке следует предусматривать – на свободных территориях, а также на территориях реконструируемой застройки (на участках существующей индивидуальной застройки в целях сохранения характера сложившейся городской среды).

Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения.

При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей № 2. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом.

Таблица № 2

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 |  | 10 15 |
| Массовый (эконом-класс) | 30 |  | 25 50 |
| Социальный (муниципальное жилище) | 20 |  | 60 30 |
| Специализированный | - |  | 7 5 |
| Примечания: 1. Общее число жилых комнат в квартире или доме и численность проживающих людей . 2. Специализированные типы жилища – дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы. 3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. |  |  |  |

- Проектирование и строительство разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий.

- Границы, размеры и режим использования земельных участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей долевой собственности членов товарищества – собственников жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются в градостроительной документации с учетом законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 чел. не должна превышать       450 чел/га. При расчетной жилищной обеспеченности 30 м2 на 1чел. – 300 чел/га, при расчетной жилищной обеспеченности 40 м2 на 1 чел. – 225 чел/га.

При достижении показателей жилищной обеспеченности, отличных от вышеприведенной, расчетную плотность населения следует определять по формуле:

P20 x 20

P = ------------,    где:

H

P – расчетная плотность населения элемента планировочной структуры, чел./га;

P20 – показатель плотности населения, чел./га при жилищной обеспеченности в                 20 м2/чел.;

20 – жилищная обеспеченность, м2/чел;

H – расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел.

При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, при соответствующем технико-экономическом обосновании плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 10%.

Примечание:

Границы расчетной территории квартала (микрорайона) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения.

- Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

Нормативные показатели плотности фонда, расхода территорий в расчете на 1 жителя и численности жителей в расчете на 1 га территории при жилищной обеспеченности населения 18, 20, 30, 40, 50 м2 на жителя.

- Примечания:

1. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий или плотность застройки или процент застройки, расчетный расход территорий и расчетная численность населения при жилищной обеспеченности от 18 до 50 м2/чел. соответствующие  максимальным значениям плотности и застроенности при выбранных параметрах застройки.

Плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, смешанной жилой застройки                  (тыс. м2/га).

2. Общая площадь жилой застройки (фонд) – суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения.

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75.

- Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим требованиям должны обеспечиваться в соответствии с требованиями по охране окружающей среды и условий санитарно-гигиенической безопасности населения.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности.

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа – не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

- Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства (размещение площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физической культурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей и озеленения). На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки общественных организаций.

На жилых участках с высокой плотностью застройки рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки при соблюдении пешеходной доступности;

использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) – при этом расстояние от указанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.

- Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Справочно в таблице № 3  приводятся удельные показатели элементов благоустройства дворовой территории.

Таблица № 3

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физической культурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 |
| Примечание: Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса квартала (микрорайона) для школьников и населения. |  |

- Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м;

для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;

для занятий физической культурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 м (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса);

для хозяйственных целей – не менее 20 м;

для выгула собак – не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м;

для стоянки автомобилей – в соответствии c показателями, не менее приведенных в таблице № 4.

Таблица № 4

|  | Расстояние, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, до которых определяется расстояние | от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11–50 | 51–100 | 101–300 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 |
| Лечебные учреждения со стационарами | 25 | 50 | * | * |
| *Определяется в проекте по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. **Для зданий гаражей III–V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м. Примечания: 1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. 2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м. 3. Для гаражей I–II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 5. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов. |  |  |  |  |

Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования квартала (микрорайона), свободных от зеленых насаждений, в технических зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на жилых территориях рекомендуется принимать 400-600 м2, на прочих территориях - до 800 м2, в условиях сложившейся застройки площадь площадок может быть сокращена, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. При реконструкции территорий и в микрорайонах с плотной жилой застройкой – не более 600 м.

- Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

- Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание: не более 100 м – для домов с мусоропроводами и 50 м – для домов без мусоропроводов.

- Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека, или не менее 25% площади территории микрорайона (квартала).

- Примечания:

- 1. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

2. Площадь озелененных территорий на реконструируемых  территориях при  соответствующих обоснованиях допускается сокращать.

Минимальная норма озеленения рассчитывается для микрорайона (квартала) на проектируемое население (с учетом обеспеченности площади озеленения - 6 м2 на 1 жителя.

В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25%. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности не менее 50 м, а при одно-, двухэтажной индивидуальной застройке – не менее 15 м.

Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 машиномест допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, указанных в таблице № 5.

- Таблица  № 5

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автостоянки открытого типа, закрытого типа (наземные) вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домой и торцы с окнами | 10* | 15 | 25 | 35 | 50 |

- Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета объемов удаления отходов.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Площадки, как правило, должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин.

- Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к инженерно-транспортной инфраструктуре.

- Расстояние от края проезжей части автодорог улично-дорожной сети, сети общественного пассажирского транспорта до жилых и общественных зданий, границ территорий лечебных, дошкольных образовательных учреждений, школ следует принимать с учетом обеспечения требований гигиенических нормативов по уровню шума, вибрации и загрязнения атмосферного воздуха на территории жилой застройки и в жилых помещениях внутри зданий. При этом должно быть обеспечено 0,8 предельно допустимой концентрациии (ПДК) загрязнений атмосферного воздуха на территориях лечебно-профилактических учреждений, реабилитационных центров, мест массового отдыха населения в соответствии с требованиями раздела 2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

- Въезды на территорию кварталов (микрорайонов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения, допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Кварталы (микрорайоны) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей – однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 7 м.

- Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

- Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек со второстепенными проездами, а на подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям – и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5%, поперечный – 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.  Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

- К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их не более 150 м. и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2-3 этажа) застройке – при ширине не менее 3,5 м.

- Нормативные требования по протяженности пешеходных подходов:

от квартала (микрорайона) до остановочных пунктов общественного транспорта – не более 500 м;

от остановочных пунктов общественного транспорта до торговых центров, универмагов и поликлиник – не более 200 м, до прочих объектов обслуживания – не более 400 м;

пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар) – не более 400 м.

- 8. Расчет нормативного размера земельного участка  при размещении

- жилых домов

Нормативный размер земельного участка определяется в зависимости от площади земельного участка, занятого непосредственно жилыми зданиями, а также прилегающими к ним территориями, необходимыми для обеспечения их функционирования (обслуживания).

- Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный комплекс недвижимости (кондоминиум и другие), должен содержать следующие элементы территорий:

- территории под жилыми зданиями;

- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей;

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей;

- хозяйственные площадки.

Таблица № 6

| Нормативный коэффициент для определения необходимой площади земельного участка, при размещении жилых домов на обособленном земельном участке на свободной территории – У зд. - удельный показатель земельного участка, приходящийся на 1 м2 общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности. |  |
| --- | --- |
| жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Удельный показатель площади земельного участка в расчете на 1 м2 площади жилых помещений жилого дома, размещаемого на земельном участке |
| 18 | 0,92 |
| 20 | 0,83 |
| 23 | 0,72 |
| 25 | 0,66 |
| 30 | 0,55 |
| 40 | 0,41 |
| 50 | 0,33 |

Нормативный коэффициент для определения необходимой площади земельного участка, при размещении жилых домов на обособленном земельном участке на реконструируемой территории – У зд. – удельный показатель земельного участка, приходящийся на 1 м2 общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности

|  | этажность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 |
| жилищная обеспеченность, м2/чел. | Удельный показатель площади земельного участка в расчете на 1 м2 площади жилых помещений жилого дома, размещаемого на земельном участке |  |  |  |
| 18 | 1,5 | 1,09 | 0,82 | 0,71 |
| 20 | 1,35 | 0,98 | 0,74 | 0,64 |
| 25 | 1,08 | 0,78 | 0,59 | 0,51 |
| 30 | 0,9 | 0,65 | 0,49 | 0,42 |
| 35 | 0,77 | 0,56 | 0,42 | 0,37 |
| 40 | 0,68 | 0,49 | 0,37 | 0,32 |

- Малоэтажной жилой застройкой считается застройка:

отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

- На территории города Донецка принимаются следующие типы жилых зданий:

индивидуальные жилые дома;

малоэтажные жилые дома:

блокированные;

секционные;

2-х, 3-х, 4-х квартирные дома коттеджного типа (не имеющие помещений общего пользования);

многоквартирные жилые дома;

среднеэтажные жилые дома:

секционные;

многоквартирные.

В районах существующей жилой застройки имеются малоэтажные жилые дома, находящиеся в долевой собственности.

- Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки.

- Рекомендуемые предельно допустимые показатели застройки (Кз и Кпз) земельного участка на территориях, предназначенных для жилищного строительства, приведены в таблице № 7.

- Таблица № 7

| Тип застройки | Размер земельного участка, м2 | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 1200 и более | 480 | 0,2 | 0,4 |
|  | 1000 | 400 | 0,2 | 0,4 |
| б | 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
|  | 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
|  | 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
|  | 400 | 240 | 0,3 | 0,6 |
|  | 300 | 240 | 0,4 | 0,8 |
| в | 200 | 160 | 0,4 | 0,8 |

##### Примечания:

1. Типы застроек:

а – усадебная застройка двухквартирными домами с земельными участками размером 1000-1200 м2 и более с развитой хозяйственной частью;

б – застройка блокированными 2-4-квартирными домами с земельными участками размером от 300 до 800 м2 с минимальной хозяйственной частью;

в – многоквартирная застройка блокированного типа с земельными участками размером 200 м2.

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 м2 плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

- Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями пожарной безопасности, охраны окружающей среды и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий. Усадебные, одно- и двухквартирный дома должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 1 м. В отдельных случаях (если все дома на улице расположены по красной линии застройки) допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

- Хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки (за исключением гаражей).

- Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на приквартирных участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности.

- Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную 3,5-часовую продолжительность. В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 ч. Требуемая нормативная продолжительность инсоляции должна быть обоснована расчетом лицензированной организацией на стадии проекта застройки и рабочего проекта.

При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками – в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

индивидуального, находящегося в долевой собственности, 2-х, 3-х, 4-х квартирного дома – 3 м;

от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;

Для возможности  текущего ремонта  и ухода за зданием  расстояние от  боковой границы участка до стены жилого дома  или хозяйственной постройки  рекомендуется применять  не менее 1,0 – 1,5 м.

На территориях с застройкой индивидуальными, находящимися в долевой собственности, 2-х, 3-х, 4-х квартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, бани, гаража), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, с учетом противопожарных разрывов.

Мусоросборники, дворовые уборные, помойные ямы должны быть расположены: на расстоянии не менее 20 м от жилых домов, по договоренности между домовладельцами разрыв может быть сокращен  до 8 – 10 м; расстояние от границ участка домовладения – не менее 4 м. Дворовые уборные, помойные ямы должны иметь водонепроницаемый выгреб.

Допускается блокировка жилых домов (в том числе индивидуальных), а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом требований пожарной безопасности.

При возведении на земельном участке хозяйственных построек, а также навесов, располагаемых на расстоянии одного метра от границы земельного участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.

Посадки  рекомендуется  располагать  от зданий и сооружений на расстоянии в соответствии с  требованиями таблицы № 8

Таблица № 8

| Здания и сооружения | Расстояния до оси, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ствола дерева | Кустарника |
| От наружных стен зданий и сооружений | 5 | 1,5 |
| От границ соседнего участка | 3 | 1 |
| От мачт и опор осветительной сети | 4 | - |
| От подземных сетей: газопровода и канализации | 3 | 1 |
| водопровода, дренажей силовых кабелей и кабеля связи | 2 | 0,7 |

Между соседними участками при устройстве ограждения должна быть обеспечена проветриваемость, высота ограждения  не должна превышать  1,8 метра.

В условиях застройки индивидуальными, находящимися в долевой собственности, 2-х,  3-х, 4-х квартирными домами разрешается строительство одноэтажных гаражей для личного автотранспорта вместимостью не более двух машиномест. Площадь на одно машиноместо не более 30 м2. Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 м, до конька скатной кровли не более 4,5 м.

- Элементы планировочной структуры и градостроительные  характеристики

- территории малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства.

- Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной и среднеэтажной застройки должен составить в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа – не менее 25%.

- Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета один контейнер на 10 –15 домов).

- Удаление отходов с территорий малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами для отходов, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м.

- На территории малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100%-ю обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 т.

- Общественный центр территории малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей – 7-10 машино-мест, для временного хранения велосипедов и мопедов – 15-20 мест.

- Застройка общественного центра территории малоэтажного и среднеэтажного строительства формируется как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам предприятий комплексного обслуживания населения.

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий: пристроенных – на 25%, встроенно-пристроенных – до 50% (за исключением дошкольных учреждений).

- Малоэтажное и среднеэтажное строительство размещается в виде отдельных жилых образований, что определяет различия в организации обслуживания населения.

Список учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

- На территории малоэтажной и среднеэтажной застройки допускается размещать объекты обслуживания местного городского значения, а также места приложения труда, размещение которых разрешено в жилых зонах, в том числе на первых этажах жилых зданий.

- Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки (нормативы обеспеченности, радиус пешеходной доступности, удельные показатели обеспеченности объектами обслуживания и др.) принимаются в соответствии с требованиями по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры.

- Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование улично-дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными сетями и системой улиц и дорог городских округов и поселений.

- Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона в пределах городской черты принимаются в соответствии с таблицей № 9.

- Таблица № 9

| № п/п | Элементы территории микрорайона | Удельная площадь, м2/чел., не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория - всего в том числе: Участки школ | 10,0 1,8 |
| 2. | Участки детских садов | 1,4 |
| 3. | Участки объектов обслуживания | 0,8 |
| 4. | Участки зеленых насаждений | 6,0 |

9. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, культуры и искусства, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В многофункциональных зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га).

Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на территориях индивидуальной и малоэтажной застройки в городском округе определяется на основании необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и общественно-деловой застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса.

- 10.  Расчетные показатели в сфере социального

- и коммунально-бытового обслуживания

Объекты социальной инфраструктуры всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры города Донецка (кварталы (микрорайоны) в целях создания единой системы обслуживания).

Объекты социальной инфраструктуры необходимо размещать с учетом следующих факторов:

приближения их к местам жительства и работы;

увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.

При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами социальной инфраструктуры повседневного обслуживания приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест на 1000 жителей | 41 – 49 |
| Общеобразовательные школы | Мест на 1000 жителей | 112 |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 70 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 30 |
| Аптечный пункт | Объектов на жилую группу | 1 |
| Отделение банка | Объектов на жилую группу | 1 |
| Отделение связи | Объектов на жилую группу | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | Рабочих мест на 1000 жителей | 2 |

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учетом радиусов доступности не более радиусов, указанных в таблице № 11.

- Таблица № 11

| - Учреждения и предприятия обслуживания населения | - Радиусы обслуживания, м |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - Дошкольные учреждения | - 300 |
| - Общеобразовательные школы | - 500 |
| - Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий | - 500 |
| - Поликлиники и их филиалы | - 1000 |
| - Аптеки | - 500-800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: среднеэтажной - малоэтажной | 500 - 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

Примечание:

пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и специализированными общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т.п.) принимается по заданию на проектирование.

Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на территориях индивидуальной и малоэтажной застройки в городе определяется на основании необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

Размещение дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования, средних и высших учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящего раздела.

Через территории указанных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского значения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения). Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

11. Образовательные учреждения

Дошкольные образовательные учреждения

Дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок при наличии в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.

При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест. Вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, не должна превышать 150 мест.

Зона застройки включает основное здание ДОУ, которое размещают в границах участка. Территория дошкольной организации по периметру ограждается забором и полосой зеленых насаждений.

Здания ДОУ проектируются отдельно стоящими. Расположение на участке посторонних учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается.

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение ДОУ во встроенных в жилые дома помещениях  вместимостью до                   80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом).

Данные ДОУ размещают в жилых домах на внутриквартальных территориях жилых кварталов (микрорайонов), удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние от таких помещений до красных линий, не менее  25 м.

В задании на проектирование жилого дома со встроенным (встроенно-пристроенным, пристроенным) ДОУ в зависимости от его организационно-правовой формы и формы собственности указываются основные требования к условиям размещения таких учреждений, их оборудованию и содержанию помещений и территории,  согласно СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей. В условиях плотной застройки, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, допускается проектирование зданий высотой в 3 этажа.

При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую территорию, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиоло-гического надзора, допускается размещать на расстоянии не более 50 м от здания или участка, при этом суммарные удельные показатели расхода территорий должны соответствовать нормативным.

Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50% от свободной территории.

Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть централизованными. Допускается применение автономного или газового отопления.

Нормы расчета учреждений ДОУ и размеры их земельных участков приведены в таблице № 12

Таблица № 12

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. | При вместимости яслей-садов, м2, на 1 место: до 100 мест – 40 м2, свыше 100 мест – 35 м2, в комплексе яслей-садов свыше 500 мест – 30 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции, на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м2 на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа |

Общеобразовательные учреждения.

Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать:

на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 – 170 м;

на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15-25 м.

Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных и межквартальных проездах с регулярным движением транспорта.

Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения – 15 мин. (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени – не более 50 мин. (в одну сторону).

- В случае размещения в городе нескольких высших учебных заведений целесообразно их территориально объединять, создавая учебные центры.

- Студенческие общежития и жилые дома профессорско-преподавательского состава рекомендуется размещать на участках, смежных с участками учебных заведений.

- Для предварительных расчетов количество учащихся в средних специальных учебных заведениях допускается принимать в пределах 5-6%, а учащихся в высших учебных заведениях в городах с населением более 100 тыс. человек в пределах 3-4% расчетной численности населения.

Внешкольные учреждения (Дворцы, дома и центры детского творчества, станции юных техников, туристов, натуралистов, центры дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы, школы искусств, музыкальные, художественные, хореографические школы, центры народных ремесел и др.) следует размещать на территории города, приближая их к местам жительства и учебы, как правило, в составе общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м. Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа.

Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть централизованными, теплоснабжение - от ТЭЦ,  от местных котельных.

При отсутствии централизованного тепло- и водоснабжения на территории хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения.

Учреждения начального профессионального образования.

Учреждения начального профессионального образования (далее – учреждения (е) НПО) следует размещать на самостоятельном земельном участке с учетом розы ветров, с наветренной стороны от источников шума, загрязнений атмосферного воздуха, с соблюдением необходимых санитарно-защитных зон.

Размещение учреждений НПО, в том числе зон отдыха, спортивных площадок и спортивных сооружений для подростков, на территориях санитарно-защитных зон не допускается.

Учебные здания следует проектировать высотой не более 4 этажей и размещать с отступом от красной линии не менее 25 м.

Учебно-производственные помещения, спортзал и столовую следует выделять в отдельные блоки, связанные переходом с основным корпусом.

Территория участка учреждения НПО должна быть ограждена забором высотой не менее 1,2 м.

На земельном участке учреждения НПО следует предусматривать следующие зоны:

учебную зону;

производственную зону;

спортивную зону;

хозяйственную зону;

жилую зону - при наличии общежития для обучающихся.

В учреждениях НПО сельскохозяйственного и других профилей, связанных с освоением транспортных средств, следует предусматривать зону учебного хозяйства вне основного участка для размещения зданий и сооружений для ремонта, испытания и обслуживания транспортных средств. В учреждениях НПО строительного профиля, автомобильного, железнодорожного, сельского хозяйства следует организовывать учебные полигоны на участках или вблизи от них (не более 30 мин пешеходной доступности). Площадь учебных полигонов в нормируемый размер участка не входит и определяется технологическими требованиями.

Площадь озеленения земельного участка должна составлять не менее 50% площади участка.

Водоснабжение и канализация учреждений НПО должны быть централизованными, теплоснабжение – от ТЭЦ, районных или местных котельных. В неканализованных районах проектируются местные системы канализации и местные очистные сооружения.

Нормы расчета общеобразовательных учреждений, учреждений НПО и размеры их земельных участков приведены в таблице № 13.

Таблица № 13

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общеобразовательные школы, Учащиеся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся <*>: от 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося, от 400 до 500 - 60 м2 на 1 учащегося, от 500 до 600 - 50 м2 на 1 учащегося, от 600 до 800 - 40 м2 на 1 учащегося, от 800 до1100 - 33 м2 на 1 учащегося, от 1100 до 1500 -21 м2 на 1 учащегося, от 1500 до 2000 - 17 м2 на 1 учащегося, от 2000 - 16 м2 на 1 учащегося | Размеры земельных участков школ мо- гут быть: уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона |
| Общеобразовательные школы-интернаты, учащиеся | По заданию на проектирование | При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: от 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося, от 300 до 500 - 65 м2 на 1 учащегося, от 500 и более - 45 м2 на 1 учащегося | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь участка следует увеличивать на 0,2 га |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, место | 8% от общего числа школьников | Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома - 3 га | Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внешкольные учреждения, место | 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дом творчества - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско- юношес- кая спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% | По заданию на проектирование |  |

<*> (При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы).

- 12. Сооружения физкультуры и спорта

Минимальные нормативные показатели обеспечения населения города Донецка объектами физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы, указанные в таблице № 14.

Таблица № 14

Нормативы обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта

| Нормативы обеспеченности спортивными сооружениями по видам: | Единица измерения | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 70 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20 |
| Плоскостные сооружения | м2 на тыс. чел. | 1949 |
| Норматив единовременной пропускной способности (ЕПС) | Тысяч человек на 10 тыс. населения | 1,9 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования сле-дует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не дол-жна превышать 30 мин.

Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, сле-дует принимать в % общей нормы: территории плоскостных сооружениях – 35, спортив-ные залы – 50, бассейны – 45.

Спортивные сооружения следует размещать на селитебной территории, в местах отдыха населения и на других специально выделенных земельных участках, обеспеченных удобными подъездами и подходами от остановок общественного транспорта.

Нормы расчета физкультурно-спортивных сооружений и размеры их земельных участков приведены в таблице № 15

Таблица № 15

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория для занятия спортом | По заданию на проектирование | 0,7 - 0,9 га на 1 тыс. чел. | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |  |

Размещение спортивных сооружений в городе должно способствовать формирова-нию его архитектурных ансамблей.

У входов и выходов с трибун открытых спортивных сооружений следует преду-сматривать разгрузочные площадки для эвакуации зрителей из расчета 0,5 м на одно зрительское место. Ширина пути эвакуации на территории спортивных сооружений (аллеи, дорожки, проходы и входы) должна приниматься из расчета не менее 1 м на 500 зрителей.  У входов и выходов из зданий спортивных сооружений с местами для зрителей следует предусматривать разгрузочные площадки из расчета 0,3 м на одно зрительское место.  Проезды и пешеходные дорожки следует предусматривать ко всем сооружениям, располагаемым на земельном участке. Проезды должны иметь твердое покрытие.

Уровень грунтовых вод должен находиться не менее чем на 0,7 м ниже отметки спланированной поверхности открытых плоскостных спортивных сооружений, а при наличии бассейна – наиболее низкорасположенной части конструкции ванн бассейна.

По периметру земельного участка комплексов открытых спортивных сооружений следует предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной, как правило, не менее 10 м.

Примечания:

1) ширину полосы насаждений по периметру отдельных площадок или их групп (в том числе входящих в комплекс открытых спортивных сооружений) следует принимать не более 3 м;

2) при расположении открытых спортивных сооружений в парках, садах и скверах полосу насаждений по границам участка допускается не предусматривать.

Хозяйственный двор должен размещаться изолированно от спортивных сооружений, иметь выезд на территорию спортивного сооружения и отдельный внешний въезд.

Земельный участок спортивного сооружения должен иметь не менее двух въездов (включая хозяйственный) и двух входов.

Площадки и поля для спортивных игр (кроме городков) следует, как правило, располагать продольными осями вдоль меридиана. Площадки для городков должны быть ориентированы (торцом с валом) на север, северо-восток или восток. Ориентация площадок для других видов спорта не ограничивается.

Примечание: при размещении нескольких площадок для одного вида спортивных 	игр не более одной трети из них допускается устраивать с экваториальной ориентацией.

Взаимное расположение открытых спортивных сооружений и трибун для зрителей должно исключать пересечение путей передвижения занимающихся (в спортивной одежде) с путями передвижения зрителей.

Между открытыми плоскостными спортивными сооружениями и трибунами при них следует предусматривать обходную дорожку шириной не менее 1,5 м или объездную – шириной не менее 3,5 м.

При загрузке трибун снизу обходную (объездную) дорожку следует совмещать с путями эвакуации зрителей.

Общая площадь озеленения земельного участка спортивного сооружения, включая газонные покрытия полей и площадок, ветро-пылезащитные и другие полосы насаждений,

должна составлять не менее 30% площади земельного участка.

Примечание: при размещении спортивных сооружений в парках, садах и скверах процент озеленения не нормируется.

Спортивные залы и крытые бассейны

Здания спортивных залов и крытых бассейнов следует размещать с отступом от красной линии застройки не менее 6 м.

При расположении залов для спортивных игр и легкой атлетики на отдельных участках допускается предусматривать при них открытые плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля и др.) для этих спортивных игр и легкой атлетики с соответствующими вспомогательными помещениями, обеспечивающими обслуживание занимающихся в залах и на площадках. При этом пропускная способность зала и площадок суммируется.

## 13. Учреждения культуры

Минимальные нормативные показатели обеспечения населения города Донецка учреждениями культуры следует принимать в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации социальными нормативами и нормами, указанными в таблице № 16.

Таблица № 16

Нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры

| Наименование показателя | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| Услуги культурно-досуговых учреждений | зрительских мест на 1000 жителей | 50 |
| Обеспеченность библиотечным фондом | число книг на 1000 жителей | 225 |

Библиотечное обслуживание населения следует предусматривать с учетом основных типов библиотек (по профилю обслуживания):

1) общедоступная библиотека;

2) детская библиотека;

3) юношеская библиотека;

4) специализированная библиотека для инвалидов по зрению.

Количество необходимых общедоступных муниципальных библиотек  зависит от общей численности населения, в том числе от численности детей и юношества. Минимальное количество библиотек города, установленное согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» следующее:

общедоступные библиотеки – 1 ед.;

детские библиотеки – 1 ед.;

юношеские библиотеки – 1 ед.

В целях эффективной организации библиотечно-информационного обслуживания детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.

Нормы расчета учреждений культуры и размеры их земельных участков при-ведены в таблице № 17.

Таблица № 17

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 | По заданию на проектирование | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. |
| Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. | 6 | По заданию на проектирование |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 | По заданию на Проектирование |  |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 25-35 | По заданию на проектирование |  |
| Театры, место на 1 тыс. чел. | 5-8 | По заданию на проектирование |  |
| Концертные залы, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 | По заданию на проектирование |  |
| Цирки, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 | По заданию на проектирование |  |
| Лектории, место на 1 тыс. чел. | 2 | По заданию на проектирование |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 3 | По заданию на проектирование |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, место на 1 тыс. чел. | 6-9 | По заданию на проектирование |  |
| Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел. <*>: свыше 50 |  |  |  |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, 100 тыс. чел. | 4 тыс. единиц хранения 2 читательских места 0,3 тыс. единиц хранения 0,3 читательских места | По заданию на проектирование |  |

<*> Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.

- На земельном участке кинотеатра, клуба и театра следует предусматривать:

- площадки перед входами и выходами кинотеатра круглогодичного действия и клуба из расчета на одно место в зрительном зале (залах) не менее  0,2 м, сезонного кинотеатра и театра – 0,3 м;

- внутренние проезды, пешеходные дороги и их искусственное освещение.

- На земельном участке также следует, как правило, предусматривать: зеленые насаждения, площадки для стоянок автомобилей, хозяйственный двор (для кинотеатров – при необходимости размещения котельной).

- На участке клуба, в дополнение к указанному, следует предусматривать летние сооружения для клубной работы и досуга, площадки для спортивных игр и детские площадки.

- На участке детского кинотеатра следует, как правило, дополнительно предусматривать детские площадки.

- Размещение культурно-зрелищных учреждений в городской среде, выбор земельных участков под их строительство следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

- Места под строительство новых и развитие существующих зданий культурно-зрелищного назначения следует осуществлять с учетом их транспортной доступности и ожидаемой посещаемости.

- Размеры участка и размещение на нем здания определяются заданием на проектирование, в соответствии и Стратегией социально-экономического и градостроительного развития города.

- В составе участка культурно-зрелищного учреждения предусматриваются следующие зоны:

- площадки перед входами и выходами;

- внутренние проезды, въезды в подземные стоянки шириной не менее 3,5 м при одностороннем движении;

- площадки для стоянок автомобилей (1 маш/место на 7-10 зрительских мест объектов 1 и 2 уровней комфорта и 1 маш/место на 12 зрительских мест объектов 3 уровня комфорта);

- хозяйственная зона, изолированная от зоны посетителей с проездом для грузового транспорта шириной не менее 4,5 м с поворотной площадкой размером не менее 12,0 х 12,0 м.

- Целесообразно включать в состав территории:

- озелененные и благоустроенные рекреации;

- площадки для сезонных досуговых мероприятий;

- благоустроенные пешеходные связи с прилегающими к участку объектами городского обслуживания и остановками общественного транспорта.

- При проектировании многопрофильных зданий культурно-зрелищных учреждений в их нижних наземных и подземных ярусах допускается размещение автостоянок для обеспечения потребности в машино-местах персонала и посетителей.

- Площадь открытой стоянки одного автомобиля следует принимать не более                 22,5 кв. м, при примыкании стоянки к проезжей части улиц и проездов - не более                  18,0 кв. м.

- На участке проектируемого и реконструируемого культурно-зрелищного объекта должны быть предусмотрены индивидуальные стоянки для инвалидов и специальные устройства (пандусы, подъемники, поручни) для использования инвалидами всей территории и здания в соответствии с ВСН 62-91* (ведомственные строительные нормы).

- Продольный уклон пандусов не должен превышать 5%, поперечный –1%.

- 14. Предприятия торговли, общественного

- питания и бытового обслуживания

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания необходимо размещать относительно равномерно в жилой зоне города в пределах пешеходной доступности (до 500 м).

- Нормы расчета предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания и размеры их земельных участков приведены в таблице № 18

Таблица № 18

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. В том числе: продовольственных товаров, объект непродовольственных товаров, объект | 280 (100) <*> 100 (70) <*> 180 (30) <*> | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект от 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект от 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект от 15до 20 - 1,1-1,3 га на объект Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади свыше 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой площади от 650 до 1500 - 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой площади от 1500 до 3500 - 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой площади 3500 - 0,02 га на 100 м2 торговой площади |  |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 24-40 <*> (1) | От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м2 - при торговой площади до 600 м2 7 м2 - при торговой площади свыше 3000 м2 | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 (8) | При числе мест, га на 100 мест: до 50 мест 0,2-0,25 га на 100 мест | Потребность в предприятиях обществен- ного питания на производственных предприятиях и учебных заведениях рассчиты- вается по ведомствен- ным нормативам на |
|  |  | свыше 50 до 150 мест 0,2-0,15 га на 100 мест свыше 150 мест 0,1 га на 100 мест | 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену |
| Магазины кулинарии, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 6 (3) |  | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслужива- ния следует принимать в размере 5-10% в счет общей нормы |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. В том числе: непосредственного обслуживания населения Производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | 9 (2,0) 5 (2) 4 | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 0,1-0,2 га (10-50 рабочих мест) 0,05-0,08 га (50-150 рабочих мест) 0,03-0,04 га (свыше 150 рабочих мест) 0,52-1,2 га |  |
| Предприятия коммунального обслуживания: Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. В том числе: прачечные самообслуживания, объект фабрики-прачечные, объект | 120 (10) 10 (10) 110 | 0,1-02 га на объект 05-1,0 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| Бани, место на 1 тыс. чел. | 5 | 0,-0,4 га на объект |  |

<*> В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне.

<*> (1) Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания в микрорайонах,  следует, как правило, размещать в одном здании с другими учреждениями культурно-бытового обслуживания.

- Отдельно стоящее здание магазина торговой площадью более 1000 м2 (гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры) следует размещать на расстоянии не менее 50 м от окон жилых зданий, границ территорий детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также лечебных учреждений стационарного типа. При соответствующем обосновании и по согласованию с органами Госсанэпиднадзора допускается сокращение данного расстояния.

- Генеральный план участка отдельно стоящего здания магазина следует зонировать, выделяя пешеходную зону, преимущественно перед главным фасадом здания и хозяйственную зону с организацией площадки для грузовых машин, опущенной, как правило, на 1,1-1,2 м относительно отметки пола 1-го этажа здания.

- Главным критерием качества функциональной организации территории магазина является дифференциация пешеходных и транспортных потоков. При этом должен быть обеспечен проезд пожарных машин вдоль всех фасадов на расстоянии 5 м для одноэтажных зданий и 8 м для зданий, большей этажности.

- Пешеходную зону следует рассматривать как зону отдыха и оснащать ее зелеными насаждениями и объектами архитектуры малых форм и рекламы в зависимости от величины, назначения и значимости магазина в соответствии, с заданиями на проектирование (скамейки, витрины, рекламные установки, навесы, киоски, фонтаны и т.п.). На территории магазина можно предусматривать сезонную торговлю (по заданиям на проектирование).

- Хозяйственную зону можно изолировать от остальной территории в случае, если это предусмотрено заданием на проектирование, и использовать ее для организации процессов разгрузки и отправки товаров и грузов, размещения объектов инженерных служб (при необходимости) и для отстоя грузовых машин.

- Участок магазина должен быть благоустроен и соответствовать (со всеми размещенными на нем объектами) архитектурным требованиям к застройке города. Территория, прилегающая к предприятию, подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки должны быть заасфальтированы или замощены. Незамощенные участки территории следует озеленять. На хозяйственном дворе устраиваются навесы для тары, мусоросборники и помещения для приема посуды от населения. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры, мусоросборники с крышками на асфальтированной или бетонированной площадке, площадь которой должна быть не менее 1 м от основания каждого мусоросборника. Площадка мусоросборника должна располагаться на расстоянии не менее 25 м от предприятия и от окон и дверей жилых домов.

- Генеральный план территории, на которой расположены торговый центр или другие центры многофункционального обслуживания населения, проектируется также с учетом необходимости дифференцирования пешеходных и транспортных потоков в зависимости от расположения отведенной для строительства территории и состава предприятий в центре обслуживания.

- На земельном участке магазина и торгового центра или в их структуре, в том числе на подземных уровнях, следует размещать автостоянку. Расчетное количество машино-мест на автостоянке следует определять согласно СНиП 2.07.01-89. При этом для универсамов (супермаркетов) с площадью торговых залов более 1000 м2, а также гипермаркетов –  1 машино-место на 15-25 м2 торговой площади.

- Уклон пандуса для въезда автомобилей в подземные разгрузочные помещения и к разгрузочным платформам должен быть не более 16 % при размещении пандуса в здании и под навесами и не более 8 % – на открытой территории.

- При проектировании магазинов, размещаемых в центральной части исторических городов, или при реконструкции существующих магазинов допускается сокращение расчетного количества машино-мест автостоянок на 10 %.

- При организации автостоянок на участке торгового центра, объединяющего различные магазины и другие предприятия обслуживания, имеющие максимально пиковые нагрузки в разные дневные часы, допускается сокращение суммарного требуемого количества машино-мест с учетом требований СНиП 2.07.01-89. Размещение предприятий в системе застройки города их величину и специализацию следует определять предварительно разрабатываемыми перспективными планами (схемами) развития и размещения предприятий розничной торговли (желательно в комплексе с предприятиями культурно-бытового назначения) с учетом как нового строительства, так и реконструкции действующих предприятий и возможностью (при необходимости) их переспециализации.

- Расстояние до приобъектных автостоянок от окон жилых зданий, границ территорий детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также лечебных учреждений стационарного типа следует проектировать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- В конкретных условиях возможно использовать подземное пространство для организации погрузочно-разгрузочных работ, а пешеходную зону укрупнять для создания единой для всех предприятий площади, изолированной или примыкающей к подъездным магистралям (улицам).

- Размещение магазинов на дворовой территории жилых домов не допускается. Главный фасад магазинов и входы для покупателей должны быть ориентированы непосредственно на улицы.

- Встроенные и встроенно-пристроенные предприятия следует размещать в жилых домах, ориентированных преимущественно на площади, магистрали и улицы и интенсивным движением городского транспорта и пешеходов. Организация территории при магазине, встроенном и встроенно-пристроенном к жилому дому, требует прежде всего изоляции потоков проживающих в жилом доме от движения покупателей и транспортных потоков грузовых машин, доставляющих товары.

- Загрузку магазинов, встроенных в жилые здания, следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны магистралей, при наличии специальных загрузочных помещений.

- Допускается сохранять загрузку магазинов, встроенных в жилые дома, со стороны главных и торцовых фасадов, имеющих окна, при условии сохранения существующего магазина без изменений или при его переоборудовании, перепланировке без нарушения несущей способности капитальных конструкций здания. При этом над загрузкой следует предусматривать козырек, выступающий от плоскости стены не менее чем на 1,5 м.

- Загрузочные площадки, пандусы и крыльца входов в магазины не должны перегораживать пешеходные тротуары.

- 15. Административные и общественные учреждения, гостиницы

- При размещении административных и общественных учреждений следует предусматривать, по возможности, блокирование их в одном здании.

- Площади участков административных и общественных учреждений для предварительных расчетов следует принимать согласно законодательству Российской Федерации.

- При выборе участков для строительства зданий гостиниц следует учитывать градостроительное значение этих зданий при формировании общественных центров, городских площадей и магистралей. К зданию гостиницы должны быть предусмотрены удобные подъезды, независимые от потока городского транспорта.

- На участке здания гостиницы следует предусматривать открытую стоянку для легковых автомобилей из расчета 1 легковой автомобиль на 10 гостиничных мест, а также для автобусов из расчета 1 автобус на 150 гостиничных мест.

- Площадь стоянки надлежит принимать из расчета 25 м2 на 1 легковой автомобиль и 50 м2 на 1 автобус.

- Стоянка должна быть отделена от здания гостиницы полосой зеленых насаждений шириной не менее 15 м.

- Расположение стоянки автомашин и автобусов не должно мешать подъезду к главным входам в гостиницу и в ресторан.

- Земельный участок гостиницы надлежит отделять от границ селитебной территории застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 5 м.

- Жилая часть здания гостиницы должна быть расположена от красных линий на расстоянии не менее 8 м.

- На участке должен быть выделен хозяйственный двор.

- Нормы расчета административных и общественных учреждений, включая гостиницы, и размеры их земельных участков приведены в таблице № 19.

Таблица № 19

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделения связи, объект | Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних, городских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вмести | Отделения связи микрорайона га для обслуживаемого населения: до 9 тыс. чел. - 0,07-0,08 га 9-18 тыс. чел. - 0,09-0,1 га 20-25 тыс. чел. - 0,11-0,12 га |  |
|  | мость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по федеральным нормам и правилам |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | Операционная касса на 10-30 тыс. чел. | га на объект: 0,2 га - при 2 операционных кассах 0,5 га – при 7 операционных кассах |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка операционное место: | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 0,05 - при 3 операционных местах 0,4 – при 20 операционных местах |  |
| Организации и учреждения управления, объект | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудника: 44-18,5 м2 при этажности 3-5 Городских органов власти, м2 на 1 сотрудника: 54-30 м2 при этажности 3-5 |  |
| Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 | При числе мест гостиницы, м2 на 1 место: от 25 мест до 100-55 м2 свыше 100 мест 500-30 м2 |  |

## 16.  Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

Лечебные учреждения размещаются на территории города Донецка в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10. При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения.

Объекты организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенные для постоянного проживания престарелых и инвалидов, размещаются на территории жилой застройки. Не допускается размещение зданий организаций на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий, производств, сооружений и иных объектов.

На территории города следует предусматривать учреждения для временного пребывания лиц без определенного места жительства и занятий, в том числе:

социальные гостиницы – для временного пребывания иногородних граждан, а также пенсионеров и инвалидов в течение 10 суток;

социальный приют – для пребывания местных граждан без определенного места жительства (время пребывания до 30 суток);

дом ночного пребывания - для пребывания в ночное время лиц без определенного места жительства на 12 часов;

центр социальной адаптации – для пребывания местных граждан без определенного места жительства и занятий, для привлечения к активной жизни дезадаптированных групп населения.

Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными в первые этажи жилых и общественных зданий, пристроенными к жилым и общественным зданиям.

Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением требований изоляции.

В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию функциональных зон.

Этажность зданий следует предусматривать:

для лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений - не выше  9  этажей;

для детских больниц и корпусов (в том числе для детей до трех лет с матерями) – не выше 5 этажей;

для лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных больниц – не выше 5 этажей и не ниже III степени огнестойкости.

Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка.

Минимальные нормативные показатели обеспечения населения города Новошахтинска объектами здравоохранения следует принимать в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации социальными нормативами и нормами,  в том числе указанными в таблице  № 20.

Таблица № 20

Нормативы обеспеченности населения учреждениями здравоохранения

| Наименование показателя | Единица измерения | Количественная величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив обеспеченности больничными учреждениями | Коек на 10 тыс. жителей | 134,7 | В том числе: больничных – 102, полустационарных-14,2, в домах сестринского ухода – 18, хосписах -0,5 |
| Норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями | Посещений в смену на 10 тыс. жителей | 181,5 |  |
| Норматив обеспеченности аптеками |  | 1 на 10 тыс. жителей |  |

Для укрупненного расчета при градостроительном проектировании объектов здравоохранения, а также определения необходимых для их размещения ориентировочных размеров земельных участков, следует принимать данные, указанные в таблице № 17.

Нормы расчета учреждений здравоохранения, социального обеспечения и размеры их земельных участков приведены в таблице № 21.

Таблица  № 21

| Учреждения, единица измерения | Число (обеспеченность) | Размеры земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимые вместимость и структура лечебнопрофилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | При мощности стационаров, коек: до 50 коек 150 м2 на 1 койку свыше 50 до 100 коек - 150-100 м2 на 1 койку свыше 100 до 200 коек - 100-80 м2 на 1 койку свыше 200 до 400 коек - 80-75 м2 на 1 койку свыше 400 до 800 коек 75-70 м2 на 1 койку свыше 800 до 1000 коек 70-60 м2 на 1 койку | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара |
|  |  |  | большей конечной мощности, чем расчетная (для других |
|  |  |  | стационаров или поликлиник), площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  | На 100 посещений в смену: встроенные - 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га отдельно стоящие - 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно- профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Аптеки групп: I-II III-V VI-VIII | По заданию на проектирование | 0,3 га или встроенные 0,25 га или встроенные 0,2 га или встроенные |  |
| Молочные кухни, | 4 | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но |  |
| порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) |  | не менее 0,15 га |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. | 28 | По заданию на проектирование |  |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 28 | По заданию на проектирование |  |
| Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 3 | При вместимости интернатов, мест: до 200 мест - 125 м2 на 1 место свыше 200 до 400 мест -100 м2на 1 место свыше 400 до 600 мест - 80 м2на 1 место |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 3 | При вместимости интернатов, мест: до 200 мест -125 м2 на 1 место свыше 200 до 400 мест - 100 м2 на 1 место свыше 400 до 600 мест - 80 м2 на 1 место |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | По заданию на проектирование |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место на 1 тыс. чел. всего населения | 0,5 | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, дом сестринского ухода), 1 койка | 2 на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ) | По заданию на проектирование |  |

- В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положи-тельного санитарно-эпидемиологического заключения):

женские консультации;

кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;

лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры;

стоматологические поликлиники;

раздаточные пункты молочных кухонь и хозрасчетные аптеки общего типа;

дневные стационары при условии отделения от основного здания капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельного 	входа 	для пациентов, изолированного от входов в жилые помещения и помещения общественного назначения.

Помещения женских консультаций, стоматологических поликлиник, кабинетов  врачей общей практики (семейных врачей), раздаточные пункты молочных кухонь и 	хозрасчетные аптеки общего типа при размещении их в зданиях иного назначения должны 	быть отделены от осталь-ных помещений глухими противопожарными стенами 1-го типа и 	иметь самостоятельные вы-ходы наружу.

Допускается размещение рентгеностоматологических кабинетов стоматологических поликлиник, встроенных в жилые здания, если смежные по вертикали и горизонтали 	помещения не являются жилыми.

Помещения женских консультаций, стоматологических поликлиник, кабинетов врачей общей практики (семейных врачей), раздаточные пункты молочных кухонь и хозрасчетные аптеки общего типа при размещении их в зданиях иного назначения должны быть отделены от остальных помещений глухими противопожарными стенами 1-го типа и иметь самостоятельные выходы наружу.

Кабинеты врачей общей практики (семейных врачей) и раздаточные пункты молочных кухонь при размещении их в жилых и общественных зданиях рекомендуется размещать на первом этаже здания.

Женские консультации и стоматологические поликлиники при размещении их в жилых и общественных зданиях могут располагаться на первом и втором этажах здания.

Аптеки могут располагаться в отдельно стоящих зданиях, на первом этаже жилых и общественных зданий, в пристройках к жилым и общественным зданиям.

В жилых зданиях, а также в общественных зданиях немедицинского назначения не допускается размещать:

рентгеновскую и иную лечебную или диагностическую аппаратуру и установки, являющиеся источником ионизирующего излучения;

отделения (кабинеты) магнито-резонансовой томографии;

зуботехнические, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

стационары, в том числе стационары диспансеров, дневные стационары и стационары частных клиник;

диспансеры без стационаров всех типов, травмпункты, подстанции скорой медицинской помощи;

дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и физиотерапевтические кабинеты врачебного приема, в том числе кабинеты врачей, занимающихся частной практикой по этим специальностям.

Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки, общественно-деловой зоне и других зонах особо охраняемых территорий, имеющих оздоровительное значение, в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.2630-10).

Специализированные больницы (комплексы) мощностью свыше 1000 коек с пребывание больных в течение длительного времени, а также стационары с особым режимом работы (психиатрические, инфекционные, в т. ч. туберкулезные, онкологические, кожно-венерологические и др.) следует размещать на расстоянии не менее 500 метров от территории жилой застройки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.

Психиатрические, наркологические, восстановительные, туберкулезные больницы с длительным пребыванием пациентов и повышенными требованиями к размеру участка, следует располагать в зеленой или пригородной зоне.

Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением требований изоляции.

При строительстве новых лечебно-профилактических учреждений на вновь осваиваемых участках в районах затесненной городской застройки, а также новых лечебных и лечебно-диагностических корпусов на территории действующих больниц допускается уменьшение этого расстояния, вплоть до красной линии застройки.

Расстояния от территории лечебных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

Расстояние между зданиями лечебно-профилактических учреждений и красными линиями застройки следует принимать, как правило, не менее 30 м – для зданий больниц и диспансеров с палатными отделениями и родильных домов и не менее 15 м – для зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, диспансеров без стационаров и лечебно-диагностических корпусов.

При строительства новых лечебно-профилактических учреждений на вновь осваиваемых участках в районах затесненной городской застройки, а также новых лечебных и лечебно-диагностических корпусов на территории действующих больниц допускается уменьшение этого расстояния, вплоть до красной линии застройки.

Минимальное расстояние от зданий лечебно-профилактических учреждений до жилых зданий следует принимать:

для зданий больниц и диспансеров с палатными отделениями, родильных домов, радиологического корпуса, гаража и летней стоянки автомашин подстанций скорой медицинской помощи – 30 м;

для зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, диспансеров без стационаров и лечебно-диагностических корпусов –15 м.

Расстояние от здания бюро судебно-медицинской экспертизы до жилых и общественных зданий должно быть не менее 50 м.

Расстояние от здания вивария до жилых и общественных зданий должно быть не менее 100 м.

На территории стационарного учреждения расстояние между зданиями следует принимать:

между стенами зданий с окнами палат – 2,5 высоты противостоящего здания, но не менее 24 м;

между радиологическим корпусом и другими зданиями – не менее 25 м;

между зданием вивария и палатными корпусами – не менее 50 м.

Расстояние между печью для сжигания отходов до лечебных корпусов с палатами или жилых зданий зависит от конструкции и мощности печи, количества вредных выбросов в атмосферу и направления господствующих ветров и согласовывается в каждом конкретном случае, в составе исходно-разрешительной документации.

Необходимость наличия печи для сжигания отходов обосновывается мощностью лечебно-профилактического учреждения и объемом образующихся отходов.

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.2630-10).

На земельных участках лечебно-профилактических учреждений следует размещать только функционально связанные с ними здания и сооружения.

На территории лечебного учреждения выделяются зоны: лечебных корпусов для инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, психосоматических, кожно-венерологических, радиологических корпусов, родильных домов и акушерских отделений, садово-парковая, поликлиники, паталогоанатомического корпуса, хозяйственная и инженерных сооружений.

На территории садово-парковой зоны детских больниц следует предусматривать игровые площадки, разделенные посадками зеленых насаждений. Количество и площади игровых площадок определяются заданием на проектирование, количеством палатных отделений и набором возрастных групп.

На земельном участке больницы следует предусматривать раздельные подъездные пути к лечебным корпусам для и неинфекционных больных, к лечебным корпусам для неинфекционных больных, к подстанции скорой медицинской помощи (при размещении ее на земельном участке больницы), патологоанатомическому корпусу и в хозяйственную зону. Подъездные пути к патологоанатомическому корпусу и в хозяйственную зону могут быть объединены.

Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосомати-ческие отделения, радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав многопрофильных лечебных учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход.

Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), входы и выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого разобщения «чистых» и «грязных» маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.

Соединение корпусов тоннелями не допускается.

В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию функциональных зон.

Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по пери-метру участка с полосой зеленых насаждений. «Чистая зона» территории инфекционной больницы (корпуса) должна быть отделена от «грязной» зоны полосой зеленых насаж-дений.

На территории инфекционной больницы не допускается размещение учреждений, не связанных с ней функционально.

Хранение рентгеновских и флюорографических пленок следует предусматривать, как правило, в отдельно стоящих зданиях не ниже II степени огнестойкости.

Хранение рентгеновских и флюорографических пленок, выпускаемых на триацетатной основе, допускается предусматривать в здании лечебно-профилактического учреждения при условии отделения помещений архива материалов лучевой диагностики от других помещений здания глухой противопожарной стеной 1 типа.

Патологоанатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от палатных корпусов и не должен просматриваться из окон лечебных и родовспомогательных помещений, а также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи территории лечебного учреждения. Расстояние от патологоанатомического корпуса до палатных корпусов, пищеблока должно быть не менее 30 метров.

Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным въездом и выездом. Патолого-анатомический корпус, проезды к нему и стоянка похоронных машин не должны быть видны из окон палат.

Хозяйственные сооружения: пищеблок, прачечная и дезинфекционное отделение - следует размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов в соответствии с гигиеническими требованиями.

Службу приготовления пищи (пищеблоки) следует размещать, как правило, в отдельно стоящем здании.

Пищеблоки больниц медико-социальной помощи (хосписов, домов сестринского ухода) следует проектировать в обособленных отсеках зданий этих больниц с отдельными служебными и хозяйственными входами и технологической связью с палатами.

В хозяйственной зоне лечебно-профилактического учреждения следует предусматривать обособленные места для временного складирования бытовых и медицинских отходов (раздельно).

Складирование бытовых отходов может осуществляться на специально выделенных площадках в стандартных контейнерах. Объем и количество контейнеров определяются расчетом по показателю востребованности лечебно-профилактического учреждения.

Складирование медицинских отходов до их вывоза или уничтожения следует осуществлять на специально оборудованных площадках, исключающих возможность затопления ливневыми стоками. Складирование медицинских отходов должно осуществляться в герметических контейнерах (баках) раздельно по видам отходов в соответствии с «Временными правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации».

Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной зоны лечебных учреждений на расстоянии 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны.

Въезды и входы на территорию лечебных заведений, подъезды и подходы к зданиям и сооружениям в пределах территории проектируются в соответствии с требованиями раздела  «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Через территории лечебных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).

- Дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

- Дома-интернаты для престарелых и инвалидов следует размещать на селитебной территории города.

- Расстояние от красной линии магистральных улиц до жилых зданий должно быть не менее 30 м.

- Вместимость домов-интернатов следует устанавливать из расчета 2-4 места на  1000  жителей города или другого населенного пункта и прилегающего к нему района в зависимости от процента населения в возрасте более  55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

- В составе территории должны быть предусмотрены следующие функциональные зоны:

- а) зона проживания с расположенными в ней площадками для отдыха, теневыми навесами, спортивными площадками;

- б) зона обслуживания, в которой размещаются площадка при кухне с мусоросборником и пожарным постом;

- в) зона приема с карантинным отделением и изолятором;

- г) хозяйственная зона, в которой в зависимости от конкретных условий располагаются гараж, котельная, прачечная, складские помещения, ремонтные мастерские, овощехранилище и т.д.;

- д) зона проживания обслуживающего персонала.

- Примечания:

- 1. Зона проживания обслуживающего персонала предусматривается только при загородном размещении домов-интернатов.

- 2. На затесненных территориях для размещения хозяйственных, инженерных и подсобных помещений рекомендуется использовать подземное пространство, в том числе под зданиями домов-интернатов, при условии выполнения требований действующих нормативных документов.

- 3. Состав спортивных площадок определяется заданием на проектирование. В домах-интернатах для психохроников с тяжелыми поражениями умственного аппарата спортивные площадки не предусматриваются.

- Озеленение участка включает групповые и рядовые посадки деревьев и кустарников, декоративные растения, цветники и газоны. Площадь зеленых насаждений следует принимать из расчета не менее 60% площади участка.

- Территория домов-интернатов должна быть огорожена, на участок должно быть предусмотрено не  менее двух въездов с устройством дорог с твердым покрытием из расчета нагрузки от пожарных машин – 20 тонн на ось. Один из въездов должен быть хозяйственным. К зданию должны быть предусмотрены подъезды с двух противоположных сторон. При въезде на территорию следует предусматривать проходную.

- Вместимость учреждений и площадь зон определены таблицей  № 22 настоящих нормативов:

- Таблица 22

| - Вместимость учреждения, - мест | - Площадь зон на 1 место, кв. м |  |
| --- | --- | --- |
|  | - хозяйственная зона | - зона проживания персонала |
| - 100-150 | - 12-15 | - 10-15 |
| - 151-300 | - 9-12 | - 9-12 |
| - свыше 300 | - 9 и менее | - 9 и менее |

- В случае загородного размещения домов-интернатов площадь зоны проживания персонала следует принимать дополнительно к площади участка.

- Зону проживания персонала допускается размещать вблизи учреждения на обособленном участке с изолированным въездом.

- В зоне проживания персонала следует предусматривать площадки для отдыха, сушки белья, для мусоросборников, а также спортивные площадки универсального назначения (для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон) и столы для игры в настольный теннис из расчета – одна спортивная площадка и 2 стола на каждые 150-200 проживающих.

- Примечание:

- При организации поселка персонала нормативы его проектирования принимаются в соответствии с требованиями главы СНиП «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Вопросы размещения домов-интернатов для инвалидов в системе застройки населенных пунктов, удаления от промышленных объектов, транспортных магистралей и т. п., а также вопросы природоохранных мероприятий следует решать в соответствии с градостроительными требованиями нормативных документов, действующих на территории г. Москвы и ЛПЗП.

- Норма расхода воды при наружном пожаротушении, должна приниматься не менее 100 л/с при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. Радиус обслуживания пожарных гидрантов не должен превышать 150 м. На стенах зданий и сооружений следует предусматривать установку светоуказателей пожарных гидрантов.

- 17. Размещение объектов похоронного обслуживания

- Размещение, нормы расчета, размеры земельных участков основных объектов похоронного обслуживания приведены в СНиП2.07.01-89*.

- Земельные участки для строительства похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания, домов траурных обрядов рекомендуется размещать вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог. Эти участки должны иметь удобные подъезды, автостоянки и остановки общественного транспорта.

- Не следует отводить участки для строительства домов траурных обрядов вблизи объектов с повышенным шумовым режимом эксплуатации, а также вблизи объектов, распространяющих неприятные запахи.

- Автостоянки и остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии не более 150 м от домов траурных обрядов и кладбищ.

- Бюро похоронного обслуживания и бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать на селитебной территории. Их не рекомендуется размещать в жилых зданиях, вблизи детских, спортивных и культурно-просветительных учреждений.

- Дом траурных обрядов допускается размещать на территории действующих, закрытых или вновь проектируемых кладбищ. На участке Дома траурных обрядов допускается устройство бюро похоронного обслуживания.

- Не рекомендуется размещать дома траурных обрядов  и кладбища при въезде в город, а также на участке, дорога к которому проходит через неохраняемый железнодорожный переезд.

- Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных территориях;

- на берегах рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

- Выбор территории под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки.

- Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную от населенного пункта, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше  2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже, с влажностью почвы в пределах 6 – 18 %.

- Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации.

- Размеры земельного участка для кладбища определяются с учетом количества жителей города, но не может превышать сорока гектаров.

- На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

- Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

- Участки для размещения кладбища следует располагать с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

- 18. Расчетный показатель дорожно-транспортной и улично-дорожной сети и ее элементов, системы общественного транспорта

- Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход города. Расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки – 100 м; садово-дачной застройки – 50 м;

- для дорог IV категории – 50 м и 25 м соответственно.

Со стороны жилой и общественной застройки  города  Новошахтинска, садоводческих товариществ, следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Основным показателем, необходимым для расчета объектов обслуживания транспорта, а также для определения количества мест постоянного и временного хранения у объектов общественно-делового назначения и в жилых зонах, является уровень автомобилизации населения, а также уровень обеспеченности населения личным автотранспортом. Пропускную способность улично-дорожной сети также следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации и объемов работы всех видов транспорта.

Уровень автомобилизации населения по этапам дан в таблице № 23.

Таблица  № 23

| № п/п | Этапы | Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 жителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2016 г. | 475 |
| 2 | Расчетный срок | 500 |

Примечание:

Данные показатели могут корректироваться в зависимости от имеющихся данных по количеству зарегистрированного личного автотранспорта на территории города Новошахтинска.

При этом уровень обеспеченности населения личным автотранспортом составляет до 70% от уровня автомобилизации.

В связи с высоким ростом уровня автомобилизации населения и, как следствие, увеличение уровня загрузки улично-дорожной сети, необходимо отдавать большее предпочтение развитию общественного пассажирского транспорта.

Вид пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров.

Магистральные улицы и проезды должны быть дифференцированы по функциональному назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории.

Категория дорог и улиц и основное назначение улиц и дорог даны в таблице № 24

Таблица  № 24

| № п/п | Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные улицы |  |
| 1.1 | общегородского значения |  |
| 1.1.1 | Непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| 1.1.2 | Регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| 2 | Улицы и дороги местного значения |  |
| 2.1 | Улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| 2.2 | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| 2.3 | Пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| 2.4 | Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| 2.5 | Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| 2.6 | Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

Параметры улиц и дорог в соответствии с их классификацией даны в таблице № 25

Таблица  № 25

| № п/п | Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| 1.1.2 | Регулируемого движения | 80 | 35 - 70 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| 2 | Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 <*> | 90 | 70 | 1,5 |
| 2.2 | Улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 4,00 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| 2.3 | Парковые дороги | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 |  |
| 3 | Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные | 40 | 10 - 11,5 | 3,00 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| 3.2 | Второстепенные | 30 | 7 - 10 | 5,50-3,0* | 1-2 | 25 | 80 | 0,75 |
| 4 | Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основные | - |  | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| 4.2 | Второстепенные | - |  | 0,75 | то же | - | 60 | по проекту |
| 4.3 | Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Примечание:

* большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде.

Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается: магистральных улиц - 50 – 80 м; улиц и дорог местного значения - 20-25 м, для зон индивидуальной застройки допускается принимать 18 м.

При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников, а также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для магистральных улиц и дорог полосы складирования снега предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. Для улиц в жилой застройке, внутриквартальных проездов и тротуаров повседневного пользования – 1,5 м. Ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать с учетом механизированной снегоочистки, как правило, 4,0 м. В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учетом организации возможности подъезда снегоочистительной техники без ущерба благоустройству.  Уклоны на дорожных и тротуарных покрытиях, а также на площадках принимать вдоль водостока не менее 1,5%. Инженерные сети следует выполнять в подземном исполнении, как правило, – в пределах поперечных профилей улиц и дорог – под разделительными полосами и, в виде исключения, – под тротуарами.

Конструктивное решение покрытий тротуаров должно выполняться с учетом движе-ния механизированного автотранспорта для уборки снега в зимний период. Тротуары следует прокладывать вдоль проезжей части улиц и дорог по кратчайшим направлениям, не пересекая их никакими сооружениями, в том числе стоянками автомобилей.

При непосредственном примыкании тротуаров (в виде исключения) к стенам зданий, подпорным стенкам и оградам следует увеличить их ширину не менее чем на 0,5м.

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % – до  4,5 м.

Категории улиц и дорог можно корректировать при условии соответствующего обоснования.

Вдоль магистральных улиц при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистралей рекомендуется, по возможности, предусматривать боковые проезды.

На боковых проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.

Ширину боковых проездов следует принимать:

при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей  –  не менее 7,0 м;

- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта – 10,5 м;

- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта – 11,25 м.

Ширину разделительных полос между элементами поперечного профиля улиц и дорог следует назначать с учетом прокладки подземных инженерных коммуникаций, озеленения и снижения отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду, но не менее значений, приведенных ниже в таблице  №  26.

Таблица № 26

| Местоположение разделительной полосы | Наименьшая ширина разделительной полосы улиц и дорог, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | регулируемого движения | местного значения |
| Между основной проезжей частью и местными проездами | 3 | - |
| Между проезжей частью и тротуаром | 2 - 3 | 1,5 - 2 |

Примечание:

В стесненных условиях и при реконструкции допускается уменьшить ширину разделительной полосы между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах непрерывного движения до 3 м; на магистральных улицах регулируемого движения до 2 м.

В стесненных условиях на магистральных улицах, на улицах и дорогах местного значения допускается, в виде исключения, устройство тротуаров, прилегающих к проезжей части, при условии установки ограждений от проезжей части высотой 0,75 м.

Центральные разделительные полосы проезжей части следует предусматривать следующей ширины: на дорогах скоростного движения – 6 м, в стесненных условиях допускается уменьшение до 3 м; на магистральных улицах непрерывного движения - 4 м, в стесненных условиях допускается уменьшение до 2 м. На других магистральных улицах и дорогах допускается центральная разделительная полоса шириной до 2 м при условии ее устройства в уровне с проезжей частью и обозначения линией разметки.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на  расстоянии не более 75 метров между ними, а на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 7 м.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Въезды и выезды на территории кварталов и микрорайонов следует устраивать на расстоянии:

- от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) – не менее 35 м;

- от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности – не менее 30 м; при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности – не менее 20 м.

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Для предварительных расчетов пропускную способность одной полосы проезжей части улицы или дороги допускается принимать в соответствии с таблицей № 27.

Таблица № 27

| № п/п | Вид транспортного средства | Наибольшее число физических единиц транспорта в час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при пересечениях в разных уровнях | при пересечении в одном уровне |
|  |  | на магистральных улицах регулируемого движения |  |
| 1 | Легковые автомобили | 1200-1400 | 600-800 |
| 2 | Грузовые | 500-650 | 300-400 |
| 3 | Автобусы | 150-250 | 100-150 |

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 км/ч и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 км/ч и 40 км/ч соответственно 8×40 м и               10×50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

Ширину тротуаров улиц и дорог следует принимать: ширину одной полосы движения принимать не менее 1 метр при наличии 1 полосы движения, последующее увеличение ширины тротуаров производить на 0,75 метра; пропускную способность одной полосы движения:

- для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания и в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков различных направлений – 500 человек в час;

- для тротуаров, отдалённых от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания – 700 человек в час.

У объектов массового посещения следует предусматривать уширение тротуаров из расчета требуемой пропускной способности. Уширение тротуаров проводится за счет смещения застройки от красной линии внутрь. Устройство киосков для розничной торговли и других целей на тротуарах запрещается. При отсутствии магазинов в первых этажах зданий минимальное расстояние тротуара до застройки рекомендуется назначать не менее 6 м.

Между тротуарами и примыкающими к ним откосами насыпи или выемки, а также подпорными стенками высотой более 1 м, следует предусматривать бермы шириной не менее 0,5 м. При высоте насыпей более 2 м на тротуарах следует предусматривать ограждения. У пешеходных переходов следует предусматривать ограждения для пешеходов на расстоянии не менее 50 м в каждую сторону. Мачты освещения, опоры контактной сети и пр. размещают за пределами тротуаров. В сложных условиях допускается размещать их на тротуарах на расстоянии 0,35-0,5 м от бордюра. В этом случае ширина тротуара увеличивается на 0,5-1,2 м.

Велосипедные дорожки следует предусматривать на территории микрорайонов, в парках, лесопарках, в пригородной и зеленой зоне, а также на жилых и магистральных улицах регулируемого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 ч. Ширину велосипедной дорожки следует принимать: для однополосного движения – 1,5 м,  для двуполостного – 2,5 м. При этом, наименьшие расстояния безопасности от края велосипедной дорожки до препятствия должно составлять:

- до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м;

- до тротуаров – 0,5 м;

до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м.

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их разметкой. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуаров, должна быть не менее 1 м.

Расчетную пропускную способность одной полосы велосипедной дорожки следует принимать равной 300 велосипедов в час. Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50%, поперечные уклоны - в пределах 15-25%. Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения велосипедистов.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенных территорий следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м. При ширине проезжей части более 15 м устраиваются островки безопасности, равные по ширине центральной разделительной полосе.

При отсутствии разделительной полосы островки безопасности шириной не менее 2 м могут устраиваться за счет уменьшения полосы движения до 3,25 м на магистральных улицах и дорогах общегородского значения и до 3 м на магистральных улицах и дорогах районного значения.

Пешеходные переходы вне проезжей части улиц следует проектировать:

- на магистральных улицах с непрерывным движением и на улицах с регулируемым движением при ширине проезжей части улицы более 14 м и величине потока пешеходов, превышающей 1500 чел. в час, – с интервалом 300-400 м;

- на перекрестках улиц с нерегулируемым правоповоротным движением интенсивностью более 300 приведенных автомобилей в час.

Допускается размещать пешеходные переходы вне проезжей части улиц независимо от величины пешеходного потока в следующих случаях:

- в зонах высокой концентрации объектов массового посещения, расположенных по обеим сторонам улицы с интенсивным движением автотранспорта;

- на транспортных узлах и перегонах улиц, характеризующихся высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

- на узлах и перегонах, где необходимо повысить пропускную способность магистрали и где светофорное регулирование применяется только для обеспечения пропуска пешеходных потоков через транспортную магистраль;

- на уличных пешеходных переходах, где ожидание пешеходами разрешающей фазы светофора превышает 5 мин.;

- в местах, где отмечается неупорядоченное (планировочно не организованное) движение пешеходов в одном уровне с движением транспортного потока, а устройство пешеходного перехода в одном уровне не представляется возможным либо представляет значительную сложность по транспортно-планировочным условиям.

При выборе типа пешеходного перехода следует учитывать: характер окружающей застройки, ее историко-культурную, архитектурно-градостроительную значимость, рельеф местности, геологические и гидрогеологические характеристики, степень использования подземного пространства в месте предполагаемого размещения, условия организации и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Конфигурация и объемно-планировочное решение пешеходных переходов должны учитывать:

направления движения основных пешеходных потоков и интенсивность пешеходного движения по направлениям, устанавливаемым на основе натурных обследований;

результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных потоков, выполняемого на основе данных по предстоящему дорожно-мостовому строительству, по развитию застройки и мероприятиям по комплексному благоустройству прилегающих территорий.

Ширину внеуличных переходов следует проектировать с учетом величины ожидаемого пешеходного потока в соответствии с расчетом, но не менее                    3 м.

В состав подземных пешеходных переходов допускается включать объекты попутного обслуживания: киоски, торговые автоматы, телефоны-автоматы и др.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 метров, при применении шумозащитных устройств, не менее 25 метров; расстояние от края основной проезжей части улиц или проездов до линии застройки следует принимать не более 25 метров (и не менее 5 м).

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разделительных полос следует принимать не менее приведенных в нижеследующей таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Категория улиц | Новое строительство, м | Условия реконструкции, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные улицы и дороги | 15,0 | 12,0 |
| 2 | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
| 3 | Проезды | 8,0 | 5,0 |

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

меньшей этажности, чем указано выше;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3 типа при коридорной планировке зданий.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 м при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 м.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 м – не более 8 м;

- для зданий высотой более 28 м – не более 16 м.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагаться не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 м.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 м один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

## 19. Минимальные расчетные показатели организации системы

## общественного пассажирского транспорта

Линии движения общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах, дорогах, улицах в жилой застройке (маршрутные такси) с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков (для застроенной центральной части города должен быть не более 4,5 км/кв. км территории; для остальных территорий – не более 2,5 км/кв. км).

Дальность пешеходных подходов от ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта до объектов массового посещения общегородского центра должна быть не более 250-300 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходной предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта дальность пешеходных подходов следует уменьшить на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

На магистральных и жилых улицах с проезжей частью в одну – две полосы в одном направлении при интервале движения менее 3 мин. остановочные площадки следует размещать в уширениях проезжей части «карманах-стоянках». Ширина «кармана-стоянки» принимается 3-3,5 м, протяженность отгонов не менее 15 м, протяженность прямого участка не менее 20 м.

При малой интенсивности движения общественного транспорта, по согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения, допустимое сокращение размеров «карманов-стоянок»: протяженность отгонов до 4,5 м, протяженность прямого участка до 13 м. Поверхность посадочной площадки должна иметь покрытие по всей длине на ширину не менее 2 м и на подходе к автопавильону.

При интервалах движения средств общественного транспорта менее 1,5 мин. допускается выделение крайней полосы для движения только автобусов. Устройство «карманов» в этом случае необязательно.

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать 400-600 м, в пределах центрального ядра городского поселения – 300 м.

Остановки общественного транспорта должны оборудоваться, как правило, павильонами для пассажиров. Допускается, при необходимом обосновании, павильоны для пассажиров объединять с киосками товаров повседневного спроса. Павильоны для пассажиров размещаются на расстоянии не менее 1,5 м от бортового камня проезжей части. Рекомендуется установка павильонов для пассажиров полной заводской готовности современного дизайна.

На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

Площадь конечных пунктов общественного транспорта должна обеспечивать одновременное размещение на них не менее 30% транспортных средств, выпущенных на линию с конечного пункта в час пик, и дополнительно отстой не менее 2 единиц транспортных средств каждого маршрута исходя из норм 150 м2 на 1 машино-место.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории населенного пункта необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

Дорожную одежду на остановочных площадках следует предусматривать равнопрочной с дорожной одеждой основных полос движения. Выбор типов покрытия посадочных площадок, тротуаров пешеходных дорожек следует производить с учетом климатических и грунтово-геологических условий. Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. По границе остановочной и посадочной площадок устанавливают бордюр, который продолжают на участке переходно-скоростных полос, прилегающих к остановочной площадке, при наличии идущего рядом с ними тротуара. На посадочных площадках и переходно-скоростных полосах с бордюром должны быть приняты меры по обеспечению водоотвода.

Автобусные остановки смещают по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. При наличии пешеходных переходов в разных уровнях их можно располагать непосредственно за пешеходным переходом. В зонах пересечений и примыканий дорог автобусные остановки располагают от пересечений на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки автомобиля.

Допускается размещать остановки для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, до или после пересечения или примыкания со смещением их по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

## Минимальные (максимальные) расчетные показатели организации системы обслуживания и хранения индивидуальных транспортных средств

На территории города Донецка должны быть предусмотрены территории для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей с учетом уровня автомобилизации на соответствующий расчетный срок.

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м. В условиях существующей застройки это расстояние должно составлять не более 1500 м.

Гаражи и открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе:

- жилые территории – 30%;

- промышленные и коммунально-складские территории – 10%;

- общегородские и специализированные центры – 15%;

- зоны массового кратковременного отдыха – 15%.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами жилых  территорий поселения.

Автостоянки, предназначенные для хранения легкового автотранспорта, подразделяются на:

временного хранения – сроком до суток;

постоянного хранения – более одних суток.

Тип сооружения для хранения или размещения легковых автомобилей следует выбирать в соответствии с общим архитектурно-градостроительным решением окружающей застройки с учетом гидрогеологических и территориальных условий населенного пункта.

В границах жилых территорий многоквартирной многоэтажной жилой застройки следует предусматривать автостоянки открытого и закрытого типа вместимостью, как правило, до 500 машино-мест для временного и постоянного хранения индивидуального автотранспорта.

Хранение личного грузового транспорта необходимо осуществлять на территории промышленной и коммунально-складской зоны. В соответствии с разделом 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «Правила дорожного движения» хранение грузового транспорта (автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т) в жилой зоне или на дворовой территории запрещено (если данное место не обозначено соответствующим знаком или разметкой).

Автостоянки на жилых территориях допускается размещать под жилыми и общественными зданиями, участками зеленых насаждений, спортивными сооружениями, хозяйственными, спортивными и игровыми площадками при соблюдении строительных, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

На территориях малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками размещение гаражей и автостоянок следует предусматривать в границах участка.

Расстояние от стоянок автомобилей и станций технического обслуживания (СТО) до зданий даны в таблице  № 29.

Таблица 29

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м, автостоянки (открытые площадки), автостоянки закрытого и открытого типа, механизированные автостоянки вместимостью, машино-мест |  |  |  |  | Расстояние от СТО при числе постов, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 и менее | 11-50 | 51-100 | 101 -300 | 300 -500 | 10 и менее | 1-30 |
| Стены жилых домов с окнами | 0 | 5 | 25 | 35 | 50 | 5 | 5 |
| Торцы жилых домов без окон | 0 | 0 | 15 | 25 | 35 | 5 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения и школы | 5 | 5 | 25 | 50 | 50 | 0 | * |
| Лечебные учреждения стационарного типа | 5 | 0 | * | * | * | 0 | * |

Примечание:

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Расстояния следует определять от границ открытых автостоянок и гаражей (открытых автостоянок), гаражей-стоянок до границ участков детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.

Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее              50 м.

Для гаражей-стоянок I – II степени огнестойкости, указанных в таблице, расстояния допускается сократить на 25% при отсутствии в гаражах-стоянках открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых зданий.

Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице расстояния допускается принимать по интерполяции.

В границах земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, детских домов и интернатов:

- запрещается размещение надземных автостоянок и гаражей для хранения индивидуального автотранспорта;

- допускается размещение гаражей и автостоянок исключительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-воспитательный процесс.

В границах земельных участков учреждений здравоохранения со стационаром допускается размещение гаражей и автостоянок автотранспорта данного учреждения в хозяйственной зоне в соответствии с генеральным планом. Автостоянки для кратковременного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения стационарного типа, как правило, размещаются за пределами границ участка данного учреждения.

В исключительных случаях допускается размещение автостоянок для сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения со стационаром за пределами земельного участка, допускается устройство открытых автостоянок на территории лечебного учреждения при обеспечении расстояний до отдельных палатных корпусов и при обязательном согласовании с Органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для территорий общественной застройки должны быть предусмотрены автостоянки кратковременного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих работающим и посетителям зданий, входящих в состав комплекса.

При размещении объектов общественного назначения в состав проектных материалов необходимо включать предварительные расчеты требуемого количества автостоянок всех типов (выполняется на стадии согласования отвода земельного участка под проектирование и строительство).

В общественных центрах при проектировании новых и реконструкции существующих объектов общественного и производственного назначений автостоянки для служебного автотранспорта и автомобилей сотрудников следует, как правило, предусматривать в надземных или подземных гаражах и стоянках, встроенных в основной объем здания либо размещенных на прилегающих территориях с радиусом пешеходной доступности не более 150 м.

Размещение автостоянок в общественных центрах должно обеспечивать возможность их многоцелевого использования:

- в дневное время – автостоянки для временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений и объектов обслуживания;

- в ночное время – хранение автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

Размещение в общегородском центре открытых плоскостных (в уровне земли) автостоянок для постоянного хранения (продолжительностью более суток) индивидуального автотранспорта населения не допускается.

Расчет потребности в автостоянках выполняется с учетом перспективной застройки для всего комплекса зданий и сооружений, входящих в состав общественного центра.

При изменении функционального назначения зданий и сооружений расчетное количество автостоянок должно быть приведено в соответствие с новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической возможности в организации нормативного количества автостоянок расширение, реконструкция, изменение функционального назначения объектов строительства не допускается.

Для малых предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест, 12 посадочных мест, размещаемых на жилых улицах и внутриквартальных проездах с шириной проезжей части 9 м, устройство открытых временных автостоянок допускается не предусматривать.

В пределах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос допускается размещение автостоянок и наземных манежных гаражей только для обеспечения потребности в местах временного хранения автотранспорта объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборных, парковых и гидротехнических сооружений, расположенных в этих зонах.

На улицах и дорогах местного значения с движением малой интенсивности, с двумя полосами движения в обоих направлениях допускается парковка транспортных средств у кромки проезжей части, при согласовании с ГИБДД. Автостоянки вдоль проезжей части улиц необходимо оборудовать дорожными знаками и разметкой.

Въезды в отдельно стоящие, встроенные встроено-пристроенные автостоянки и гаражи – стоянки и выезды из них следует организовывать на местную улично-дорожную сеть жилого квартала, второстепенные улицы и проезды.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать:

- от перекрестков магистральных улиц – 50 м;

- от улиц местного значения – 20 м;

- от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м.

Для автостоянок всех типов вместимостью более 50 машино-мест необходимо предусматривать не менее двух въездов (выездов), расположенных рассредоточено. Ограждение территорий автостоянок выполняется по согласованию с отделом главного архитектора Администрации города.

Автостоянки (открытые площадки) и гаражи-стоянки вместимостью до                          50 машино-мест могут иметь совмещенный въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами-стоянками вместимостью свыше 50 машино-мест следует предусматривать площадку накопитель перед въездом из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для паркирования двух пожарных автомашин.

Транзитный проезд через придомовую территорию к местам постоянного хранения автотранспорта вместимостью более 50 машино-мест не допускается.

Устройство автостоянок для хранения автотранспорта предприятий и общественных объектов допускается только на территории данного предприятия или объекта.

Станции технического обслуживания автомобилей в границах города  необходимо проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков:

- до 3 постов – 0,5 га;

- на 10 постов – 1,0 га;

- на 15 постов – 1,5 га;

- на 25 постов – 2,0 га;

- на 40 постов – 3,5 га.

Автозаправочные станции (далее – АЗС) в границах населенного пункта следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков:

на 5 колонок – 0,2 га;

на 7 колонок – 0,3 га;

на 9 колонок – 0,35 га;

на 11 колонок – 0,4 га.

Расстояние от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров.

АЗС следует размещать в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40%, на кривых в плане радиусом более 1 000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10 000 м, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м с учетом противопожарных, санитарных и экологических требований.

Станции технического обслуживания целесообразно предусматривать при автозаправочных станциях, а также при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

20.  Расчетные показатели системы

инженерно-технического обеспечения населения

## Водоснабжение

При градостроительном проектировании развития территорий города Донецка все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованными системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения (вновь строящихся и реконструируемых) следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом водосберегающих мероприятий.

Расчет и выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения при градостроительном проектировании производится на основе гигиенических требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01, источника производственного водоснабжения - в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству воды предприятиями.

В градостроительной документации должны указываться все существующие и планируемые источники водоснабжения территории, включая используемые населением родники, с оценкой соответствия качества воды в них требованиям к питьевой воде.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и объектов систем водоснабжения при градостроительном проектировании устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Водоотведение

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности населения при градостроительном проектировании схемы водоотведения следует разрабатывать одновременно со схемами водоснабжения.

Проектирование систем водоотведения при градостроительном проектировании следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012.

На территории города Донецка при градостроительном проектировании, в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, необходимо предусматривать систему централизованного водоотведения с устройством очистных сооружений.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях города (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Условия отведения очищенных сточных вод с канализационных очистных сооружений при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) от объектов систем водоотведения следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации при градостроительном проектировании устанавливаются с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.

## Удаление отходов

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и внутриквартальные (микрорайонные) проезды, территории парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, места отдыха, а также предприятия, учреждения и организации, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы производства и потребления.

В целях обеспечения условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения, деятельность по организации системы очистки территории от отходов производства и потребления при градостроительном проектировании должна быть направлена на создание системы вторичного использования (переработки), обезвреживания отходов и только при обосновании невозможности (отсутствие технологий, оборудования и др.) – их захоронение (размещение) в установленных местах.

В основе организации деятельности по вторичному использованию отходов и переработки ценных фракций твердых бытовых отходов (далее – ТБО) необходимо предусматривать:

1) создание системы раздельного сбора отходов по их видам посредством установки на площадках контейнеров для раздельного сбора ТБО;

2) организацию сети стационарных пунктов приема вторсырья от населения;

3) проектирование мусоросортировочных цехов на полигонах ТБО или мусороперегрузочных станциях, мусороперерабатывающих предприятий и рециклинговых производств.

При разработке проектной документации на объекты хозяйственной деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, в границах выделенных земельных участков необходимо предусматривать площадки для размещения необходимого количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

При проектировании образовательных, лечебно-профилактических, оздоровительных учреждений, учреждений отдыха контейнерные площадки необходимо располагать в хозяйственной зоне учреждений.

При проектировании застройки среднеэтажными жилыми домами, в том числе отдельных жилых домов, контейнерные площадки для ТБО на придомовых территориях должны быть локализованы.

Для сбора крупногабаритных отходов должны предусматриваться специальные площадки.

Контейнерная площадка для сбора отходов должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение, озеленение и удобные подъездные пути для специализированного транспорта.

При определении необходимого числа контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов, периодичности вывоза отходов.

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в пиковые периоды.

Расстояние от контейнерных площадок принимается:

1) до жилых зданий – не менее 20 м и не более 100 м;

2) до территорий детских игровых, спортивных площадок, детских учреждений, мест отдыха населения – не менее 20 м;

3) от мест торговли на рынках – 25 м;

4) от окон зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м.

При планировочной организации малоэтажной (индивидуальной, приусадебной и блокированной) застройки следует предусматривать перспективную возможность установки типовых индивидуальных мусоросборников с обустройством соответствующих мест размещения в палисадниках (у «красной линии» улицы). Расстояние от мусоросборников до соседних домовладений устанавливается самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 м.

Обеспеченность территории индивидуальной и малоэтажной усадебной застройки хозяйственными площадками для мусоросборников при планово-регулярной системе очистки принимается из расчета 1 контейнер на 10-15 домов (размещение контейнеров предусматривается не далее чем в 100 м от входа в дом).

Хозяйственные площадки на территории коттеджной застройки проектируются на приусадебных участках.

Проезд по территории коттеджной и малоэтажной застройки мусороуборочных машин проектируется по сквозным внутренним проездам и жилым улицам с целью исключения необоснованного маневрирования автотранспорта.

Проектирование системы санитарной очистки с обустройством выгребных (помойных) ям, дворовых туалетов на территории города Новошахтинска запрещается, за исключением территорий, не имеющих центральную канализацию.

Создание и развитие предприятий по переработке бытовых отходов, мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Выбор метода обезвреживания и переработки ТБО для города Новошахтинска определяется исходя из объема, состава и свойств ТБО, технико-экономической эффективности, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

Санитарная защитная зона предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами определяется в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в указанной сфере деятельности.

При размещении новых или реконструкции действующих производств необходимо предусматривать внедрение малоотходных и безотходных технологий, использование отходов предприятия в качестве вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов и на специальных предприятиях по их переработке.

## Общие требования к энергоснабжению и средствам связи

При градостроительном проектировании расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

При укрупненном расчете, выполняемом при градостроительном проектировании территории города Донецка, допускается принимать укрупненные показатели электропотребления, приведенные в таблице № 30.

Таблица № 30

| Степень благоустройства территории | Электропотребление, кВт. ч./год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Территории, не оборудованные стационарными электроплитами |  |  |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |

При градостроительном проектировании на территории города Донецка указанные укрупненные показатели следует принимать с коэффициентом 0,8.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со СНиП 2.08.089.

Определение расчетных показателей при определении потребляемой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенными потребителями осуществляется в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Электрические сети должны выполняться с учетом обеспечения наибольшей экономичности, требуемой надежности электроснабжения, соблюдения установленных норм качества электроэнергии. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности.

Проектом должна предусматриваться возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок в перспективе без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

Городские электрические сети должны выполняться комплексно, с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ и выше, и распределительных сетей 6-20 кВ, с учетом всех потребителей города и прилегающих к нему районов.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами жилой территории. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах селитебной территории города следует предусматривать кабельными линиями. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории промышленных зон (районов), а также производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

При реконструкции города следует предусматривать вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену воздушных линий кабельными.

При градостроительном проектировании следует предусматривать размещение подстанций 110 кВ, а также размещение распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10(6)-20 кВ для электроснабжения вновь строящихся жилых домов и общественных зданий, а также резервирование технических полос для прокладки силовых кабельных линий.

Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на селитебной территории – следует предусматривать закрытого типа.

На подходах к подстанции и пунктам перехода воздушных линий в кабельные следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий.

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110-220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные – не более 0,1 га.

Электрические сети напряжением до 20 кВ включительно на селитебной территории города в районах застройки зданиями в 4 этажа и выше, следует предусматривать кабельными линиями.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по защите от шума расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

По периметру зданий ТП и РП следует предусматривать охранную зону на расстоянии не менее 3-х метров, в которой не допускается размещение парковок автотранспорта, контейнерных площадок для твердых бытовых отходов, а также установка различного вида ограждений.

При градостроительном планировании развития территорий, их застройке должны определяться состав и структура объектов связи - сооружений связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования средств связи.

Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями отраслевых норм, утвержденных в установленном порядке, а также в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Прокладка линий связи слаботочных сетей между отдельными зданиями должна выполняться в кабельной канализации или коллекторах.

При градостроительном проектировании системы и объектов связи необходимо обеспечить возможность подключения к Интернету всех объектов социально-культурной сферы (больницы и поликлиники, школы и детские дошкольные учреждения, Дома культуры, библиотеки и т.п.), а также многоквартирных жилых домов.

При шкафной системе построения городской телефонной сети, в зависимости от плотности телефонной сети, должны применяться телефонные распределительные шкафы, устанавливаемые, как правило, внутри жилых и общественных зданий (в подъездах, коридорах или специально выделенных помещениях).

В исключительных случаях, когда внутри жилых и общественных зданий отсутствуют помещения для размещения распределительных шкафов, допускается их установка у наружных стен зданий или вблизи них.

## Теплоснабжение

При градостроительном проектировании теплоснабжение следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения.

При градостроительном проектировании котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающие на твердом, газообразном топливе, а также встроенно-пристроенных котельных следует размещать на территории города при условии соблюдения размера санитарно-защитной зоны, который  устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В районах малоэтажной (индивидуальной, приусадебной и блокированной) застройки домами теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, в том числе располагаемых в жилых зонах, для предварительных расчетов и при отсутствии соответствующих проектов рекомендуется принимать по таблице № 31.

Таблица № 31

| - Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | - Размеры земельных участков котельных, га, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | - на твердом топливе | - на газомазутном топливе |
| - До 5 | - 0,7 | - 0,7 |
| - От 5 " 10 (от 6 до 12) | - 1,0 | - 1,0 |
| - Св. 10 " 50 (св. 12 " 58) | - 2,0 | - 1,5 |
| - " 50 " 100 (" 58 " 116) | - 3,0 | - 2,5 |

## Газоснабжение

Градостроительное проектирование новых и реконструкция действующих газораспределительных систем осуществляются в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации Ростовской области в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Нормативной базой для проектирования газоснабжения являются СНиП 42-01-2002 и СНиП 2.05.06-85*.

Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения при градостроительном проектировании следует принимать согласно СНиП 42-01-2002, а также в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Газоснабжение жилых зданий при градостроительном проектировании дополнительно регламентируется СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СП 31-106-2002, СП 41-108-2004.

При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения (кроме помещений детских и лечебных учреждений) допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания при условии выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками должно соответствовать давлению, необходимому для устройства работы этих установок, указанному в технических паспортах заводов-изготовителей.

- Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами поселений в соответствии с требованиями СП 36.13330. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается.

- Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают пункты редуцирования газа: газорегуляторные пункты (ГРП),  газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и др.

- ГРП размещают: отдельно стоящими, пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям, встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах).

- ГРПБ следует размещать отдельно стоящими. ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается. ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.

- Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ГРПШ в поселении должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее  указанных в  таблице № 33.

- На территории города Донецка в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до ГРП пропускной способностью до 10 000 м3/ч.

Таблица № 32

| - Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа | - Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по горизонтали - (в свету) от отдельно стоящих ГРПШ по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - зданий и сооружений, за исключением сетей - инженерно-технического - обеспечения | - железнодорожных путей - (до ближайшего рельса) | - автомобильных - дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | - воздушных линий электропередачи |
| - До 0,6 включительно | - 10 | - 10 | - 5 | - не менее 1,5 - высоты опоры |
| - Свыше 0,6 | - 15 | - 15 | - 8 |  |

- Примечания:

- 1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей.

- 2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

- 3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п. 6.3.5 СП 62.13330.2011.

- 4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 18.13330.2011, а от подземных газопроводов – в соответствии с приложением В СП 62.13330.2011.

- 5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения – в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.

- 6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается.

- 7. Следует предусматривать подъезды к ГРП и ГРПБ автотранспорта.

8. Расстояния от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5 м следует принимать не менее 4 м.

## Размещение инженерных сетей и сооружений

При градостроительном проектировании инженерные сети следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и иных действующих нормативных документов.

При разработке схем планировочной организации территории проектирование инженерных сетей и размещение объектов капитального строительства должно осуществляться на обновленной топографической основе масштаба 1:500, 1:1000, со сроком давности не более 1-го года.

Подземные инженерные сети при градостроительном проектировании следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между «красной линией» и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода и канализации по обеим сторонам улиц.

При градостроительном проектировании, в условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) при градостроительном проектировании следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500-1000 мм, водопровода – до 500 мм, кабелей связи и силовых, напряжением до 10 кВ - свыше 10, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

Прокладка газовых трубопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, совместно с кабельными линиями не допускается.

При планировании прокладки подземных кабельных линий:

1) расстояние от новых электрических сетей до колодцев, конструкций тепловых камер и каналов следует предусматривать не менее 2 м;

2) при пересечении автодорог и других коммуникаций кабельными линиями 0,4/6-10 кВ для их защиты в месте пересечения рекомендуется применять полиэтиленовые трубы;

3) прокладка кабельных линий под детскими игровыми площадками не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) при градостроительном проектировании допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лёссовые, просадочные) при градостроительном проектировании необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать не менее показателей, приведенных в таблице № 33.

Таблица 33

| - Инженерные сети | - Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - фундаментов зданий и - сооружений | - фундаментов - ограждении предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | - оси крайнего пути |  | - бортового камня улицы, дорог - и (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | - наружной бровки кювета или - подошвы насыпи дороги | - фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | - железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | - железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | - до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | - св. 1 до 35 кВ | - св. 35 до 110 кВ и выше |
| - Водопровод и напорная канализация | - 5 | - 3 | - 4 | - 2,8 | - 2 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | - 3 | - 1,5 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Дренаж | - 3 | - 1 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Сопутствующий дренаж | - 0,4 | - 0,4 | - 0,4 | - 0 | - 0,4 | - - | - - | - - | - - |
| - Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | - 2 (см. прим. 3) | - 1,5 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | - 5 | - 1,5 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | - 0,6 | - 0,5 | - 3,2 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 0,5* | - 5* | - 10* |
| - Каналы, коммуникационные тоннели | - 2 | - 1,5 | - 4 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3* |
| - Наружные пневмомусоропроводы | - 2 | - 1 | - 3,8 | - 2,8 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 5 |

- * Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

- Примечания*:

- 1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

- 2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

- 3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 — 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м

- Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до линий существующих подземных инженерных сетей следует принимать по таблице № 34.

#### Таблица № 34

| - Инжененые сети | - Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до линий существующих подземных инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - водопровода | - канализации бытовой | - дренажа и дождевой канализации | - кабелей силовых всех напряжений | - кабелей связи | - тепловых сетей |  | - каналов, тоннелей | - пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | - наружная стенка канала, тоннеля | - оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| - Водопровод | - См. прим. 1 | - См. прим. 2 | - 1,5 | - 0,5* | - 0,5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 |
| - Канализация бытовая | - См. прим. 2 | - 0,4 | - 0,4 | - 0,5* | - 0,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Канализация дождевая | - 1,5 | - 0,4 | - 0,4 | - 0,5* | - 0,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Кабели силовые всех напряжений | - 0,5* | - 0,5* | - 0,5* | - 0,1-0,5* | - 0,5 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1,5 |
| - Кабели связи | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - - | - - | - 2 | - 1 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - - | - - | - 2 | - 1 |
| - Каналы, тоннели | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - 2 | - 2 | - - | - 1 |
| - Наружные пневмомусоропроводы | - 1 | - 1 | - 1 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - |

- Примечания:

- 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330

- 2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм –1,5, диметром свыше 200 мм – 3; до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

- Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

- При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

При разработке документации по планировке территории границы технических зон (эксплуатационных коридоров) инженерных сооружений и коммуникаций в виде границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, закрепляются красными линиями.

- Параметры водоотводных сооружений при градостроительном проектировании определяются по расходам частой повторяемости с учетом обеспечения полного отвода расчетного расхода и проверки на расходы редкой повторяемости в соответствии с положениями СП 32.13330.2012.

- Водоотводные сооружения на участках улично-дорожной сети проектируются в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012.

- Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования при градостроительном проектировании следует осуществлять в соответствии с требованиями отраслевых норм, утвержденных в установленном порядке, а также в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

21. Расчетные показатели обеспечения населения

рекреационными территориями

## Требования к размещению рекреационных территорий.

Необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.

На озелененных территориях нормируются:

соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

габариты допускаемой застройки и ее назначение;

расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

На особо охраняемых природных территориях,  рекреационных зон (природные парки, лесопарки, водоохранные зоны и др.) любая деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и условиями режимов особой охраны.

Озелененные территории включают парки, сады, скверы, бульвары, территории зеленых насаждений.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

## Минимальные расчетные показатели организации рекреационных территорий.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городского округа (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%.

Таблица № 35

Оптимальные параметры общего баланса территории

| На открытых пространствах: |  |
| --- | --- |
| зеленые насаждения | 65-75% |
| аллеи и дороги | 10-15% |
| площадки | 8-12% |
| сооружения | 5-7% |
| В зоне природных ландшафтов: |  |
| зеленые насаждения | 93-97% |
| дорожная сеть | 2-5% |
| обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2% |

Площадь озелененных территорий  общего пользования общегородского значения – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории города, установлена в размере 8 кв.м/чел.

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

На территории парка, городского сада разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8м; высота парковых сооружений - аттракционов не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 5-7% территории парка.

Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования, % от общей площади парка:

зона культурно-просветительских мероприятий – 3-8;

зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 5-17;

зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10-20;

зона отдыха детей – 5-10;

прогулочная зона – 40-75;

хозяйственная зона – 2-5.

Радиус доступности должен составлять:

для городских парков – не более 20 мин;

для парков планировочных районов – не более 15 мин, или 1200 м.

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.

Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

для легковых автомобилей – 25 м2;

для автобусов – 40 м2;

для велосипедов – 0,9 м2.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать по таблице № 36.

Таблица № 36

| для городских парков | 100 |
| --- | --- |
| для парков зон отдыха | 70 |
| для лесопарков | 10 |
| для лесов | 1 - 3 |

Примечания.

При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.

Соотношение элементов территории городского сада следует принимать, % от общей площади сада:

территории зеленых насаждений и водоемов – 80-90;

аллеи, дорожки, площадки – 8-15;

здания и сооружения – 2-5.

Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.

Следует принимать ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей, размещаемых:

по оси улиц – не менее 18 м;

с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – не менее 10 м.

Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3.

Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно в зависимости от его ширины, согласно таблице № 37.

Таблица № 37

| Ширина бульвара, м | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| 18 -25 | 70 -75 | 30 -25 | – |
| 25 -50 | 75 -80 | 23 -17 | 2 -3 |
| Более 50 | 65 -70 | 30 -25 | не более 5 |

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. На территории сквера запрещается размещение застройки.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей № 38.

Таблица № 38

| Здание, сооружение | Расстояние от здания, сооружения, объекта до оси (м) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | – |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: газопровод, канализация тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) водопровод, дренаж силовой кабель и кабель связи | 1,5 2,0 2,0 2,0 | – 1,0 – 0,7 |

В зеленых зонах следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом нескольких городских округов и поселений. Площадь питомников должна быть не менее 80 га. Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий.

Зоны отдыха формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.

Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха –не менее 300 м.

В перечне разрешенных видов строительства в зонах отдыха допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.)

Проектирование объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по показателям таблицы № 39.

Таблица № 39

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 отдыхающих |
| --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания: кафе, закусочные столовые рестораны | посадочное место | 28 40 12 |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | шт. | 5 |
| Магазины: продовольственные непродовольственные | Рабочее место | 1-1,5 0,5 -0,8 |
| Пункты проката | рабочее место | 0,2 |
| Киноплощадки | зрительное место | 20 |
| Танцевальные площадки | м2 | 20-35 |
| Спортгородки | м2 | 3800-4000 |
| Лодочные станции | лодка, шт. | 15 |
| Бассейн | м2 водного зеркала | 250 |
| Велолыжные станции | место | 200 |
| Автостоянки | место | 15 |
| Пляжи общего пользования: пляж акватория | га га | 0,8-1 1-2 |

22. Расчетные показатели организации

производственных и производственно-коммерческих территорий

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Производственные и производственно-коммерческие зоны для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки, с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральными планами городских округов и поселений. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и среду обитания, устанавливаются санитарно-защитная зона, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона отделяет производственную территорию от жилой, общественно-деловой, рекреационной зоны, зоны отдыха и других с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Организация санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

размер и границы санитарно-защитной зоны;

мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия, включая отселение жителей, в случае необходимости;

функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны в соответствии с таблицей № 40.

Таблица № 40

| до 300 м | 60% |
| --- | --- |
| св. 300 до 1000 м | 50% |
| от 1001до 3000 м | 40% |
| от 3001 м | 20% |

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм. Отвалы, содержащие мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

При негативном влиянии производственных зон, расположенных в границах городского поселения, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных предприятий из селитебной зоны городского поселения.

При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:

полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать общественно-административные объекты производственных зон, включая их в формирование общественных центров и зон;

в полосе примыкания к жилым зонам рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок различных типов, зеленых насаждений;

в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных зон рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных по площади складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.

После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта следует пересмотреть санитарную классификацию объекта с целью установления санитарно-защитной зоны.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитной зоны.

Параметры производственных территорий должны подчиняться градостроительным условиям территории городского поселения по экологической безопасности, величине и интенсивности использования территорий.

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать 24 000 м2/га.

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в соответствии с Актуализированной редакцией СНиП II-89-80* «Планировочная организация территории производственных объектов» СНиП II-89-2010.

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий.

Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны:

общественного центра;

производственных площадок предприятий;

общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.

В состав общественного центра, как правило, следует включать административные учреждения управления производством, предприятия общественного питания, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания.

На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны.

## 23. Расчетные показатели максимально допустимой

## территориальной доступности объектов местного значения

Объекты социально-культурного обслуживания населения следует размещать, как правило, по трехступенчатой или трехуровневой системе.

Достоинства ступенчатой системы обслуживания состоят в возможности системного подхода к организации культурного обслуживания при простоте и четкости расчетов.

Ступени определяются частотой пользования населением различными видами услуг или частотой спроса. Различают учреждения:

- повседневного пользования (иногда в их составе особо выделяют учреждения первичного обслуживания);

- периодического (два - три раза в неделю) пользования;

- эпизодического (два - три раза в месяц) пользования.

Учреждения повседневного пользования размещают в микрорайонах из расчета 5-7-минутной пешеходной доступности от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности - 500 м.

Учреждения периодического пользования располагают на обособленных участках жилых районов из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 минут, что отвечает радиусу доступности - 1500 м.

Учреждения эпизодического пользования размещают на обособленных участках планировочных районов и в общегородском центре. При размещении таких учреждений следует исходить из 20-30-минутной транспортной доступности.

Некоторые виды обслуживающих объектов могут располагаться на всех ступенях, другие лишь на одной - двух, в зависимости от состава объектов и характера оказываемых ими услуг.

К учреждениям культуры и искусства повседневного обслуживания относятся клубные помещения в составе жилого микрорайона, т.е. клубы по интересам, читальные уголки, библиотеки-передвижки, детские комнаты и т.п.

К учреждениям периодического обслуживания относятся клубы, библиотеки, кинотеатры, Дома молодежи или школьников.

К учреждениям эпизодического обслуживания относятся дома культуры, специализированные и публичные библиотеки, театры, концертные залы, цирки, универсальные зрелищно-спортивные залы, специализированные объекты культуры для детей.

В современных рыночных условиях для градостроительного проектирования рекомендуется и другая трехуровневая система размещения объектов социально-культурного назначения: территориальная, коммуникативная и уникальная.

Территориальная система охватывает объекты:

повседневного пользования, размещаемые в радиусе пешеходной доступности до 500 м;

учреждения периодического и эпизодического пользования (спортивные и музыкальные школы, поликлиники, библиотеки, дискотеки, клубы, бани и др.), размещаемые с транспортной доступностью, не превышающей 7-10 минут.

Коммуникативная система - включает специализированные поликлиники, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, учреждения культуры (кинотеатры, библиотеки, концертные залы, Дворцы культуры), гостиницы.

Данная система формируется в виде центров обслуживания, сосредоточенных у транспортных узлов и входящих в общегородскую систему обслуживания. Каждый центр обслуживания рассчитывают по удельному весу пассажирооборота соответствующего транспортного узла в общем пассажирообороте планировочного района.

Уникальная система - предполагает размещение учреждений обслуживания в уникальных зонах - мемориальных, музейно-выставочных, спортивно-зрелищных и др.

Кроме указанных систем допускается использование и других обоснованных принципов построения сети обслуживания населения. Причем обоснования рекомендуется основывать на сравнении с достоинствами «классической» трехступенчатой системы обслуживания, предусматривая ее развитие и совершенствование в конкретных градостроительных условиях, с учетом платежеспособного спроса отдельных групп населения, которые могут пользоваться услугами учреждений коммерческого и некоммерческого типа.

При планировании развития территорий города Новошахтинска в проектах планировки территории необходимо соблюдать нормативный уровень обеспечения населения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории города Новошахтинска, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Расчет сети учреждений и объектов соцкультбыта должен предусматривать оптимизацию системы социального и бытового обслуживания, а также учитывать количество населения, приезжающего в город, исходя из условий транспортной доступности не более 1 часа.

Для укрупненного расчета сети объектов соцкультбыта при разработке проектов планировки элементов планировочной структуры населенного пункта (жилого района, микрорайона) следует использовать нормативные показатели, приведенные в соответствующих главах местных нормативов.

Для детального расчета сети объектов социально-бытового обслуживания следует дополнительно использовать статистические данные по удельной численности людей соответствующего возраста, а также маломобильных групп населения (включая инвалидов).

При размещении  объектов  социально-культурного назначения необходимо учитывать результаты многофакторного анализа по определению градостроительной ценности  городской территории, дифференцирую площади  отводимых земельных участков в районах нового строительства и на застроенной, реконструируемой  территории.

При размещении учреждений и предприятий обслуживания в жилом районе (микрорайоне, квартале) следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и коэффициентов естественной освещенности, соблюдения противопожарных и санитарных разрывов, размеров санитарно-защитных зон, но не менее приведенных в таблице № 41.

Таблица № 41

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояние от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до «красной» линии | До стен жилых зданий | До территорий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |
| Приемные пункты вторичного сырья и стеклотары | - | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью, га: |  |  |  |
| 10 и менее | 6 | 100 | 100 |
| от 10 до 20 | 6 | 300 | 300 |
| от 20 до 40 | 6 | 500 | 500 |
| Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, кладбища для погребения после кремации | 6 | 50 | 50 |
| Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью: |  |  |  |
| свыше 500 мест | 6 | 300 | 300 |
| до 500 мест | 6 | 100 | 100 |
| до 100 мест | 6 | 50 | 50 |
| Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры | 6 | 50 | 50 |
| Предприятия общественного питания | 6 | 50 | 50 |
| Рынки: |  |  |  |
| оптовые | 6 | 500 | 500 |
| мелкооптовые, продовольственных и промышленных товаров | 6 | 50 | 50 |
| Многофункциональные комплексы | 6 | 50 | 50 |

## 24. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов,

## объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры

## для маломобильных групп населения

При планировке и застройке территории города Донецка необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников – 5 чел./10000 чел. населения.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного и железнодорожного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

Жилые районы населенного пункта и его улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5% , поперечный – 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

санитарно-гигиеническими помещениями;

пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности.

Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.

Центр социального обслуживания населения и его структурные подразделения должны размещаться в специально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп.

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП              35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30 % мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать              100 м.

Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Управляющий делами

Донецкой городской Думы				                                                             ______________________