ПРОЕКТ

ДОНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 28.03.2018  № 364  «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Донецк»

В соответствии со статьями 8, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о разработке, рассмотрении и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Донецк» утвержденным решением Донецкой городской Думы от 30.03.2016 № 83,  представлением министерства строительства Ростовской области от      ,  Донецкая городская Дума РЕШИЛА:

1.	Внести в приложение к решению Донецкой городской Думы от 28.03.2018 № 364 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Донецк» изменения:

1) в Разделе II:

а) в Главе 5 Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области рекреации и туризма статью 14 изложить в новой редакции: «Статья 14. Расчетные показатели в сфере обеспечения территории объектами благоустройства

Расчетные показатели обеспеченности объектами благоустройства территорий города приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озелененные территории общего пользования | 5 м2 / на чел. | Не нормируется |
| 2 | Парк культуры и отдыха | Не более 100 чел. / га | Транспортная доступность 30-60 мин. |
|  |  | Площадь 2-10 га |  |
| 3 | Парки жилых районов | Площадь 0,5-1 га | Транспортная доступность 20 мин. |
| 4 | Сквер | По заданию на проектирование | Пешеходная доступность 15 мин. |

».

б) в Главе 6. Расчетные показатели в сфере транспортно-дорожной, улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта  статью 16 изложить в новой редакции: «Статья 16. Категории улиц и дорог городского округа

Классификация улиц и дорог.  Основное назначение улиц и дорог

Категории улиц и дорог приведены в Таблице 14.

Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно - планировочного построения общегородского центра.

В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движений.

Указанные категории улиц и дорог могут дополняться или применяться их неполный состав.

Таблица  14

| Категория дорог и улиц городов | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Магистральные городские дороги: 2-го класса – регулируемого движения | Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий – в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части. |
| Магистральные улицы общегородского значения: 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры городского округа. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами других категорий – в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием. |
| 3-го класса – регулируемого движения | Связывают районы города между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части. |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части. |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам. |
| улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части. |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта. |
| Парковые дороги | Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта. |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки: в составе поперечного профиля улично-дорожной сети | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Могут устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах. |
| на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах. |

»;

статью 17 изложить в редакции: «Статья 17. Расчетные показатели для проектирования сети улиц и дорог городского округа

Расчетные показатели элементов дорожной сети приведены в Таблице 15.

Таблица 15

| Категория дорог и улиц | Расчетные показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет ная скорость движе ния, км/ч | ширина полосы движения, м | число полос движе ния * | радиус кривых в плане с вира жом / без виража, м, не менее | продоль ный уклон, ‰, вогнутой кривой, м, не менее ширина пешеходной части, не более | радиус вертикальной выпуклой / вогнутой кривой, м, не менее | ширина пешеход ной части тротуара, м, не менее |
| Магистральные городские дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-8 | 430 / 580 | 55 | 5700 / 1300 | - |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310 / 420 | 60 | 3900 / 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230 / 310 | 65 | 2600 / 800 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25-3,75 | 4-10 | 310 / 420 | 60 | 3900 / 1000 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230 / 310 | 65 | 2600 / 800 |  |
|  | 60 |  |  | 170 / 220 | 70 | 1700 / 600 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25-3,75 | 4-6 | 230 / 310 | 65 | 2600 / 800 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170 / 220 | 70 | 1700 / 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110 / 140 | 70 | 1000 / 400 |  |
| Магистральные улицы районого значения | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230 / 310 | 60 | 2600 / 800 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170 / 220 | 70 | 1700 / 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110 / 140 | 70 | 1000 / 400 |  |

| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110 / 140 | 80 | 1000 / 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70 / 80 | 80 | 600 / 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40 / 40 | 80 | 600 / 200 |  |
| улицы в общественноделовых и торговых зонах | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110 / 140 | 80 | 1000 / 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70 / 80 | 80 | 600 / 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40 / 40 | 80 | 600 / 200 |  |
| улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110 / 140 | 60 | 1000 / 400 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходные улицы и площади | - | по расчету | по расчету | - | 50 | - | по проекту |
| Парковые дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | 600 / 250 | - |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 600 / 250 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 600 / 200 | 0,75 |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |  |
| в составе поперечного профиля уличнодорожной сети | - | 1,5 ** | 1-2 | 25 | 70 | - | - |
|  |  | 1,0 *** | 2 |  |  |  |  |
| на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,5 ** | 1-2 | 25 | 70 | - | - |
|  |  | 1,0 *** | 2 |  |  |  |  |

* Суммарно в двух направлениях.

** При движении в одном направлении.

*** При движении в двух направлениях.

Примечания:

- Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:

магистральных дорог - 50-100;

магистральных улиц - 40-100;

улиц и дорог местного значения - 15-30;

проездов - 10-15.

- Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.

При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании техникоэкономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.

- В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

- В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м, расположенных с одной стороны от проезжей части.

- При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

- При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных параметров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

- При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.

- Доступ на основную проезжую часть магистральных улиц общегородского значения 2-го класса и магистральных городских дорог 2-го класса ограничен и осуществляется на регулируемых пересечениях, примыканиях (с правоповоротным движением) улиц более низких категорий, на съездах с местных и боковых проездов. Обслуживание прилегающей территории осуществляется по боковым или местным проездам.

При реконструкции и прохождении магистральных улиц 2-го класса в стесненных градостроительных условиях существующие въезды на прилегающую территорию допускается сохранять.

- На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части в соответствии с приложением М СП 42.13330.2016 или на основе расчета.

- Велосипедные дорожки при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии со «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75;

- до тротуаров	- 0,5.

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа  приведены в Таблице 15.1.

Таблица 15.1

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность улично-дорожной сети | 1,5 - 3,5 км/км2 | Не нормируется |
| 2 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | 0,3 - 0,5 км/км2 | Не нормируется |
| 3 | Уровень автомобилизации | 450 автомобилей на 1000 жителей | Не нормируется |
| 4 | Подъезды до границ земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, от улиц и дорог | V категория дороги | Не нормируется |
| 5 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов (плотность сети) | 320 км/1000 км2 | Не нормируется |

Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей, следует принимать 6,5 м2/чел. При размещении наземных автостоянок, паркингов должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади, в том числе озеленения.

Населенные пункты (части населенных пунктов), территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, зоны инженерной, транспортной инфраструктуры, зоны производственного использования, зоны рекреационного и специального назначения должны быть обеспечены подъездными дорогами.

Территории населенных пунктов (частей населенных пунктов) с количеством жителей 50 человек и более, территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ с количеством земельных участков 50 и более должны обеспечиваться не менее чем двумя подъездными дорогами.

в) в Главе 7. Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры  в статье 20 таблицу 18 изложить в редакции: «

| № | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями | без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
|  |  | 2300 кВт ч/чел. в год | 2880 кВт ч/чел. в год |
| 2 | Годовое число использования максимума электрической нагрузки | 5350 ч | 5550 ч |

| 3 | Размер земельного участка, отводимого под размещение электроснабжения | для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35кВ | 1500 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для электрических распределительных пунктов наружной установки | 250 кв.м. |
|  |  | для электрических распределительных пунктов закрытого типа | 200 кв.м. |
|  |  | для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА | 50 кв.м. |
|  |  | для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до 63 кВА | 50 кв.м. |
|  |  | для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | 80 кв.м. |
|  |  | для комплектных подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | 150 кв.м. |
|  |  | для электрического распределительного пункта наружной установки | 250 кв.м. |

»;

статью 21 изложить в редакции: «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности по теплоснабжению, а также размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, приведены в Таблице 19.

Таблица 19

| № | Наименование расчетного показателя |  | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных | Теплопроизводительность Гкал/ч (МВт): | котельные на твердом топливе | котельные на газомазутн ом топливе |
|  |  | до 5 | 0,7 га | 0,7 га |
|  |  | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1 га | 1 га |
|  |  | от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2 га | 1,5 га |
|  |  | от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3 га | 2,5 га |
|  |  | от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 га | 3,0 га |
|  |  | от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 га | 3,5 га |

»;

статью 22 изложить в редакции: «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности удельного водопотребления следует принимать по Таблице 20.

Таблица  20

| № | Степени благоустройства жилищного фонда | Минимальная норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилые здания квартирного типа | 95 |
|  | - с водопроводом и канализацией без ванн |  |
|  | - то же, с газоснабжением | 120 |
|  | - с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 |
|  | - с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 190 |
|  | - то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 210 |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 195 (85) |
|  | - то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 230 |
|  | - то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 250 (105) |
| 2 | Общежития | 85 (50) |
|  | - с общими душевыми |  |
|  | - с душами при всех жилых комнатах | 110 (60) |
|  | - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | 140 (80) |
| 3 | Гостиницы, пансионаты и мотели | 120 (70) |
|  | - с общими ваннами и душами |  |
|  | - гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах | 230 (140) |
| 4 | Дома отдыха | 200 (120) |
|  | - с ваннами при всех жилых комнатах |  |
|  | - с душевыми при всех жилых комнатах | 150 (75) |
| 5 | Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок, л/сут. на одного человека | 30-50 |

»;

в статье 23 таблицу 21 изложить в редакции: «

Таблица 21

| № | Наименование расчетного показателя |  | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки |  | 100 % от водопотребления |
| 2 | Показатель удельного водоотведения |  | равен показателю удельного водопотребления |
| 3 | Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений | Производительность тыс. куб. м/сут: | для размещения канализационных очистных сооружений |
|  |  | до 0,05 | 0, 15 га |
|  |  | свыше 0,05 до 0,2 | 0,3 га |
|  |  | свыше 0,2 до 0,4 | 1 га |
|  |  | свыше 0,4 до 0,7 | 2 га |
|  |  | свыше 0,7 до 17 | 4 га |
|  |  | свыше 17 до 40 | 6 га |
|  |  | свыше 40 до 130 | 12 га |

»;

в статье 24 таблицу 22 изложить в редакции: «

Таблица 22

| № | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления газа | при наличии централизованного горячего водоснабжения или оборудованные электрическими водонагревателями (для приготовления пищи) | 191,52 куб. м/чел в год |
|  |  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей (для приготовления пищи и подогрева воды) | 468,84 куб. м/чел в год |
|  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (для приготовления пищи, подогрева воды, отопления) | 563,28 куб. м/чел в год |
| 2 | Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов газоснабжения | ГНС при производительности 10 тыс. тонн/год | 6 га |
|  |  | ГНС при производительности 20 тыс. тонн/год | 7 га |
|  |  | для размещения пунктов редуцирования газа | 4 кв.м. |
|  |  | ГНП и ПСБ | не более 0,6 га |
|  |  | ГРП | 0,01 |

»;

г) в главе 9. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды статью 29 изложить в редакции: «Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов изложены в Таблице 27.

Таблица 27

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон захоронения ТКО | 0,02 га/1 тыс. т твердых коммунальных отходов в год | не нормируется |
| 2 | Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты | 0,05 га/1 тыс. т твердых коммунальных отходов в год | не нормируется |
| 3 | Обеспеченность мусорными контейнерами территории многоквартирной застройки | 2-5 контейнеров на площадку, 1 контейнер на 10-15 индивидуальных жилых домов | 100 м |
|  | территории индивидуальной жилой застройки |  | 200 м |

Примечания:

1. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

2. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

Не допускается размещение площадок для мусоросборников со стороны магистральных улиц городского и районного значения.

Нормы накопления коммунальных отходов изложены в Таблице 27.1.

Таблица  27.1

| № | Коммунальные отходы | Расчетные показатели, количество коммунальных отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |
| 1 | Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 300 | 900 1100 |
| 2 | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| 3 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

»;

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель городской Думы —

глава города Донецка							     А.В. Клименко

Решение внесено

заместителем главы Администрации города Донецка

по территориальному развитию – главным архитектором